Краска Саиф

Итальянские фасадные материалы

ОРИОН

Штукатурка с натуральной мраморной гранулой

Орион,материал для внешнего и внутреннего покрытия.Состоит из натуральных мраморных гранул добытых из известных Итальянских каменоломней.Штукатурка,применяется на бетонные,мозаичные,поверхности,в системах изоляции теплоты и на старые акриловые и силиконовые поверхности.Кроме того,штукатурка имеет изящный вид похожий на гранит что даже применяется для внутреннего фасада(комнаты,прихожки,коридор).По величине гранул имеет 2 вида;

«Ф»0.7-1.2мм

«Р» 1.2-1.8мм

ЦВЕТ

Можно получить любые цвета в зависимости от количества и 48 цветов натурального мрамора имеющихся в каталоге.

ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ

Новые  поверхности:Кроме светлых цветов грунтовкан применяется.Для светлых цветов применяется Saif Seal Coat Quartz.

Старые поверхности:Нужно проверить прочность старого покрытия.Если есть проблемы,нужно их удалить и очистить площадку.Затем одним слоем Saif Seal Primer(фиксирующая грунтовка)поверхность упрочивается для следующего процесса.

Гипсовые поверхности:Нанести один слой Saif Seal Coat Quartz разбавив на 20%.

Деревянные поверхности: Нанести один слой Opalite разбавив с синтетическим растворителем(thinner) в 5-10%.Подождать до высыхания примерно 12 часов затем нанести один слой Saif Seal Coat Quartz.

Специальные поверхности:Если есть на поверхности пятна,после очищения стены нанести один слой No Smoke(с основой солвента,хлорокаучуковая краска).После высыхания нанести один слой Saif Seal Coat Quartz.

ПРИМЕНЕНИЕ:

После перемешивания нанести стальным мастерком.Толщина поверхности должна быть одинаковой.Подождать 5-10 минут.(время зависит от темп.помещения)Нужно слегка надавить мокрым мастерком для выравнивания.Не применяется при солнечной,дождливой погоде,при погоде ниже +5 градуса.Если ожидается низкая погода(ниже +5)под вечер не применяется.В серии Х (Orion)минимальная температура должна быть +2 градуса.

Связующее средство                :Стирен Акриловый Кополимер

Специфический вес                  :1.9кг/лт

Липкость              		 :800000CPS   25С

Объём                                         :%77

РН                                               :8,5+/- 0,5

Паропроницаемость                 : 100гр/м2 24ч.%60UR 25С

Разбавление                                :Готова к применению

Температура применения	 : от +5С до +35 (нормальная серия)

от +2С до +25С(серия Х)

Время высыхания		 : первое высыхание3ч,полное высыхание 96ч.

Расход				 : “F”=3-3,5кг/м2

“R”=4-4,5кг/м2

Хранение                 		 : В сухом и прохладном месте 12мес.при мин.темп.+5С

Фасовка			 : 25кг

SİRİUS

Штукатурка с натуральной мраморной гранулой

Sirius,материал для внешнего и внутреннего покрытия.Состоит из натуральных мраморных  частиц добытых из Турецких каменоломней. Штукатурка,применяется на бетонные,мозаичные,поверхности,в системах изоляции теплоты и на старые акриловые и силиконовые поверхности.Кроме того,штукатурка имеет изящный вид похожий на гранит что даже применяется для внутреннего фасада(комнаты,прихожки,коридор).По величине гранул имеет 2 вида:

“F”0,5-1,2мм

“R”1,2-2,0мм

ЦВЕТ

Можно получить спец.смеси цветов в зависимости от количества и 36 цветов натурального мрамора имеющихся в каталоге.

ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ

Новые  поверхности:Кроме светлых цветов грунтовкан применяется.Для светлых цветов применяется Saif Seal Coat Quartz

Старые поверхности:Нужно проверить прочность старого покрытия.Если есть проблемы,нужно их удалить и очистить площадку.Затем одним слоем Saif Seal Primer(фиксирующая грунтовка)поверхность упрочивается для следующего процесса

Гипсовые поверхности:Нанести один слой Saif Seal Coat Quartz разбавив на 20%.

Деревянные поверхности: Нанести один слой Opalite разбавив с синтетическим растворителем(thinner) в 5-10%.Подождать до высыхания примерно 12 часов затем нанести один слой Saif Seal Coat Quartz.

Специальные поверхности:Если есть на поверхности пятна,после очищения стены нанести один слой No Smoke(с основой солвента,хлорокаучуковая краска).После высыхания нанести один слой Saif Seal Coat Quartz.

ПРИМЕНЕНИЕ:

После перемешивания нанести стальным мастерком.Толщина поверхности должна быть одинаковой.Подождать 5-10 минут.(время зависит от темп.помещения)Нужно слегка надавить мокрым мастерком для выравнивания.Не применяется при солнечной,дождливой погоде,при погоде ниже +5 градуса.Если ожидается низкая погода(ниже +5)под вечер не применяется.В серии Х (Sirius)минимальная температура должна быть +2 градуса

Cвязующее средство            :Стирен Акриловый Кополимер

Специфический вес              : 1,9кг/лт

Липкость			 :800000CPS   25С

Объём				 :%77

РН    				 :8,5+/- 0,5

Паропроницаемость	 :100гр/м2 24ч. %60 UR 25С

Разбавление			 : Готова к применению

Температура применения       : от +5С до +35 (нормальная серия)

от +2С до +25С(серия Х)

Время высыхания		 : первое высыхание3ч,полное высыхание 96ч

Расход			 :”F”=2,5-3.0 кг/м2

“R”= 4.0-5.0кг/м2

Хранение			 : В сухом и прохладном месте 12мес.при мин.темп.+5С

Фасовка			 : 25кг

ARİES

Готовая штукатурка  с гранулой

Aries,состоящий из мраморных гранул,окрашенный металлическими пигментами,используется при внешнем и внутреннем покрытии.Применяется для бетонных,мозаичных поверхностей,для систем изоляции теплоты и для старых акриловых и силиконовых поверхностей.Благодаря формулировке штукатурка устойчива к солнечным лучам,имеет свойство водоотталкиваемости,вентиляции,моющаяся.Хорошо ложится на поверхность и долговечная.Производится на акриловых,силиконовых и палеолитных основах.

По величине гранул изотовлено в 2 видах:

FINE-RLF		:1,5мм

MEDIUM-RLM	:2.0мм

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания.

ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ

Новые поверхности:Нанести 1 или 2 слоя цветного Saif Seal Coat Quartz.

Старые поверхности:Нужно проверить прочность старого покрытия.Если есть проблемы,нужно их удалить и очистить площадку.Затем одним слоем Saif Seal Primer(фиксирующая грунтовка)поверхность упрочивается для следующего процесса.После этого нанести 1 слой Saif Seal Coat Quartz.

Старые заплесневелые поверхности:Применяется 1-2 слоя No Mould.После высыхания поверхность очищается от пыли и наносится Saif Seal Primer.В конце наносится Saif Seal Coat Quartz.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением нужно перемешать.Материал нанести стальным мастерком по всей поверхности.Излишки нужно удалить краем мастерка.Нужно следить за уровнем толщины.Мастерок должен быть чистым и мокрым.Не применяется под солнечными лучами и при ветрянной погоде.После применения  нужно беречь от дождя мин.24ч.Не применяется  при температуре ниже +5С.После использования инструменты нужно помыть тёплой водой.

Cвязующее средство            :Стирен Акриловый Кополимер

Специфический вес              : 1,9кг/лт

Липкость			 :500000CPS   25С

Объём				 :%68

РН    				 :8,5+/- 0,5

Паропроницаемость	 :100гр/м2 24ч. %60 UR 25С

Разбавление			 : Готова к применению

Температура применения       : от +5С до +35С

Время высыхания		 :В нормальных условиях первое высыхание3ч,пол.высыхание 96ч.

Расход			 :”F” 2.0-2,5кг/м2

“M”3,2-3,5кг/м2

Хранение 			 : В сухом и прохладном месте 12мес.при мин.темп.+5С

Фасовка			 : 25кг

NEPTÜN

Рустиковая штукатурка

Neptün,состоит из кварцовых частиц и кальцита.Материал для покрытия внешнего и внутреннего фасада. Применяется для бетонных,мозаичных поверхностей,для систем изоляции теплоты и для старых акриловых и силиконовых поверхностей.Благодаря формулировке штукатурка устойчива к солнечным лучам,имеет свойство водоотталкиваемости,вентиляции,моющаяся.Хорошо ложится на поверхность и долговечная.Производится на акриловых,силиконовых и палеолитных основах.

По величине гранул имеется два вида:

FINE-		:0.7-1,2мм

MEDIUM-     : 1,2-1,8мм

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности:Нанести 1 или 2 слоя цветного Saif Seal Coat Quartz

Старые поверхности:Нужно проверить прочность старого покрытия.Если есть проблемы,нужно их удалить и очистить площадку.Затем одним слоем Saif Seal Primer(фиксирующая грунтовка)поверхность упрочивается для следующего процесса.После этого нанести 1 слой Saif Seal Coat Quartz.

Заплесневелые поверхности:Применяется 1-2 слоя No Mould.После высыхания поверхность очищается от пыли.После этого для прочности наносится  Saif Seal Primer и в конце Saif Seal Coat Quartz.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением нужно перемешать.Материал нанести стальным мастерком по всей поверхности.Излишки нужно удалить краем мастерка.Нужно следить за уровнем толщины.Мастерок должен быть чистым и мокрым.Под конец поверхность полируется пластмассовой штукатурой(кругообразно).Не применяется при солнечной,ветрянной погоде,при погоде ниже +5С.После применения,нужно беречь от дождя мин.24ч.Инструменты нужно мыть тёплой водой.

Cвязующее средство            :Стирен Акриловый Кополимер

Специфический вес              : 1,9кг/лт

Липкость			 :500000CPS   25С

Объём				 :%68

РН    				 :8,5+/- 0,5

Паропроницаемость	 :100гр/м2 24ч. %60 UR 25С

Разбавление			 : Готова к применению

Температура применения       : от +5С до +35С

Время высыхания		 :В нормальных условиях первое высыхание3ч,пол.высыхание 96ч

Расход			 :”F” 2.0-2,5кг/м2

“M”3,2-3,5кг/м2

Хранение 			 :  В сухом и прохладном месте 12мес.при мин.темп.+5С

Фасовка			 : 25кг

VEGA AKRİL

Краска с текстурой

Vega,с кварцовыми крупинками,с текстурой,предназначена для внутренних и внешних работ.

Применяется для бетонных,мозаичных поверхностей,для систем изоляции теплоты и для старых акриловых и силиконовых поверхностей.Благодаря формулировке устойчива к солнечным лучам,имеет свойство водоотталкиваемости,вентиляции,моющаяся.Хорошо ложится на поверхность и долговечная.Производится на акриловых,силиконовых и палеолитных основах.

По величине гранул имеется два вида:

VEGA   BR

VEGA   BL

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности:На внутренние поверхности используется Saif Seal Akril,на внешние поверхности Saif Seal Coat Quartz.

Старые поверхности:Нужно проверить прочность старого покрытия.Если есть проблемы,нужно их удалить и очистить площадку.Затем одним слоем Saif Seal Primer(фиксирующая грунтовка)поверхность упрочивается для следующего процесса.

Заплесневелые поверхности:Для нескольких слоёв заплесневелых поверхностей используется No Mould.После высыхания остатки плесен нужно очистить тряпкой,после этого нанести Saif Seal Dur.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед употреблением перемешивается.Для подходящего эффекта проводить валиком.Расскатывать горизонтально и вертикально.При расскатывании последний раз проводить валиком в одном направлении для однотонного эффекта.Для получения хорошего эффекта тару Vega  нужно разбавить стаканом воды и нанести по всей поверхности.Не рекомендуется при погоде ниже +5С,при ветрянной,солнечной,дождливой погоде.После применения поверхность нужно охранять от дождя в течении 48ч.После использования инструменты обмыть тёплой водой.

Cвязующее средство            :Стирен Акриловый Кополимер

Специфический вес              : 1,75кг/лт

Объём				 :%48

РН    				 :8,5+/- 0,5

Разбавление			 : Готова к применению

Температура применения       : от +5С до +35С

Время высыхания		 : для первого слоя 2ч.,для нанесения второго слоя нужно

подождать 8-12ч.

Хранение 			 :  В сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : BL:1.0-1,2кг/м2

BR:1,8-2.0кг/м2

Фасовка			 :25кг

VEGA SİL

Силиконовая краска с текстурой

Vega Sil материал с силиконовой основой изготовленный из кварцовых гранул с текстурой. Материал предназначен для внутренних и наружных работ. Для повышения водоотталкиваемости использованы добавочные силиконовые средства. Это делает Vega Sil идеальной для окрашивания наружных поворхностей зданий в зонах повышенной дождливости и зданий с труднымы атмосфернымы условиями. Применяется для бетонных, мозаичных поверхностей, для систем изоляции теплоты и для старых акриловых и силиконовых поверхностей. Благодаря формулировке устойчива к солнечным лучам, имеет свойство водоотталкиваемости, вентиляции, моющаяся. Хорошо ложится на поверхность и долговечная.

По величине гранул имеется два вида.

VEGA    S  BR

VEGA    S  BL

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания

ПОТГОТОВКА

Новые поверхности: на внутренней поверхности используется Saif Seal Akril S, на внешней поверхности один слой Saif Seal Coat Quartz S.

Старые поверхности:  Нужно проверить прочность старого покрытия. Если есть проблемы, нужно их удалить и очистить площадку.Затем одним слоем Saif Seal Primer (фиксирующая грунтовка) поверхность упрочивается для следующего процесса.

Заплесневелые поверхности: Для нескольких слоёв заплесневелых поверхностей используется No Mould. После высыхания остатки плесен нужно очистить тряпкой, после этого нанести Saif Seal Dur.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед употреблением перемешивается.Для подходящего эффекта проводить валиком.Расскатывать горизонтально и вертикально. При расскатывании последний раз проводить валиком в одном направлении для однотонного эффекта. Для получения хорошего эффекта тару Vega  Sil нужно разбавить стаканом воды и нанести по всей поверхности. Не рекомендуется при погоде ниже +5С, при ветрянной, солнечной,дождливой погоде. После применения поверхность нужно охранять от дождя в течении 48ч. После использования инструменты обмыть тёплой водой.

Cвязующее средство            : Стирен Акриловый Кополимер с силиконом

Специфический вес              : 1,77кг/лт

Объём				 :%46

РН    				 :8,5+/- 0,5

Разбавление			 : Готова к применению

Температура применения       : от +5С до +35С

Время высыхания		 : для первого слоя 2ч., для нанесения второго слоя нужно

подождать 8-12ч.

Хранение 			 : В сухом и прохладном месте 18мес. при мин. темп. +5С

Расход			 : BL:1.0-1,2кг/м2

BR:1,8-2.0кг/м2

Фасовка			 : 25кг

SAİFLİT

Готовая штукатурка с гранулами

Saiflit материал, использованный для внутренней и наружной работы, состоит из множества гранул кальцита и мрамора. Окрашен железными пигментами. . Применяется для бетонных, мозаичных поверхностей, для систем изоляции теплоты и для старых акриловых и силиконовых поверхностей. Благодаря формулировке устойчива к солнечным лучам, имеет свойство водоотталкиваемости, вентиляции, моющаяся. Хорошо ложится на поверхность и долговечная. Производится на акриловых,силиконовых и палеолитных основах.

По величине гранул имеется два вида.

FİNE-F: 1,5mm

MEDİUM-M: 2,0mm

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания

ПОТГОТОВКА

Новые поверхности: наносится цветной Saif Seal Coat Quartz в одном или двух слоях.	Старые поверхности:  Нужно проверить прочность старого покрытия. Если есть проблемы, нужно их удалить и очистить площадку. Затем одним слоем Saif Seal Primer (фиксирующая грунтовка) поверхность упрочивается для следующего процесса. После этого наносится один слой Saif Seal Coat Quartz.

Старые заплесневелые поверхности: Используется 1-2 слоя No Mould. После высыхания поверхность очищается от пыли и наносится фиксирующая грунтовка Saif Seal Primer. В конце наносится Saif Seal Coat Quartz.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед употреблением перемешивается. Стальным мастерком наносится на поверхность. Излишки нужно убрать краем мастерка. При этом нужно следить за ровной толщиной покрытия. Мастерок должен быть мокрым и чистым. Не нужно использовать при ветренной погоде и под прямыми солнечнымы лучами. После применения поверхность нужно охранять от дождя в течении 24ч. Не применяется при погоде ниже +5С. После использования инструменты обмыть тёплой водой.

Cвязующее средство           : Стирен Акриловый Кополимер

Специфический вес              : 1,9кг/лт

Липкость			 : 500000 CPS 25C

Объём				 :%68

РН    				 :8,5+/- 0,5

Проницаемость		: 100 гр./М2    24 ч.    60%  UR25

Разбавление			 : Готова к применению

Температура применения       : от +5С до +35С

Время высыхания		 : Первое высыхания 3 ч., полное высыхание 72 ч.

Хранение 			 : В сухом и прохладном месте 12мес. при мин. темп. +5С

Расход			 : “F”: 2.5-3.0 кг/м2

“M” 3,5-4.0 кг/м2

Фасовка			 : 25кг

PİETRA ANTİCA

Античная мраморная облицовка

Pietra Antica,  самый натуральный вид из примененных покрытий. Водоотталкивающая и водоустойчивая облицовка защищает поверхность от погодных воздействий, обеспечивает высокую паропроницаемость. Кроме этих свойств облицовка обладает красивым видом, устойчивостью. Применяется для бетонных, мозаичных поверхностей, для систем изоляции теплоты и для старых акриловых и силиконовых поверхностей.

ЦВЕТ

Натуральные мраморные цвета.

ПОТГОТОВКА

Новые поверхности: наносится один слой Saif Seal Coat Quartz.

Старые поверхности:  Нужно проверить прочность старого покрытия. Если есть проблемы, нужно их удалить и очистить площадку. Затем одним слоем Saif Seal Primer (фиксирующая грунтовка) поверхность упрочивается для следующего процесса. После этого наносится один слой Saif Seal Coat Quartz.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наноситься стальным мастерком. Нужно сохранить толшину первого слоя в 1мм. Для равномерного покрытия, после высыхания нужно надавливая нанести второй слой. Чтобы получить блеск слоя нужно надавить стальным мастерком до высыхания поворхности. (Как Mantovano) Для более хорошого блескка можно нанести Xilo Wax. После применения инструменты нужно обмыть теплой водой.

Cвязующее средство           : Стирен Акриловый Кополимер

Специфический вес             : 1,6кг/лт

Липкость			: 600000 CPS 25C

Объём				 :%70

Температура применения      : от +5С до +35С

Время высыхания		 : Первое высыхания 5 ч., полное высыхание 96 ч.

Хранение 			 : В сухом и прохладном месте 12мес. при мин. темп. +5С

Расход			 : На внутренний фасад: 1.3-1.5 кг/м2

На внешний фасад: 1.5-1.7 кг/м2

Фасовка			 : 25кг

Система изоляции теплоты Saif

В сооружениях где нет изоляции процент потери теплоты изменяется от 25% до 50%. Минимум 40% потребляемой в нашей стране энергии (для отопления и охлаждения) импортируется.

Правда в том что приблизительно 70% жизни людей проходит в закрытых помещениях и для спокойной жизни нужны здания с хорошими условиями теплоты и влажности. При всех этих обстоятельствах применение систем тепловой изоляции на старых и новых зданиях стало необходимостью для нас.

Главная цель системы изолировать железобетонные поверхности (перекладина, колонка) и стены чтобы предотвратить потери теплоты и обеспечить полную изоляцию сооружения. Система экономична, и помогает уменшить степень СО2 внеся большую пользу для здоровья человека и природной чистоты. С помошью изоляционной системы расходы на ремонт сократятся. Система обеспечит долговечность зданий. Система придаст зданиям новый вид. Предотвратит утечку тепла. Обеспечит комфортабельные жизненные условия.

В изолированных сооружениях зимой наружная сторона стен остается холодной, горячий водяной пар образованный на внутренней стороне стены конденсируется на поверхности холодной стены. Конденсация является причиной сырости и плесени. Система хорошо предотвращает появления таких проблем. Кроме этого предотвращает физические деформации (расщирения, трещины, стягивание) из за разных климатных условий. В кратце если сравнить расход и выгоду, изоляция теплоты экономична, экологически чистая и инвестиция без риска.

МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОТЫ

1. Водный профиль

2. XPS – доска полистрен Shapemate IB (DOW) или EPS - доска полистрен.

3. ПРC – приклеиваемый раствой САИФ.

4.  Дюбель

5. Профиль угла.

6. ШРС – штукатурный раствор САИФ.

7. Сеточная арматура.

8. Краска и облицовка САИФ.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОТЫ

ПОДГОТОВКА

Перед тем как начать нужно взвесить уровень фасадов по вертикали и горизонтали.2-3см изгибы нужно заполнить штукатуркой. Покрытия препяствующие липкость на поверхности нужно удалить.

1)Водный профиль,профиль-носитель монтирующиеся на уровне 20см,устанавливается  дюбелями 50см интервалом.Правильное установление профилей играет важную роль для применения всей системы.

25 кг.ПРС заливается 6-7лт водой и перемешивается.Применяется на чистые поверхности при температуре от +5 до +35С.

2-3)На заднюю сторону изоляционнных досок  XPS Shapemate IB,или EPS Polistren намазать шпателем приклеиваемый раствор ПРС линией по краям и на центр досок.Доски нужно приклеивать так чтобы швы не оставались одна на другой.При зажатии досок,разлитую по краям штукатурку нужно очистить перед тем как поставить другую доску и между досками не должно быть швов и пустоты которые могут быть причиной появления тепловых мостов.

4)За 24 ч. до приклеивания, для установления дюбелей доски и стену нужно пробить дырку------ дрелью.Дюбеля нужно ставить по краям и 2 штуки на середину доски(мин 6шт на м2) и прибить пластмассовые гвозди.(для бетона мин 5см, для стены 5см).

25 кг ШРС нужно заливать водой и перемешать.Наносится на изоляционные доски при температуре от +5 до +35С.

5-6-7) Углы окон, дверей и зданий укрепляются алюминевым угольным профилем и наносится штукатурный раствор Saif (ШРС).На приклееные доски стальным шпателем наносится штукатурный раствор Saif (ШРС) и на все поверхности.До высыхания штукатурки стальным мастерком надавливая прикрепляется сеточная арматура(145-160гр/м2)Стыки сетки нужно ставить одну на другой(10 см).После высыхания первого слоя второй слой наносится штукатурным раствором ШРС  для равномерности поверхности.

8)После высыхания штукатурки Saif,применив подходящие краски или покрытияSaif(по выбору) систему нужно закончить.

--

КРАСКА SAİF					ПОКРЫТИЕ SAİF

MİKRO AKRİL				VEGA AKRİL	SAİFLİT

MİKRO SİL					VEGA SİL		MONTOVANO

AKRİL 100 EX				ARİES			VOLTERRA

UNO TOP					NEPTUN		MEDİTERRANEO

UNO SİL					ORİON		SİRİUS

PİETRA ANTİCA

SAİF SEAL PLYO

Прозрачная грунтовка

SAİF SEAL PLYO соеденяющая грунтовка с плиолитной основой, паропроницаемая, применяется на новые и старые штукатурные поверхности.

Укрепляющая продукция для поверхностей с известковой основой, для испорченных и отслаеванных поверхностей. Имеет свойство заполнения капилярных трещин и упрощение липкости другого слоя.

ЦВЕТ: Светлые и прозрачные цвета restauri.

ПОДГОТОВКА: При применении поверхность нужно очистить от выпуклостей, пыли и пятень.

ПРИМЕНЕНИЕ: Готовая грунтовка SAİF SEAL PLYO, перемешивается и наносится кистью или валиком в один слой.

Cвязующее средство            : Плиолитная смола

Специфический вес              : 0,9 кг/лт

Вискозит			 : 65 CPS 25C

Объём				 :%9

Температура применения       : от +0С до +40С

Время высыхания		 : Примерно 24 ч.

Хранение 			 : В сухом и прохладном месте 18мес. при мин. темп. +5С

Расход			 : 9-10 м2/лт.

Фасовка			 : 15лт.

Разбавление			 : Готова к применению.

ELASTOBE

Эластичная краска для внешнего фасада

ELASTOBE, декоративная (с текстурой), с эластомерной акрилосмолистой основой, краска для внешнего фасада, устойчивая ко всем атмосферным условиям. Применяется для бетонных, мозаичных поверхностей, для систем изоляции теплоты и для старых акриловых и силиконовых поверхностей. Устойчивая к солнечным лучам и ударам, моящаяся. Краска устойчива к капилярным тресканиям, штукатурным тресканиям. Долговечное покрытие. Можно применять на чердаке для обеспечения водонепроницаемости.

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Наносится один слой SAİF SEAL PLYO.

Старые поверхности: Все облезанные ранее примененные краски, пыли и пятна нужно удалить, затем нанести один слой SAİF SEAL PLYO.

Заплесневелые поверхности: Наносится несколько слоёв No Mould и затем один слой SAİF SEAL PLYO.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести один слой SAİF SEAL PLYO шкурным валиком. Через 24 часа нанести готовый ELASTOBE ниточным валиком, разбавляя водой на 15%. Через 24 часа или после полного высыхания нанести второй слой ELASTOBE не разбавляя. С текстурным кораловым валиком предается форма докумы. Не применяется при ожидаемом падении температуры или при погоде ниже +5С. После использования инструменты обмыть тёплой водой.

Cвязующее средство           : Эластомерная Акриловая  Смола

Специфический вес             : 1,35кг/лт

Липкость			: 15000 CPS 25C

Объём				 :%44

РН    				 :8,5+/- 0,5

Температура применения      : от +5С до +35С

Время высыхания		 : для нормалного высыхания 2ч., для полного высыхания 24ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : 2-3 м2/лт

Фасовка			 :15лт.

MİKRO AKRİL

Акриловая краска для внешнего фасада.

Изготовлено для окрашивания и защиты внешных фасадов. Устойчива к солнечным лучам, имеет свойство вентиляции, моющаяся и долговечная. Применяется на бетонных, мозаичных поверхностях, в системах изоляции теплоты и на старых акриловых и силиконовых поверхностях. Изготовляется в 2 разных формулах -  микро600 и микро700. Свиду ровная поверхность но при прикосновении шариковая.

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Наносится SAİF SEAL AKRİL.

Старые поверхности: Нужно проверить прочность старого покрытия.Если есть роблемы, нужно их удалить и очистить площадку. Затем одним слоем Saif Seal Primer (фиксирующая грунтовка)поверхность упрочивается для следующего процесса. Для внутренних фасадов нанести один слой Saif Seal Dur.

Заплесневелые поверхности: Используется несколько слоев No Mould. После высыхания остатки плесен нужно очистить тряпкой, и повторить вышеуказанный процесс.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от впитывания разбавляется водой на 20-25%. Перед применением нужно перемешать. Можно нанести кистью, валиком или путем распыления. Не применяется при ветренной погоде, под солнцем и дождем, или при погоде ниже +5С. После применения нужно защищать поверхность от дождя в течении 24ч. После использования инструменты обмыть тёплой водой.

Cвязующее средство            : Стирен Акриловый Кополимер

Специфический вес              : 1,6кг/лт

Липкость			: 38000 CPS 25C (М600) 50000 CPS 25C (М700)

Объём				 :%45 (М600) %42 (М700)

РН    				 :8,5+/- 0,5

Температура применения      : от +5С до +40С

Время высыхания		 : высыхания первого слоя 3ч., для нанесения второго слоя нужно подождать 8-12ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : по типу поверхности: микро600=2,5-3,0м2/кг

микро700=3,0-3,5м2/кг

Фасовка			 :25кг.

Паропроницаемость 	: 80гр/м2 в 24ч. %60UR 25C (M600)

95гр/м2 в 24ч. %60UR 25C (M700)

Разбавление			: в зависимости от впитывания разбавить водой на 20-25%.

MİKRO SİL

Силиконовая краска для внещнего фасада.

Изготовлена для окрашивания и защиты внешних фасадов. Для повышения водоотталкиваемости добавлены силиконовые средства. Это делает краску идеальной для окрашивания внешних поверхностей зданий в тех местах где много дождевых осадков и тяжолых атмосферных условий. Устойчива к солнечным лучам, имеет свойство вентиляции, моящаяся и долговечная. Применяется на бетонных, мозаичных поверхностях, в системах изоляции теплоты и на старых акриловых и силиконовых поверхностях. Изготовляется в 2 разных формулах -  микро600 и микро700. С виду ровная поверхность но при прикосновении шариковая.

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Наносится SAİF SEAL AKRİL.

Старые поверхности: Нужно проверить прочность старого покрытия.Если есть роблемы, нужно их удалить и очистить площадку. Затем одним слоем Saif Seal Primer (фиксирующая грунтовка)поверхность упрочивается для следующего процесса. Для внутренних фасадов нанести один слой Saif Seal Akril S.

Заплесневелые поверхности: Используется несколько слоев No Mould. После высыхания остатки плесен нужно очистить тряпкой, и повторить вышеуказанный процес.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от впитывания разбавляется водой на 20-25%. Перед применением нужно перемешать. Можно нанести кистью, валиком или путем распыления. Не применяется при ветренной погоде, под солнцем и дождем, или при погоде ниже +5С. После применения нужно защищать поверхность от дождя в течении 24ч. После использования инструменты обмыть тёплой водой.

Cвязующее средство            : Стирен Акриловый Кополимер с силиконом

Специфический вес              : 1,6кг/лт

Липкость			: 41500 CPS 25C (М600) 53000 CPS 25C (М700)

Объём				 :%43 (М600) %40 (М700)

РН    				 :8,5+/- 0,5

Температура применения      : от +5С до +40С

Время высыхания		 : высыхания первого слоя 3ч., для нанесения второго слоя нужно

подождать 8-12ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : по типу поверхности: микро600=2,5-3,0м2/кг

микро700=3,0-3,5м2/кг

Фасовка			 :25кг.

Паропроницаемость 	: 105гр/м2 в 24ч. %60 UR 25C (M600S)

130гр/м2 в 24ч. %60 UR 25C (M700S)

Разбавление			: в зависимости от впитывания разбавить водой на 20-25%.

MİKRO PLYO

Краска для внешнего фасада.

Изготовляется формулой которая обеспечивает длительную устойчивость даже при плохих погодных условиях. Устойчива к солнесным лучам, имеет свойство вентеляции, моющаяся. Применяется на бетонных, мозаичных поверхностях и на старых поверхностях. Изготовляется в 2 разных формулах -  микро600 и микро700. Свиду ровная поверхность но при прикосновении шариковая. При использовании на внутренних поверхностях нужно избегать солвентного пара, помещение нужно обветрить. При окрашивании нужно надеть маску и перчатки.

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Наносится один слой SAİF SEAL PLYO.

Старые поверхности: Нужно проверить прочность старого покрытия.Если есть роблемы, нужно их удалить и очистить площадку. После решения технических проблем нанести один слой Saif Seal Plyo.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением нужно перемешать. Можно нанести кистью, валиком или путем распыления. Продукцию с плиолитной основой можно употреблять даже при низкой температуре. Не пременяется при морозных, влажных условиях. После использования инструменты обмыть синтетическим растворителем.

Cвязующее средство            : Плиолитная смала

Специфический вес              : 1,6кг/лт

Вискозит			 : 25000 CPS 25C

Температура применения      : от +0С до +35С

Время высыхания		 : первое высыхание 3ч., полное высыхание 72ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. 0С

Расход			 : по типу поверхности: микро600=2,5-3,0м2/кг

микро700=3,0-3,5м2/кг

Фасовка			 :25кг.

Паропроницаемость 	: 460гр/м2 в 24ч. %50 UR 25C

Разбавление			: 15-20% синтетическим растворителем.

VEGA PLYO

Краска с текстурой

Материал с основой кварца и плиолитной смолы предназначена для покрытия стен.

Свойство: Высокая устойчивость к погодным условиям, эластичность, липкость (адгезия) и паропроницаемость. Применяется на бетонных, мозаичных поверхностях и на старых поверхностях. Железооксидные пигменты обеспечивают устойчивость к ултрафиолетовым лучам и обеспечивает долговечность краски. Низкая температура не влияет на VEGA PLYO. Плошадка должна быть сухой, уровень влажности должен быть ниже 60%.

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Для грунтовки использовать 1 слой SAİF SEAL PLYO.

Старые поверхности: Нужно проверить прочность старого покрытия. Если есть проблемы, нужно их удалить и очистить площадку. После решения технических проблем нанести один слой Saif Seal Plyo.

Старые запласневелые поверхности: нанести 1-2 слоя No Mould и подождать до высыхания. После высыхания нужно очистить от пыли и в заключительном этапе применить выше указанный процесс.

.

ПРИМЕНЕНИЕ

Материал наноситься валиком. Для более обкатанного эффекта нужно разбавить синтетическим растворителем (5%), перемешать и нанести на поверхность. Можно повторить до равномерности. В заключительном этапе вертикальным движением раскатать валиком одинаковым давлением на поверхность. Непременяется при ветренной погоде, под солнцем. После применения нужно зашищать поверхность от дождя в течении 24ч. Время для полного высыхания 72ч. Для материала с плиолитной основой нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха при использовании на внутренних поверхностях.

Cвязующее средство            : Плиолитная смола

Специфический вес              : 1,8кг/лт

Объём				 :%48

Температура применения      : от +0С до +35С

Время высыхания		 : для первого высыхания 3ч., через 10-14ч.

можно нанести другой материал.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.0С

Расход			 : 1,0-1,2кг/м2

Фасовка			 : 25кг.

Разбавление			: готова к применению.

AKRİL 100 EX

Акриловая краска для внешнего фасада

Краска для внутренних и внешних фасадов с стирен акрилово кополимерно смолистой и водной основой. Моющаяся, краска с гладкой текстурой. Хорошо ложится на поверхность, легко в применении. Применяется на бетонных, мозаичных поверхностях, в системах изоляции теплоты и на старых акриловых и силиконовых поверхностях, имеет свойство вентиляции. Изготовляется в 4 разных свойствах: Акриловая, силиконовая, силосаниковая, плиолитная.

ЦВЕТ

Цвета из таблички цветов Restauri. Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Наносится 1 слой SAİF SEAL AKRİL.

Старые поверхности: Нужно проверить прочность старого покрытия.Если есть роблемы, нужно их удалить и очистить площадку. Затем одним слоем Saif Seal Primer (фиксирующая грунтовка)поверхность упрочивается для следующего процесса.

Заплесневелые поверхности: нанести несколько слоев No Mould. После высыхания нужно очистить от пыли и нанести Saif Seal Primer.

.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от впитывания разбавить водой на 20-30%. Перед пременением перемешать. Нанести в 2 слоях через каждые 4-6 часов. Наносится кистью, валиком или путем распыления. После использования инструменты нужно обмыть теплой водой.

Cвязующее средство            : Стирен Акриловый Кополимер

Специфический вес              : 1,58кг/лт

Липкость			 : 13000 CPS 25С

Объём				 :%48

РН				 : 8,5+/-0, 5

Температура применения      : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для высыхания первого 1ч., для нанесения второго слоя нужно

подаждать 4-6ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. +5С

Расход			 : По типу поверхности 6-8м2/лт.

Фасовка			 : 15лт.

Разбавление			 : в зависимости от впитывания разбавить на 20-30%.

AKRİL 100

Акриловая краска для внутреннего фасада

Краска для внутренних фасадов с акрилово смолистой и водной основой. Моющаяся. Хорошо ложится на поверхность, легко в применении, имеет свойство вентиляции. Лимонный запах позволяет воспользоваться помещением уже через несколько часов после окрашивания. Можно применить в больницах, школах и тд.

ЦВЕТ

Табличка EL и табличка Tintho.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Наносится 1 слой SAİF SEAL DUR. Разбавленный водой на 300%

Старые поверхности: Если краска старая и облезает, нужно отшлифовать. Используется укрепляющий SAİF SEAL DUR. Разбавленный водой на 300% или если поверхность слишком не качественная используется Saif Seal Primer.

Заплесневелые поверхности: нанести несколько слоев No Mould. После высыхания нужно очистить от пыли.

Нагарные поверхности: в помещениях где употребляются никотиновые средства нужно использовать No Smoke.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от впитывания разбавить водой на 20-30%. Перед пременением перемешать. Нанести в 2 слоях через каждые 4-6 часов. Наносится кистью, валиком или путем распыления. Не применяется при погоде ниже +5С. После использования инструменты нужно обмыть теплой водой.

Cвязующее средство            : Акриловав смола

Специфический вес              : 1,6кг/лт

Липкость			 : 15000 CPS 25С

Объём				 :%50

РН				 : 8,5+/-0, 5

Температура применения      : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для высыхания первого 1ч., для нанесения второго слоя нужно

подаждать 4-6ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. +5С

Расход			 : По типу поверхности 6-8м2/лт.

Фасовка			 : 2,5-15лт.

Разбавление			 : в зависимости от впитывания разбавить на 20-30%.

Pratika

Пластическая краска для потолка

Краска для внутреннего фасада с акрилово смолистой и водной основой. Паропроницаемость делает краску идеальной для окрашивания потолка, хорошо ложится на поверхность, лекго в применении. Запах лемона позволяет использовать помещение уже через несколько часов после окрашивания.

ЦВЕТ

Непрозрачный белый

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Для грунтовки использовать 1 слой SAİF SEAL DUR. Разбавленный водой на 300%

Старые поверхности: Старую окраску нужно отшлифовать. Для прочности применить SAİF SEAL DUR. Разбавленный водой на 300%. На известковую поверхность применить Saif Seal Primer

Заплесневелые поверхности: нанести несколько слоев No Mould. После высыхания нужно очистить от пыли

Нагарные поверхности: в помещениях где употребляются сигареты нужно использовать No Smoke.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от впитывания разбавить с водой на 20-30%. Перед применением перемешать. Нанести в 2 слоях через каждые 4-6 часов. Можно нанести кистью, валиком и путем распыления. Не применяется при погоде ниже +5С. После использования инструменты нужно обмыть теплой водой.

Cвязующее средство           : Акриловая смола

Специфический вес             : 1,63кг/лт

Липкость			 : 16000 CPS 25С

Объём				 :%52

РН				 : 8,5+/-0, 5

Температура применения      : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для высыхания первого 1ч., для нанесения второго слоя нужно

подаждать 4-6ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. +5С

Расход			 : По типу поверхности 5-6м2/лт. или 3,0-3,5 м2/кг.

Фасовка			 : 4кг.-20кг и 15лт.

Разбавление			: в зависимости от впитывания разбавить на 20-30%.

AKRİL 80

Настенная пластическая краска.

Краска для внутренних фасадов с акрилово-смолистой и водяной основой. Моющаяся, краска. Хорошо ложится на поверхность, легко в применении. Запах лимона позволяет использовать помешение уже через несколько часов после окрашивания. Можно применить в больницах, школах и тд.

ЦВЕТ

Табличка EL и светлые цвета с таблички Tintho.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Использовать 1 слой SAİF SAİF SEAL DUR. Разбавленный водой на 300%

Старые поверхности: Старую окраску нужно отшлифовать. Для прочности применить SAİF SEAL DUR. Разбавленный водой на 300%. На проблемную поверхность нанести Saif Seal Primer с солвентной основой.

Заплесневелые поверхности: нанести несколько слоев No Mould. После высыхания нужно очистить от пыли и затем нанести 1 слой Saif Seal Primer.

Нагарные поверхности: в помещениях где употребляются никотины нужно использовать No Smoke.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от впитывания разбавить с водой на 20-30%. Перед применением перемешать. Нанести в 2 слоях через каждые 4-6 часов. Можно нанести кистью, валиком и путем распыления. Не применяется при погоде ниже +5С. После использования инструменты нужно обмыть теплой водой.

Cвязующее средство            : Акриловая смола

Специфический вес              : 1,6кг/лт

Липкость			: 15000 CPS 25С

Объём				 :%50

РН				: 8,5+/-0, 5

Температура применения      : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для высыхания первого 1ч., для нанесения второго слоя нужно

подаждать 4-6ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. +5С

Расход			 : По типу поверхности 5-6м2/лт.

Фасовка			 : 2,5-15лт.

Разбавление			: в зависимости от впитывания разбавить на 25-35%.

WATER SATEN

Сатиновая краска с водной основой

Изготовления из-за нужды к такой краске чтобы была легко применима, устойчива к плесени, неначеркивалась, нестерлась. Поэтому краска имеет место среди традиционных красок и современных красок с водной основой. Имеет шёлковый вид. Эта краска самое техническое и экологическое решение для защиты цементных штукатурных, гипсовых, деревянных и мозаичных поверхностей внутренних фасадов. Краска с видом сатина прекрасно сочетается с гладкими поверхностями и имеет свойство антиплесени. Кроме этого, отличный материал для верхних слоев против образования пятен от влаги и пара.

ЦВЕТ

Табличка EL и табличка Tintho.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Для грунтовки использовать 1 слой SAİF SEAL DUR. Разбавленный водой на 300%.

Старые поверхности: Старую окраску нужно отшлифовать. Применить SAİF SEAL DUR. Разбавленный водой на 300%. На проблемную поверхность нанести Saif Seal Primer с солвентной основой.

Заплесневелые поверхности: нанести несколько слоев No Mould. После высыхания нужно очистить от пыли.

Нагарные поверхности: в помещениях где употребляются сигареты нужно использовать No Smoke.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от впитывания разбавить с водой на 15-25%. Перед применением перемешать. Нанести в 2 слоях через каждые 4-6 часов. Можно нанести кистью, валиком и путем распыления. После использования инструменты нужно обмыть теплой водой.

Cвязующее средство            : Стирен Акриловый Кополимер

Специфический вес              : 1,35кг/лт

Липкость			: 15000 CPS 25С

Объём				 :%47

РН				 : 8,5+/-0, 5

Температура применения      : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для высыхания первого 1ч., для нанесения второго слоя нужно

подаждать 4-6ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. +5С

Расход			 : 9-11м2/лт.

Фасовка			 : 2,5-15лт.

Разбавление			 : в зависимости от впитывания разбавить на 15-25%.

SİNTHO

Синтетическая краска.

Краска для окрашивания цементно-штукатурных, гипсовых, железных, деревянных поверхностей. Хорошо покрывает поверхность и устойчива к суровым атмосферным условиям. Легко применима, неначеркивается и нестерается.

ЦВЕТ

Сатиновый мат и яркий цвет с таблички Tintho.

ПОДГОТОВКА

Поверхность новых стен: Для грунтовки использовать 1 слой OPALİTE.

Поверхность старых стен: Остатки красок нужно очистить. Сперва нанести Saif Seal Primer затем OPALİTE.

Новые железные поверхности: На поверхности не должно быть жира. Нанести 1-2 слоя Noxide  против керрозии.

Старые железные поверхности: Нужно очистить старую краску и пятна от ржавчины. Замазать 1-2 слоем Noxide. Если ранее окрашенная поверхность в хорошем состоянии, то нужно применять No Rust против распространения пятен ржавчины.

Новые деревянные поверхности: Поверхность нужно отшлифовать. Если поверхность находится снаружи, нужно применить 1-2 слоя İl legno Wood Protector с промежутком времени от 1 до 2 часов. Затем применить OPALİTE (матовый белый цвет) с промежутком времени в 24 часа.

Старые деревянные поверхности: Поверхность нужно отшлифовать. Затеи нанести 1-2 слоя OPALİTE (матовый белый цвет) с промежутком времени 24 часа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Краску нужно разбавить синтетическим растворителем на 5-10%. Перед применением перемешать. Нанести в 2 слоях через каждые 6-8 часов. Можно нанести кистью, валиком и путем распыления. После использования инструменты нужно обмыть синтетическим растворителем.

Cвязующее средство            : Алкидная смола

Специфический вес              : 1,20 кг/лт – 1,40 кг/лт. (взависимости от цвета)

Липкость			 : 3000 CPS 25С

Объём				 :%63

Температура применения       : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для высыхания первого слоя 2ч., для нанесения второго слоя

нужно подаждать 24ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. +5С

Расход			 : на 1 слой 12-15м2/лт.

Фасовка			 : 0,750лт.-2,5лт.-15лт.

Разбавление			: При нанесении кистью 5%, при распылении 10% синтетическим

растворителем.

UNO TOP

Многофункциональная краска.

Краска со специальной акрилово-смолистой основой предназначена для употребления во всех внутренних и внешних фасадах. Имеет свойство высокой клеемости и вентеляции устойчива ко всем погодным условиям. Моющаяся, устойчива к ударам, и солнечным лучам, долговечная. Применяется на бетонных, мозаичных поверхностях, в системах изоляции теплоты и на старых акриловых и силиконовых, гипсовых, металических поверхностях и ПХВ.

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: На штукатурные поверхности применяется SAİF SEAL AKRİL, на гипсовые поверхности SAİF SEAL DUR.

Старые поверхности и ПВН: Применяется Saif Seal Primer.

Цинковые, металические поверхности. Применяется Zinco Primer.

Метало-железные поверхности: Применяется Noxide (антикеррозия)

Деревянные поверхности: Прямое использование.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от впитывания разбавить с водой на 20-30%. Перед применением перемешать. Нанести Uno Top в 2 слоях через каждые 4-6 часов. Не прИменяется при погоде ниже +5С. После использования инструменты нужно обмыть теплой водой и мылом.

Cвязующее средство           : Специальный стирен-акриловый-кополимер.

Специфический вес             : 1,6кг/лт

Липкость 			: 15000 CPS 25С

Объём				 :%45

РН				 : 8,5+/-0,15

Температура применения      : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для первого высыхания 1ч., через 4-6ч.

можно нанести другой материал.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. +5С

Расход			 : взависимости от типа поверхности 7,0-10,0м2/лт

Фасовка			 : 15лт.

Разбавление			: Взависимости от впитывания разбавить водой 20-30%.

UNO SİL

Многофункционалная силиконовая краска.

Краска с пуро-акрилово-смолистой основой с силиконовой добавкой, применяется для всех внутренних и внешних поверхностей. Изготовлено со свойствами высокой степени клеемости, устойчива ко всем атмосферным давлениям.  Имеет свойство вентиляции, устойчива к солнечным лучам и ударам. Моющаяся, долговечная. Применяется на бетонных, мозаичных поверхностях, в системах изоляции теплоты и на старых акриловых и силиконовых, гипсовых, металических поверхностях и ПХВ.

ЦВЕТ

Табличка EL и табличка Tintho.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: На цементную поверхность нанести SAİF SEAL AKRİ, на гипсовую поверхность SAİF SEAL DUR.

Старые поверхности и ПВН: Применяется Saif Seal Primer.

Цинковые, металические поверхности. Применяется Zinco Primer.

Метало-железные поверхности: Применяется Noxide (антикеррозия)

Деревянные поверхности: Прямое использование.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от впитывания разбавить с водой на 20-30%. Перед применением перемешать. Нанести Uno Sil в 2 слоях через каждые 4-6 часов. Можно нанести валиком, кистью и путем распыления. Не применяется при погоде ниже +5С. После использования инструменты нужно обмыть теплой водой и мылом.

Cвязующее средство            : Пуро-акриловая смола с силиконом.

Специфический вес              : 1,6кг/лт

Липкость 			 : 15000 CPS 25С

Объём				 :%45

РН				 : 8,5+/-0,15

Температура применения      : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для первого высыхания 1ч., через 4-6ч.

можно нанести другой материал.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. +5С

Расход			 : в зависимости от типа поверхности 7,0-10,0м2/лт

Фасовка			 : 2,5-15лт.

Разбавление			: В зависимости от впитывания разбавить 20-30%.

RİFLESSİ

Краска с узором губки.

Система окрашивания при котором два разных материала применяются одна на другой. В результате применения можно получить светлые-темные, яркие-матовые эффекты. Краска изготовлена под впечатлением узоров тканей Домаско. Моющаяся антистатическая. Использованным инструментом можно нанести любой узор.

ЦВЕТ

Можно получить цвета с каталога и безграничную разновидность цветов по выбору.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Используется SAİF SEAL DUR. Разбавленный водой на 300%.

Старые поверхности: Старую окраску нужно отшлифовать. Применить SAİF SEAL DUR. Разбавленный водой на 300%. На проблемную поверхность нанести Saif Seal Prime.

ПРИМЕНЕНИЕ

Накатать шерстянным валиком с прямой щетиной 1-2 слоя Riflessi Base (RX)  равномерно по всей поверхности. Разбавить Riflessi Finish (RY) водой на 40%. Налить на гладкую поверхность и нужно впитать краску губкой. Окрашенной губкой нанести узор по высохшей поверхности RX систематичными ударами. Для оданоковой густоты поверхности нужно впитывать краску в ровной степени.

Cвязующее средство          	: RX 		: Стирен Акриловый Кополимер

: RY		: Акриловая смола

Специфический вес             : RX 		: 1,3кг/лт

: RY		: 1,65кг/лт

Липкость			: RX 		: 15000 CPS 25С

: RY		: 13000 CPS 25С

Объём				: RX 		: 47%

: RY		: 45%

РН						: 8,5+/-0, 5

Температура применения        		: от +5С до +40С

Время высыхания		: RX 		: первое высыхание 2ч., для нанесения второго слоя

нужно подаждать 6-8ч.

: RY		: первое высыхание 2ч. полное высыхание 48ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. +5С

Расход			: RX 		: 9-12м2/лт.

: RY 		: 50-60м2/лт.

Фасовка 			: RX 		: 2,5-5лт.-15лт.

: RY		: 0,750-2,5лт.-5лт.

Разбавление			: RX		: 15-25%.

: RY		: 20-30%.

SENESE

Краска с узором щётки.

Декоративная система с основой минеральных пигментов и натуральных замазок. След от щётки  придает отличительный вид. Отражение блеска придает изящный вид. Идеальная краска для рестоврации исторических и античных зданий. Формулирована для внутренних поверхностей, но с добавлением специальной дозы можно применять на наружные стены.

ЦВЕТ

Цвета с каталога и с таблички Tintho.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Использовать 1 слой SAİF SEAL DUR разбавленный водой на 300%.

Старые стены: Старые пыльные слои нужно отшлифовать и отчистить. Очищенную поверхность нужно грунтовать одним слоем SAİF SEAL DUR. На проблемную поверхность нанести Saif Seal Primer.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести большой кистью на гладкую поверхность стены 1 толстый слой Senese. Нужно обратить внимание чтобы узоры от кисти были явными. Можно провести кистью диагонально или вертикально-горизонтально. После высыхания Senese нужно сильно давить на поверхность краем стального мастерка. Узоры кисти станут явными. И можно будет получить светлые-темные и матовые яркие эффекты. Последняя штрих мастерком сделает следы от кистьи явными. После использования инструменты нужно обмыть теплой водой.

Cвязующее средство            : Стирен Акриловый Кополимер

Специфический вес              : 1,35кг/лт

Вискозит		            : 15000 CPS 25С

Объём				 :%47

РН				 : 8,5+/-0, 5

Температура применения      : от +5С до +40С

Время высыхания		 : первое высыхание 1ч., полное высыхание 4-6ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. +5С

Расход			 : 6-7м2/лт.

Фасовка			 : 2,5-15лт.

MARBLECHROME

Краска хром с эффектом

Многоцветный материал для внутреннего фасада наносится шпателем и мастерком на поверхность с AKRİL 100  (избранными цветами) для получения перламутровых эффектов. При этом самый нижный цвет выходит на передний план. Транспарантная особенность своеобразно сочетается с нижним материалом и при этом получается эффект натурального мрамора. Имеет свойства вентиляции, моющаяся и экономичная краска. Можно спокойно применять во всех внутренних поверхностях, в больницах, в школах и тд.

ЦВЕТ

Можно получить цвета с каталога и разные эффекты поменяв цвет AKRİL 100.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Использовать SAİF SEAL DUR разбавленный водой на 300%.

Старые поверхности: Старую окраску нужно отшлифовать. Поврежденная поверхность заполняется и наноситься 1 слой SAİF SEAL DUR разбавленный водой на 300%. На проблемную поверхность нанести 1 слой Saif Seal Primer.

ПРИМЕНЕНИЕ

Выбранный цвет AKRİL 100 применяется в 2 слоях через каждые 4-6 часов. После высыхания шпателем и мастерком ассиметричными узорами наноситься перемешенная  MARBLECHROME. По желанию можно нанести 2 или 5 цветов поверх каждой краски. Цвета, гармоничные с  AKRİL 100  придает разнообразный вид.

Cвязующее средство            : Стирол Акриловый Кополимер

Специфический вес              : 1,05кг/лт

Липкость			 : 110000 CPS 25С

Объём				 :%45

РН				 : 8,5+/-0, 5

Температура применения      : от +5С до +35С

Время высыхания		 : для первого высыхания 1ч., для полного высыхания 24ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. +5С

Расход			 : 15м2/лт.

Фасовка			 : 0,750-2,5лт.

Разбавление			: Готова к применению

NUVOLE

Перламутровая краска

Краска представляет собой особые достижения в секторе полихромовой краски. Кроме этого краска имеет серию положительных свойств не имеющихся в других продукциях. Яркими и непрозрачными воздействиями краски можно получить бархатный вид напоминающий красоту и превосходство декорации сделанных художниками давних времен. Несмотря на изящность структура краски густая. Антикорразийная и легко стераемая. Имеет 2 вида – NUVOLE и NUVOLE Reflekte. NUVOLE яркое одноцветное, NUVOLE Reflekte многоцветное яркое покрытие.

ЦВЕТ

Можно получить цвета с каталога и комбинированные цвета (с тинто) поменяв цвет NUVOLE Base.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Использовать SAİF SEAL DUR разбавленный водой на 300%.

Старые поверхности: Старую окраску нужно отшлифовать. Наноситься SAİF SEAL DUR разбавленный водой на 300%. На проблемную поверхность нанести Saif Seal Primer с солвентной основой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в 2 циклах.

- Разбавляется водой 20-25% и перемешивается. Наносится в 2 слоях через каждые 4-8 часов валиком. Цвет желательный.

- После высыхание NUVOLE Base шерстянным валиком и плоской шеткой нанести желательный цвет NUVOLE Sky Coad и сразу после нанесения специальными инструментами придается желательный вид и узор. Желательно, после высыхания можно нанести второй слой NUVOLE Sky Coat. Самое главное полное высыхание первого слоя перед повторным нанесением. Инструменты нужно обмыть теплой водой.

Cвязующее средство          	: Специальная Акриловая Смола

Специфический вес             : NUVOLE Base		: 1,40кг/лт

: NUVOLE Sky Coat		: 1,02кг/лт

Липкость			: NUVOLE Base		: 13000 CPS 25С

: NUVOLE Sky Coat		: 13000 CPS 25С

РН				: 8,5+/-0, 5

Температура применения         : от +5С до +40С

Время высыхания		 : NUVOLE Base		: для первого высыхания 2ч.,

для нанесения нового слоя высыхания 4-6ч.

: NUVOLE Sky Coat		: для первого высыхания 3ч.,

для нанесения нового слоя высыхания 8-12ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. +5С

Расход			: NUVOLE Base		: 6-7м2/лт.

: NUVOLE Sky Coat		: 6-7м2/лт.

Фасовка			: NUVOLE Base		: 5-15лт.

: NUVOLE Sky Coat		: 5-15лт.

Разбавление			: NUVOLE Base 		: Взависимости от впитывания 25%

: NUVOLE Sky Coat		: Готова к применению

Паропроницаемость 	: 30гр/м2 60% UR 25C

MİLLELUCİ

Многоцветная краска

Декоративня краска применяемая для всякого рода поверхности. Современный и многоцветный вид делает помещение уютным и приятным. Краску можно стереть водой и нормальным порошком, имеет яркий вид, можно нанести на деревянные, металические поверхности. Не пачкается, антикоррозийная. С такими свойствами можно применять для окрашивания школ, отелей, больниц, комнат, коридоров и тд.

ЦВЕТ

Можно получить цвета с каталога и другие цвета по вашему желанию.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Для применения на тонкую штукатурку нужно сначало отшлифовать. Затем нанести SAİF SEAL AKRİL, после этого нанести желательный цвет AKRİL 100.  На другие поверхности после нанесения SAİF SEAL DUR, намазать желательный цвет AKRİL 100.

Старые поверхности: Если краска не облезает с поверхности нужно помыть водой. Если краска облезла нанести фиксирующий Saif Seal Primer, затем AKRİL 100.

Деревянные поверхности: Перед применением грунтовать одним слоем Saif Seal Primer. Для окрашенных поверхностей наноситься 1 слой Saif Seal Primer (после очищения о пыли).

ПРИМЕНЕНИЕ

На 5лт. краску добавить 3/4 стакана воды и перемешать. Путем распыления нанести 1 слой краски в виде горизонтальных восмерок. При этом растояние между вами и стеной должно быть 40-50 см.  Распылять 2-2,5 АТМ пистолетом распылителем.

Cвязующее средство            : Плиолитная смола

Специфический вес              : 1,06кг/лт

Температура применения       : неприменяется ниже +5С

Время высыхания		 : для первого высыхания 5-6ч., для полного высыхания 24ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 12мес.при мин.темп. +5С

Расход			 : 3-4м2/лт.

Фасовка			 : 5-15лт.

Разбавление			: 3/4 стакана воды.

ARETİNO

Краска Degrade

Декоративная краска с основой натурального песка. Отражает вид исторических городов Италии. С видом особых эффектов можно спокойно применять для внутренних и внешних поверхностей. Можно спокойно нанести поверх материалов Mikro, AKRİL 100, Elastobe, Vega, Medittaranneo. Моющаяся, покрывает волнообразность площадки.

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: На внутренние поверхности наноситься SAİF SEAL DUR, на внешние поверхности SAİF SEAL AKRİL. Для текстурной поверхности нанести Mikro, для гладкой поверхности AKRİL 100.

Старые поверхности: Нужно проверить прочность старого покрытия. Если есть проблемы, нужно их удалить и очистить площадку. Затем одним слоем Saif Seal Primer (фиксирующая грунтовка)поверхность упрочивается для следующего процесса.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для нижнего фона (по желанию) наноситься Mikro, AKRİL 100, Elastobe, или  Vega. Это делается для равномерности всей поверхности. После высыхания наносится щёткой ARETİNO (разбавленная водой 50%).  В зависимости от впитывания и температуры нужно немного подождать, затем специальным мастерком или замшевой тряпкой замазать придавая  вид по желению. Можно нанести краску 2-3 цвета поверх каждого цвета.

Cвязующее средство            : Стирен Акриловый Кополимер

Специфический вес              : 1,05кг/лт

Липкость			 : 10500 CPS 25C

Объём				 :%5

PH				: 8,5+/-0,5

Температура применения       : от +5С до +30С

Время высыхания		 : время высыхания 1ч.,для нанесения другого цвета нужно

подаждать 4-6ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп. +5С

Расход			 : В зависимости от впитывание 20м2/лт.

Фасовка			 : 2,5-15лт.

Разбавление			: В зависимости от впитывания 50-100% водой.

MANTOVANO

Штукатурка Stucco Degrade

Материал для внешнего и внутреннего покрытия содержить в разных сортах кварц, известняк и пигмент. Шпателем и мастерком придается специальная текстура. Парапроницаемая. Устойчива к солнечным лучам и ко всем погодным условиям. Применяется на бетонные, мозаичные поверхности в системах изоляции и на акриловые и силиконовые поверхности. На внутренний фасад применяется 51/3, на внешний серия Xilo.

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Используется 1 слой SAİF SEAL COAT QUARTZ.

Новые внутренние поверхности: наноситься 1 слой SAİF SEAL DUR.

Старые поверхности: Нужно проверить прочность старого покрытия. Если есть проблемы, нужно их удалить и очистить площадку. Затем одним слоем Saif Seal Primer (фиксирующая грунтовка)поверхность упрочивается для следующего процесса.

.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перемешать без какой либо добавки. Стальным мастерком намазать один слой. Если поверхность неравномерная нанести второй слой. После высыхания поверхность нужно очистить тоньким наждаком. Шпателемь или мастерком можно придать вид по вашему желанию. Для яркости поверхности нужно давить на штукатурку, и намазать специальный лак. Материал не применяется на горячей поверхности или на поверхности подвергаюшиеся к воздействию солнечных лучей. Это также касается мокрых и грязных поверхностей.Вечером в день окрашивания температура должна быть ниже +5С. При применении нужно защищать от мороза. После применения рекомендуется применять лак  Xilo Wax для устойчивости к ултрофиолетовым лучам.

Cвязующее средство            : Минерал

Специфический вес              : 1,65кг/лт

Объём				 :%54

Температура применения       : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для ыпервого высыхания 1ч., полное высыхание 48ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 12мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : на внутренний фасад 0,8-1,0кг/м2

на внешний фасад 1,2-1,5кг/м2

Фасовка			 : 25кг.

Разбавление			: готова к применению.

Липкость 			: 630000 CPS 25C

PH				: 12.5+/-0.15

MEDİTERRANEO

Средиземноморская Штукатурка

Декоративная система с основой минеральных паст и натуральных люфов.Образует текстурные узоры и эффекты традиционных зданий стран Средиземноморья. Применяется на бетонные, мозаичные поверхности в системах изоляции и на старые поверхности.Обеспечивает водоустойчивость,устойчивость к атмосферным условиям,моющаяся,укроет всякую ошибку на поверхности.

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri.Другие цвета  можно получить из таблички Tintho,если нет риска выцветания

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Используется 1 слой SAİF SEAL COAT QUART

Старые поверхности: Нужно проверить прочность старого покрытия. Если есть проблемы, нужно их удалить и очистить площадку. Затем одним слоем Saif Seal Primer (фиксирующая грунтовка)поверхность упрочивается для следующего процесса

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением нужно перемешать.В зависимости от эффекта пластмассовым или стальным мастерком или шпателем нанести штукатурку пересечением каждого движения оставляя очевидным выпуклость. После высыхания нанести Aretino.

Cвязующее средство            : Акриловая смола

Специфический вес              : 1,66кг/лт

Объём				 :%53

Температура применения       : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для первого высыхания 3ч., полное высыхание 12ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : 0,9-1,1кг/м2

Фасовка			 : 25кг.

Разбавление			: готова к применению.

Липкость 			: 128000 CPS 25C

PH				: 8.9+/-0.5

Pompeiano

Вулканическая красска

Берет свое имя от названия вулканической горы Pompeiano особые части краски создаются давлением на поверхность. Декаратовная система покрытия с раздавленной концовкой придает эффект старой окраски. Pompeiano с разнымы частицами придает тенистый вид или покрывает дефекты. Краска твердая, водоустойчивая, антикоррозийная.

ЦВЕТ

Цвета из каталога и из таблички Tintho.

ПОДГОТОВКА

Новые стены: Наносится 1 слой SAİF SEAL DUR разбавленный водой на 200%. После высыхания для однообразности наноситься один слой Mikro.

Старые стены: Старые пыльные части очыщаются. После фиксируюшей Saif Seal Primer наносится один слой  Mikro.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением нужно перемешать большим шпателем. Механические инструменты не применяются. Наносится щеткой, через 10 минут (в зависимости от тепла и влаги) на окрашенную поверхность надавить вертикально и горизантально пластмассовым или картоновым шпателемь. Последний эффект сразу станет очевидным. Можно получить разный вид в зависимости от движения шпателя.

Cвязующее средство            : Стирол Акриловый Пополимер

Специфический вес              : 1,05кг/лт

Объём				 : 14-17%

Температура применения      : от +5С до +30С

Время высыхания		 : 6-8ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 6мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : 5-6м2/лт

Фасовка			 : 2,5-15лт.

Разбавление			: готова к применению.

Вискозит 			: 10000 – 16000 CPS S04 25C

PH				: 6-7

Volterra

Stucco штукатурка стерракотой

Минеральный материал для внутреннего и внешнего фасада с основой гашенной извести и частиц терракоты. Применяется на бетонные, мозаичные поверхности в системах изоляции и на старые акриловые и силиконовые поверхности. Паропроницаемая штукатурка при нанесении в 2 слоях придает мягкий и тенистый вид. Последней штриховкой частицы терракоты станут очевиднымы и штукатурка получить античный вид. А еще штукатурка подходит для реставрации античных зданий и зданий со старыми поверхностями.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Наносится 1 слой SAİF SEAL COAT.

Старые поверхности: Старые пыльные поверхности нужно очистить затем наносить Saif Seal Primer.

ПРИМЕНЕНИЕ

Руками или механическим инструментом перемешать до смягчения. Нержавеющим мастерком наноситься тонкий слой Volterra. После нанесения излишки удалить и обрабатывать мастерком до степени густоты-гладкости поверхности. Оставить поверхность до высыхания 24ч. Нулевым наждаком шлефовать и повторить процесс. Для более яркой поверхности стальным мастерком или шпателем можно повторно обработать и нанести специальный лак. Не применять на горячей поверхности и на поверхности подвергаюшиеся к солнечным лучам, на мокрые и грязные поверхности.  Вечером в день применения температура должна быть минимум +5С, защищать от мороза и солнечных лучей (при применении). Рекомендуется применять лак  Xilo Wax, устойчивый к ултрофиолетовым лучам.

Cвязующее средство            : Стирол Акриловый Пополимер

Специфический вес              : 1,35кг/лт

Объём				 : 47%

Температура применения       : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для первого высыхания 1ч., полное высыхание 4-6ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 12мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : на внутренний фасад 0,8-1,0кг/м2

на внешний фасад 1,2-1,5кг/м2

Фасовка			 : 25 кг..

Разбавление			: готова к применению.

Липкость			: 15000 CPS 25C

PH				: 8,5+/-0,15

Micaceo

Металическая краска со слюдой

Покрытие для внутреннего и внешнего фасада с оксидами железа и пломбы со слюдой. Защищает металическую поверхность от неприятных погодных условий, антикоррозийная. Наноситься на металлические поверхности. Обеспечивает высокую защиту против уф. лучей и от ржавчины. Также придает особый декоративный вид цементным, гипсовым, бетонным стенам.

ЦВЕТ

Цвета из каталога и из таблички Tintho.

ПОДГОТОВКА

Новые металлические поверхности: Поверхности очистить от грязи, ржавчины и остатков жира. Для грунтовки нанести 1 слой Noxide

Старые металлические поверхности: Проволочной щеткой очистить старую краску. Нанести  No Rust затем один слой Noxide.

Деревянные поверхности: Сперва нанести Wood Protector через 24 часа нанести Opalite.

Поверхности стен: нанести SAİF SEAL DUR разбавленный водой на 300%.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разбавить спиртом на 10%.

Распыление: нанести в 2 слоях. (Пистолет 2,5мм.)

Кистью: нанести минимум 2 слоя. Последнее нанесение должно быть вертекальным и легким.

После применения помыть интрументы теплой водой.

Cвязующее средство            : Алкидная смола

Специфический вес              : 1,35кг/лт

Объём				 : 56%

Температура применения        : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для первого высыхания 2ч., полное высыхание 24ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : 6-8м2/лт

Фасовка			 : 0,750лт-2,5-15лт.

Разбавление			: При нанесении кистью, спиртом на 2%. При распылении на 10%

Липкость 			: 2250 CPS 25C

Green coat

Антебактериальная краска

Краска экологическая с водной и акриловой основой. Незгораемая и беззапаха. Тонкая краска хорошо ложится на поверхность и хорошо покрывает. Быстросохнущая и устойчивая к атмосферным условиям. Можно применять на гигиенические и моющиеся стены.

Цвет

непрозрачный-полуматовый яркий. Цвета с таблички Тинто.

Подготовка

Новые поверхности стен: Для грунтовки  наносится 1 слой SAİF SEAL DUR разбавленный водой на 300%.

Старые поверхности стен: Если поверхность плохая нужно очистить от краски. Поверхность упрочняется с SAİF SEAL DUR разбавленный водой на 300%. Если поверхность не качественная используется Saif Seal Primer с солвентной основой.

Новые железные поверхности: Поверхность должна быть обезжырена. Наноситься 2 слоя Noxide.

Старые железные поверхности: Если ранее окрашенная поверхность облезает нужно соскребить и очистить от ржавчины. Наноситься два слоя Noxide. Если ранее окрашенная поверхность устойчивая наноситься No Rust.

Новые деревянные поверхности: Поверхность шлифуется. Для внешней стороны наносится 1-2 слоя Wood Protector. Через каждые 1-2 часа. Для грунтовки нанести 1-2 слоя Opalite.

Старые деревянные поверхности: Краска удаляется наждаком. Для грунтовки нанести 1-2 слоя Opalite.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разбавляется водой 3-5%. Перемешать перед применением нанести 2 слоя через каждые 6-8 ч. Можно нанести щеткой, валиком или путем распыления. Не применяется при температуре ниже +5С. Краску можно применять для окрашивания школ, больниц и тд.  Инструменты надо обмыть теплой водой.

Cвязующее средство            : Чистая Акриловая Смола

Специфический вес              : 1,3кг/лт

Объём				 : 47%

Температура применения         : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для высыхания первого слоя 2ч., для 2 слоя подождать 6-8ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : 9-12м2/лт

Фасовка			 : 2,5-15лт.

Разбавление			: 3-5% водой.

Липкость			: 2500CPS 25C

PH				: 8,5+/-0,5

Влияние Green coat’а

а) бактерии: Achromobacter sp.; Aeromonas sp.; Alcaligenes sp. Bacillus sp.; Escherichia sp.; Pseudomonas sp.; Streptomyces sp.;

b) грибки: Aspergillus sp.; Candida sp.; Cephalosporium sp.; Cladoosporium sp.; Fusarium sp.

Wood varnish parquet

Лак для внутренних деревянных поверхностей и паркету.

Лак с уретановой основой изготовлен ярким полуматовым и матовым. Антикеррозийный.

ЦВЕТ

Цвет прозрачный.

ПОДГОТОВКА

Новые деревянные поверхности: Поверхность выравнивается очищается пылесосом.

Старые деревянные поверхности: Для хорошего впитывания краски поверхность нужно отшлифовать. Затем очистить пылесосом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением нужно перемешать. Для хорошего впитывания нужно разбавить с синтетическим растворителем на 20-30% и нанести первый слой. После высыхания (через день) поверхность шлифуется. Затем нанести 2 слой без разбавления или разбавлением на 5%. Имеется яркий вид но можно получить матовый и полуматовый цвет. Наноситься кистью. Через 48 ч. можно наступить на поверхность. Чтобы поставить мебел на поверхность нужно подаждать 7 дней. Инструменты обмыть солвентом.

Расход		: на 1 слой примерно 8-10м2/лт.

Фасофка 	:  0,750-2,5-15лт.

Wood flatting parkquet

Лак для внешних деревянных поверхностей и паркетов.

Лак с полиуретановой основой изготовлено в ярком, матовым и полуматовым виде. Антикоррозийный.

ЦВЕТ

Цвет прозрачный.

ПОДГОТОВКА

Новые деревянные поверхности: Поверхность выравнивается очищается пылесосом.

Старые деревянные поверхности: Для хорошего впитывания краски поверхность нужно отшлифовать. Затем очистить пылесосом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением нужно перемешать. Для хорошего впитывания нужно разбавить с синтетическим растворителем на 40% и нанести первый слой. После высыхания (через день) поверхность шлифуется. Затем нанести 2 слой без разбавления или разбавлением на 5%. Имеется яркий вид но для получения полуматового цвета нужно добавить дозирующию замазку. Наноситься щеткой. Негоден к применению из-за того что  быстро становиться твердым.

Расход		: на 1 слой примерно 10-12м2/лт.

Фасофка 	:  0,750-2,5-15лт.

Effetto cera

Лак для внешней деревянной поверхности и паркета.

Лак с уретановой основой изготовлен для деревянных поверхностей в тех раенах где много осадков. С сатиновой концовкой и красотой делает заметным жилки дерева и защищает от погодных условий. Для этого сокращает всасывание и налаживает влажность. Тонкая текстурная структура непокрывает полностью поры дерева. Но защищает от падения коры. Делает поверхность водооталкиваемым.

ЦВЕТ

Цвет прозрачный.

ПОДГОТОВКА

Новые деревянные поверхности: Для зашиты от влаги и микроорганизмов наноситься 1-2 слоя цветного и бесцветного Wood Protector.

Старые деревянные поверхности: Ранее окрашенная поверхность отшлифуется наждаком или щеткой. Затем выполните вышеуказанные действия.

Старые влажные деревянные поверхности: Наноситься 1-2 слоя  No Mould. Сухую поверхность очистить от пыли и выпуклости. Цвет дерева должен быть оригинальным затем выполнить вышеуказанные действия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением нужно перемешать. Нанести 2 слоя через каждые 6-8ч. Можно нанести щеткой, валиком и спреем. После применения инструмент очистить синтетическим раствором.

Расход		: на 1 слой примерно 8-10м2/лт.

Фасофка 		: 0,750-2,5-15лт.

İl legno

Краски и лаки для дерева

Антибактериальная краска для деревянной поверхности со свойством уничтожения насекомых. Обеспечивает устойчивость поверхности к плесени, к воздействию насекомых клопов, придает эстетичный приятный вид и можно получить разные эффекты в зависимости от цвета.

ЦВЕТ

12 цветов с таблички, другие цвета можно получить системой тинто.

Подготовка

Новые деревянные поверхности: Для равномерности поверхности нужно шлифовать. Наносится 2 слоя  İl Legno Wood Protector. На каждом слою цвет сгущается.

Старые деревянные поверхности: Нужно отшлифовать старую покраску до основного цвета дерева и можно нанести İl Legno Wood Protector. Потому что впитывание играет важную роль.

ПРИМЕНЕНИЕ

İl Legno Wood Protector  готов к применению. Перед применением нужно перемешать. Наносится 1-2 слоя İl Legno Wood Protector подходящего цвета до желаемого тона. Такое применение подходит для пихты, тополя, сосны, которые впитывают много воды. Время от времени наноситься один слой для зашиты поверхности. Для таких деревьев как орех, дуглас, дуб которые мало впитывают воду после нанесения наполнителя для зашиты от микроорганизмов нужны нижеследующие:

а) на внутренний фасад приминять Wood Varnish Parquet (полеуретановый, бесцветный или окращенный верник) помогающий обмыть и очистить поверхность дерева.

б) смолистой верник Wood Flatting Parquet делает покрытие устойчивым к уф. Лучам и придает приятный вид.

в) Effecto Sera делает дерево водонепронецаемым в местах где много влаги. Эффективное решение для разных погодных условий.

Можно нанести кистью, валиком или путем распыления. Инструменты очистить растворителем. Мороз не влияет на İl Legno Wood Protector. Неприменять в дождливую погоду и при погоде ниже +15С. Есть возможность изменения цветов с таблички в зависимости от вида дерева, поэтому рекомендуется сперва пробовать.

Cвязующее средство            : Алкидная Смола

Специфический вес              : взависимости от цвета 0,8-1,20кг/лт

Объём				 : 15%

Температура применения        : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для высыхания первого слоя 2ч., для 2 слоя подождать 48ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : примерно на 1 слой 8-10 м2/лт

Фасовка			 : 0,75-2,5-15лт.

Разбавление			: При нанесении кистью, спиртом на 5%. При распылении на 10%

(синтетический растворитель)

Липкость			: 55 CPS 25C

Camtex

Краска со стеклянной текстурой

Этот продукт нестираемый, устойчива к плесени, легко наноситься, кроме этого имеет нужную техническую формулировку для окрашивания поверхностей со стеклянной текстурой.

Краска с такими свойствами занимает место среди традиционных и современных красок с водными основами. Продукт с видом похожим на шелк экологическое и техническое решение для поверхностей со стеклянной текстурой внутренних фасадов. В мокрых помещениях не применяется Camtex-S

ЦВЕТ

Табличка EL и табличка Tintho.

ПОДГОТОВКА

Можно сразу применять на покрытия со стеклянной текстурой с засохшим клейем.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от впитывания разбавить с водой на 15-20%. Перед применением перемешать. Нанести в 2 слоях через каждые 4-6 часов. Можно нанести валиком, кистью и путем распыления. Не применяется при погоде ниже +5С. После использования инструменты нужно обмыть теплой водой.

Cвязующее средство            : Стирол Акриловый Пополимер

Специфический вес              : 1,35кг/лт

Объём				 : 45%

Температура применения        : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для первого высыхания 1ч., полное высыхание 24ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : 5-6м2/лт

Фасовка			 : 2,5-15лт.

Разбавление			: в зависимочти от впитывания 15-20: водой.

Липкость 			: 17000 CPS 25C

PH				: 8,5+/-0,5

Saif baglasta

Покрытие для стен со стеклянной текстурой

Система приклеивания и окрашивания со стеклянной текстурой сразными узорами созданных  из обработанного стекла. Можно спокойно применять во всех внутренних стенах и придавать узор по желанию. Покрывает капелярные трещины, гигиенично, стирается, не содержит микробов и бактерий. Обеспечивает изоляцию звука и тепла. Устойчива к изменению теплоты и пожара не воспламеняется. (DIN 4102, A2) устойчива к влаге, свойство вентиляции помогает предотвратить влагу и плесень. По сравнению с DIN 53778, антикоррозийная обеспечивает легкий ремонт. Можно неоднократно окрашывать. В мокрых помещениях для верхнего покрытия применяется Camtex-S.

УЗОР

Имеет 27 разных узоров.

ПОДГОТОВКА

Старые испорченные поверхности: Трещины заполняются, краски отшлифуются и после очищения придается  гладкость на поверхности.

Старые поверхности: если поверхность крепкая можно сразу использовать Saif baglasta.

Новые поверхности: можно сразу использовать Saif baglasta.

ПРИМЕНЕНИЕ

На окрашенные и неокрашенные поверхности нанести 1 слой Saif baglasta – клей для грунтовки разбавив водой на 1/1. После высыхание грунтовки нанести 1 толстый слой Saif baglasta – клей  неразбавляя водой. Не дожидаясь высыхания приклеить стеклянную текстуру оставивь 3см. часть с краю. Клеить нужно аккуратно, уделив внимание на узоры. После высыхания клея 3см. часть нужно отрезать и нанести 2 слоя Camtex (цвета по желанию) и закончить работу.

Beton quartz

Бетонноя краска

Материал последнего этажа изготовленнный для защиты и декорации бетона.Специальная формула,использованный тип смолы хорошо покрывают поверхность помогает клеиться на трудную бетонную поверхность, повышает устойчивость.

ЦВЕТ

156 цветов с таблички Restauri.

ПОДГОТОВКА

Новая поверхность: наносится 1 слой Beton quartz разбавленный водой на 20-25%.

Старая поверхность: поверхность очищается щеткой затем наносится 1 слой Beton quartz разбавленный водой на 20-25%.

Заплесневалая поверхность: наноситься несколько слоев  No Mould. После высыхания остатки плесени очистить тряпкой и выполнить вышеизложенные действия.

ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от впитывания поверхности Beton quartz разбавляется водой на 20-25%. Перемешать перед примением. Наноситься в 2 слоях через каждые 6-8ч. Можно нанести валиком, кистью и путем распыления. Не применяется при погоде ниже +5С. После применения поверхность нужно защищать от дождя в течении 48ч. Инструменты нужно обмыть теплой водой.

Cвязующее средство            : Модификационная Акриловая Смола

Специфический вес              : 1,45кг/лт

Объём				  : 32%

Температура применения        : от +5С до +35С

Время высыхания		  : для первого высыхания 3ч., полное высыхание 48ч.

Хранение 			   : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			  : В зависимости от типа поверхности 5-7м2/лт

Фасовка			  : 15лт.

Разбавление			  : 20-25% водой.

Липкость			  : 13000 CPS 25C

PH				  : 8,5+/-0,5

Паропроницаемость 	  : 50гр./м2 в 24ч.

Попадение при распылении: 12,5кг./к/см2

Tropikale

Паровая краска

Изготовлена для внутренней поверхности, для решения проблем влажности и густоты. Микро стеклянные воздушные пузырки находящиеся в составе краски снижают поток теплоты и предотвращают образование паровых капель на поверхности внутренней стены. Особенно применяется на малоизолированные северные части здания, на производственные места где образуется пар, на фабриках где готовят еду, в банях, в крытых бассеинах. Обеспечивающая сильную защиту Tropikale снижая степень образование плесени до минимума.

ЦВЕТ

Белые и светлые цвета с Tintho.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Наносится 1 слой SAİF SEAL DUR разбавленный водой на 300%.	Старые поверхности: После очищения от пылы и остатков, на сухую поверхность наносится 1 слой Saif Seal Primer.

Заплесневелые поверхности. После очищения от плесени наносится 1 слой No Muould.

ПРИМЕНЕНИЕ

Шерстяным валиком наносится 2 толстых слоя (каждый слой 200гр.) нужно подождать 4-5ч. для нанесения 2 слоя. При распылении нужно использовать спреевый пистолет (5мм) Не применяется при погоде ниже +5С, при окрашивании проветрить помешение. После использования инструменты нужно обмыть теплой водой.

Cвязующее средство            : Специальная Акриловая Смола

Специфический вес              : 0,92кг/лт

Температура применения       : от +5С до +30С

Время высыхания		 : для первого высыхания 3-4ч., полное высыхание 6ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 12мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : 4-6м2/лт

Фасовка			 : 5-15лт.

Разбавление			: Готова к применению.

Липкость			: 12000 CPS 25C (S,05 Brook field)

Тепловой коэфицент	: W/MK: 0.64

PH				: 8,5+/-0,5

Saif-kort

Краска для корта

Краска с акрилово кополимерной основой и силикино-эмульсиной добавкой применяется для окрашивания кортов, имеет матовый вид и свойсто липкости. Добавленый силикон делает поверхность водоотаклкиваемым и обеспечивает сухость. Устойчива к разным видам погодных условий, к уф. лучам, трению и ударам.

ЦВЕТ

Белый, красный и зеленый.

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть чистой и прочной. Поверхность которая окрашивается в первый раз нужно грунтовать с Saif-kort Base это грунтовка снижает употребление Saif-kort.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разбавленную водой на 10% краску Saif-kort нанести щеткой, валиком или путем распыления. Не применяется при ветренной погоде и под солнечнымы лучями.

Cвязующее средство            : Акрилово Кополимерная смола

Специфический вес              : 1,6кг/лт

Объём				 : 42%

Температура применения       : от +5С до +35С

Время высыхания		 : после нанесения 1 слоя нанести 2 слой чере 2ч. полное

высыхание 24 ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 12мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : взависимости от поверхности 3-4м2/лт

Фасовка			 : 2,5-15лт.

Разбавление			: 10% водой

Липкость 			: 13000 CPS 25C

PH				: 8,5

Road paint

Краска для дорожных знаков

Краска с хлоро-каучуковой основой изготовлен для окрашивания дорожных линий. Антикоррозийная, быстросохнущая, хорошо ложиться на поверхность. По желанию, взависимости от формулы, нормотива ASTM D 1214 можно добавить светооталкивающие, водооталкиваюшие стеклянные шарики. Указатель отражения Road Glass Paint выше 1500.

ЦВЕТ

Полуматовый белый, желтый, темносиний, черный.

ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Если поверхность в плохом состоянии нужно очистить от краски. Краска разбавлення нитратом калия на 15 процентов наноситься подходящим инструментом. Через 15 минут после нанесения можно наступить на поверхность. Перед применением продукт нужно перемешать

Специальное применение краски для окрашивания дорожных линий.

Предназначена для окрашивания цемента, асфальта, для окрашивания линий теннисных кортов, баскетбольных и футбольных площадок. После использования инструменты нужно очистить нитратом калия.

Cвязующее средство            : Обработанный каучук

Специфический вес              : 1,65кг/лт

Объём				  : 51%

Температура применения       : от +0С до +40С

Время высыхания		 : примерно 10 минут.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : в зависимости от впитывания 8м2/лт

Фасовка			 : 2,5-15лт.

Разбавление			: 5-10% нитратом калия.

Липкость 			: 20000 CPS 25C

Putty

Акриловая замазка для внутреннего фасада

Замазка для внутреннего фасада с акриловой основой. Используется для заполнения трещин и для выравнивания цементных, гипсовых, бетонных и неровных поверхностей. Устойчива к влаге. Образует крепкую и одинаковую густоту поверхностию. Не препятствует вентиляции, снижает употребление краски из-за недостаточности впитывания. Экономит время и рабочую силу.

ЦВЕТ

Белый, матовый.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Применяется сразу.

Старые поверхности:Нужно проверить прочность старого покрытия.Если есть проблемы,нужно их удалить и очистить площадку.Затем одним слоем Saif Seal Primer(фиксирующая грунтовка) поверхность упрочивается для следующего процесса.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность должна быть сухой и чистой. Взависимости от равномерности поверхности наносится 1-2 слоя шпателем или мастерком.  Через 24ч. шлифуется. Перед окраской рекомендуется грунтовать. Нанесенную замазку нужно защищать от солнечных лучей и сильных ветров.

Cвязующее средство            : Акриловая Смола

Специфический вес              : 1,7кг/лт

Объём				 : 72%

Температура применения       : от +5С до +35С

Время высыхания		 : для первого высыхания 2-3ч., полное высыхание 24ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : 0,50-1,5кг/м2

Фасовка			 : 25кг.

Разбавление			: готова к применению.

Липкость			: 15000+/-3000 CPS 25C

Rasoplast fine

Акриловая замазка для внешней поверхности.

Формулирована для внешних поверхностей, устойчива к погодным условиям, хорошо воздействует на внутренние поверхности. Применяется при выравнивании поверхности перед окрашиванием и покрытием. В тоже время имеет хорошое сочетание с декоративными материалами с такими как Montovano, Pietra Antica, Aretino.

ЦВЕТ

Светло-зеленый и светлосерый.

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: Применяется сразу.

Старые поверхности: Нужно проверить прочность старого покрытия.Если есть проблемы,нужно их удалить и очистить площадку.Затем одним слоем Saif Seal Primer(фиксирующая грунтовка) поверхность упрочивается для следующего процесса.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт перемешивается перед употреблением. Стальным мастерком наносится на поверхность. Через 10-15 минут (в зависимости от теплоты и влаги) мокрым и чистым мастерком (пластмассовым), нужно выравнивать надавливая и круговыми движениями. Не применять под солнечными лучами и ветренной погоде. Нужно защищать от дождя в течении 24ч. Инструменты обмыть теплой водой.

Cвязующее средство            : Стирен Акриловый Кополимер

Специфический вес              : 1,9кг/лт

Объём				 : 48%

Температура применения       : от +5С до +35С

Время высыхания		 : для первого высыхания 2ч., полное высыхание 72ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : в зависимости от толщины 1,0-2,0кгм2

Фасовка			 : 25 кг..

Разбавление			: готова к применению.

Липкость 			: 550000CPS 25C

PH				: 8,5+/-0,5

Saif seal dur

Прозрачная грунтовка

Специальная фиксирующая грунтовка для упрочнения окрашенных поверхностей и для единой формы впитывания гипсовых, fiber цементных и искуственных мраморных поверхностей.

ЦВЕТ

Прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность должна быть сухой и прочной, обезжыренный. Наноситься 1 слой Saif Seal Dur разбавленный водой на 300%. Разбавленный продукт нужно хорошо перемешать. Можно нанести кистью или валиком.

Cвязующее средство            : Специальная Акриловая Смола

Специфический вес              : 1 кг/лт

Объём				 : 31%

Температура применения       : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для высыхания первого слоя 2ч., для нанесения 2 слоя 10ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : 35-40м2/лт

Фасовка			 : 5-10лт.

Липкость			: 7000 CPS 25C

PH				: 8,5+/-0,5

Saif seal akril

Прозрачная грунтовка

Фиксирующая грунтовка с водной основой предназначена для внутренних и внешних фасадов. Используется для единой формы впитывания новых поверхностей. Хорошо ложиться на поверхность, имеет свойство вентиляции. Можно употреблять для всех красок с водной основой.

ЦВЕТ

Прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ

Наноситься на поверхность цементных штукатурок. Штукатурка должна быть сухой и прочной, обезжыренный и без пыли. Saif Seal Akril, разбавленный водой на 300% нанести в 1 слой. Для поверхностей которые впитывают еще больше, разбавить водой на 500% и нанести в 2 слоях промежутком в несколько часов. Перед применением продукт нужно хорошо перемешать. Можно нанести кистью или валиком.

Cвязующее средство            : Акриловая Смола

Специфический вес              : 1кг/лт

Объём				 : 31%

Температура применения      : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для высыхания первого слоя 2ч., для 2 слоя подождать 10ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : 35-40м2/лт

Фасовка			 : 5-10лт.

Разбавление			: 300% водой.

Липкость			: 7000 CPS 25C

PH				: 8,5+/-0,5

Saif seal primer

Прозрачная грунтовка

Фиксирующая грунтовка с солвентной основой предназначена для старых проблемных и новых поверхностей. Идеальна для фиксирования поверхностей с которых облезла краска. Хорошо ложиться на поверхность, кроме этого имеет свойство фиксации, изоляции и зашиты от наружных воздействий. Можно использовать подслойной грунтовкой для всех покрытий.

ЦВЕТ

Прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ

Можно нанести на цементно-штукатурные, бетонные, гипсовые, на искуственные мраморные, фибробетонные, на известковые поверхности. Нанести один слой разбавив синтетическим растворителем на 20%. Для поверхностей которые впитывают еще больше, разбавить синтетическим растворителем на 50% и нанести в 2 слоях. Перед пременением продукт нужно хорошо перемешать. Можно нанести кистью или валиком.

Cвязующее средство            : Устойчивая к Алколитам, полисетовиниликовая смола

Специфический вес              : 0,85кг/лт

Объём				 : 10%

Температура применения       : от +5С до +15С

Время высыхания		 : для высыхания первого слоя 2ч., для 2 слоя подеждать 10ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : 9-10м2/лт

Фасовка			 : 15лт.

Разбавление			: Синтетический растворитель

Липкость			: 42 CPS 25C

Saif seal coat quartz

Цветная грунтовка

Цветная грунтовка с водной основой предназначена для изоляции внутренних и наружных фасадов. Особенно прнименяется для материалов толстого и тяжелого покрытия. Цвет грунтовки делает цвет покрытия однотонным и снижает применение материала для толстого покрытия и понижает степень ошибок при применении. Кроме того свойство изоляции уравнивает степень впитывания.

ЦВЕТ

Цвета из каталога и 156 цветов из таблички цветов Restauri. Другие цвета  можно получить из таблички Tintho, если нет риска выцветания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально для цементных-штукатурок. Поверхность должна быть сухой, прочной и обезжыренной. Разбавить водой на 20-30 процентов и нанести 1 слой для ранее окрашенных поверхностей нанести в двух слоях с промежутком несколько часов. Перед применением продукт нужно хорошо перемешать. Можно нанести кистью или валиком.

Cвязующее средство            : Акриловая Смола

Специфический вес              : 1,5кг/лт

Объём				 : 41%

Температура применения       : от +5С до +40С

Время высыхания		 : для высыхания первого слоя 2ч., для 2 слоя подождать 10ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : 5-6м2/кг

Фасовка			 : 25кг.

Разбавление			: 20-30% водой.

Липкость			: 12000 CPS 25C

PH				: 8,5+/-0,5

No smoke

Грунтовка против дыма и нагара

Обновление грунтовки от пятен дыма и нагара, от ранних пятен влаги всегда бывают проблемой. Они придают неприятный вид на поверхность после высыхание краски. Грунтовка предназначена для решения таких  проблем. Химическое свойство продукта со хлоро-каучуковой смолистой основой обеспечивает устойчивость к коррозии и условиям среды.

ЦВЕТ

Полуматовый белый

ПОДГОТОВКА

Нужно проверить прочность краски на поверхности если краска плохая и выпуклая то нужно очистить. Разбавить нитратом калия на 10% и нанести в 2 слоях через каждые 2-4ч.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением нужно перемешать. Можно нанести кистью валика или путем распыленияю. Можно использовать No smoke как подслой краски и как материал для верхнего слоя. Инструменты очистить нитратом калия.

Cвязующее средство            : Обработанный каучук

Специфический вес              : 1,65кг/лт

Объём				 : 51%

Температура применения       : от +0С до +40С

Время высыхания		 : для высыхания первого слоя 1-2ч., для 2 слоя подождать 2-4ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : в зависимости от впитывания на 2 слоя 6-8м2/лт

Фасовка			 : 2,5-15лт.

Разбавление			: При нанесении кистью, синтетическим растворителем на 5%.

При распылении на 10%

Липкость			: 16000 CPS 25C

No mould

Грунтовка против плесени

No mould - Грунтовка против плесени продукт высшей технологии изготовлен для решения проблем с плесенью на стенах.

ЦВЕТ:  Прозрачно розовый.

ПРИМИНЕНИЕ

На поверхности с малой степенью плесени, нанести путем распыления специальным испарителем No mould в растоянии 10см от поверхности. Нужно наносить шире на 20-30см., таким образом, кроме удаления плесени предотвращаяется распространение споры. Для хорошего результата через несколько часов нужно повторить.В общирных помещениях (помещение душа в спортзале) плоской щеткой нанести No mould, при этом защищать глаза и кожу. Если продукт попадет в глаза нужно помыть водой. No mould раздражающая грунтовка с алкогольной основой. После высыхания остатки плесени нужно очистить твердой щеткой. В противном случае возникнет опасность распространения споров. Поверхность можно окрасить краской по вашему выбору для верхних слоев. Продукт перед использованием нужно перемешивать. Инструменты нужно обмыть теплой водой.

Cвязующее средство            : Специальная Смола

Специфический вес              : 1,02кг/лт

Температура применения       : от +0С до +40С

Время высыхания		 : для высыхания первого слоя 1-2ч., для 2 слоя подождать 2-4ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : в зависимости от плесени 3-5м2/лт

Фасовка			 : испоритель 0,500лт.; No Muould 0,750-2,5-5лт.

Разбавление			: Готова к применению

Липкость			: 55 CPS 25C

Opalite

Грунтовка для синтетической краски

Грунтовка делает поверхность гладкой, выравнивая впитываемость наружных и внутренних деревянных поверхностей и внутренних стен. Легко наносится, шлифуется и прекрасно заполняет.

ЦВЕТ

Матово-белый

ПОДГОТОВКА

Новые поверхности: применяется сразу.

Старые поверхности: после удаления проблемных частей старой краски поверхность шлифуется и очищается, трещины заполняются замазской.

ПРИМЕНЕНИЕ

После разбовления продукт нужно перемешивать и нанести 2 слой через 8ч. Для внешнего фасада рекомендуется Opalite Dur. Opalite и Opalite Dur можно использовать грунтовкой под Smalto, Sintho и Green Coat.

Cвязующее средство            : Алкидная Смола

Специфический вес              : 1,5кг/лт

Объём			 : 62%

Температура применения   : от +5С до +40С

Время высыхания	 : для высыхания первого слоя 4-6ч., для 2 слоя подождать 8-10ч.

Хранение 		 : от 5С до 45С

Расход			 : 8-10м2/лт

Фасовка			 : 2,5-15лт.

Разбавление		  : 5-10% синтетически растворитель

Вискозит 		  : 12000 CPS 25C

PH			  : 6-7

Noxide

Атникоррозия

Синтетическая тонкая качественная краска предотвращает ржавчину. Применяется для металических вещей и поверхностей используемых на берегу моря. Можно использовать на внунренних и внешних поверхностях. Хорошо ложится на поверхность устойчива к атмосферным условиям.

ЦВЕТ

Непрозрачный серый, черный, оксидно красный, белый.

ПОДГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Новая железная поверхность: поверхность должна быть обезжырена, разбавленную Noxide желаемого цвета синтетическим растворителем на 5-10% нанести 1-2 слоях промежутком в 16ч.

Старая железная поверхность: ранее окрашенную краску нужно очистить, если имеются пятна от ржавчины нужно их очистить.

Cвязующее средство          	 : Алкидная Смола

Специфический вес            	 : 1,5кг/лт

Объём			 : 62%

Температура применения    : от +5С до +40С

Время высыхания	 : для высыхания первого слоя 6-8ч., для 2 слоя подождать 16ч.

Хранение 		  : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : 6-8м2/лт (1 слой)

Фасовка			 : 2,5-15лт.

Разбавление		: 5-10% синтетически растворитель

Липкость		: 12000 CPS 25C

No rust

Грунтовка для очистки ржавчины

Очищающая от ржавчины No rust, грунтовка с водной основой, наноситься на заржавевщые металы. No rust с технической реакцией оксида, входит в реакцию с ржавчиной. Идеальна для предотвращения ржавчины и готовит металы для других слоев. No rust нужно нанести на ржавые места. Невредит новым окрашенным поверхностям, каучукам, резинам, пластмассам. Если подвергается наружным условиям нужно покрыть защищающими слоями в течении 48ч.

ЦВЕТ

Оттенок белого (после высыхания становится прозрачно черным.)

ПРИМЕНЕНИЕ

Заржавевшые места очистить проволочной щеткой. Кистью наноситься  1 слой. Для других слоев нужно ждать 48ч.

Серия лаков системы Xilo

Каменные, пресованные, керпичные и др. натуральные стены.

Благодаря смолистой формуле обеспечивает защиту, дает прекрасный результат при окрашивании натуральных поверхностей и камней. Впитываемость поверхности остается прежней, на наружной поверхности создает водонепронецаемый слой устойчивый к погодным условиям. На внутренней поверхности защищает от пятен, при обмывании или стерании поверхность остается водонепроницаемой. Можно нанести на камни и керпичи для защиты, при этом не меняя цвет поверхности. Производиться в 3 разных видах.

1. Xilo Dekor: Orion, Taurus и др. Минеральные покрытия и пресованные керпичи.

2. Xilo Pietra: натуралный мрамор, камень, гранит.

3. Xilo Wax: Mantovano, Pıetra Antica и др. мозаичные покрытия.

ЦВЕТ

Прозрачный.

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть обезжырена и без пыли. Если нужно поверхность очищается путем распыления песка или рукой.

Заплесневелые поверхности: нанести No Mould. После высыхания остатки плесени очищаются тряпкой и наноситься вышеизложенный продукт.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется применение системы Xilo без разбавления. Для обеспечения водонепроницаемости и снаружи и изнутри нужно нанести краску насыщенно. Можно использовать кисть, валик и распылитель. Не наносится на мокрую поверхность, нужно защищать от дождя в течении 24ч. Для полного высыхания и для мытья нужно ждать 48ч. Инструменты нужно очистить синтетическим растворителем сразу после использования.

Cвязующее средство            :  Развитая Алкидная Смола

Специфический вес                    : 0,90кг/лт

Объём				       : 25%

Температура применения            : от +0С до +40С

Время высыхания		       : для высыхания первого слоя 2ч., для 2 слоя подеждать 8-12ч.

Хранение 			       : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			        : 14-15м2/лт

Фасовка			        : 2,5-10-15лт.

Разбавление			         : Готова к пременению.

Липкость			         : 44 CPS 25ТC

Паропроницаемость 	         : 50 гр./м2 в 24ч.

Воздействие на поверхность     : выше 12,5кгф/см2

VTRA

Прозрачный лак

Лак с акрилово-смолистой основой может быть применен для вертикальных поверхностей. Можно применять для наружных  и внутренних фасадов зданий, хорошо ложиться на поверхность, водонепронецаемый, обеспечивает устойчивость поверхности к погодным условиям. Кроме того пропускает пар в небольшой степени. Имеются яркие непрозрачные полуматовые виды. Идеальна для Orion, Taurus, Leonardo Piatra Antica и др. минеральных покрытий.

ЦВЕТ

Прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести 1 слой VTRA неразбавляя водой. Применяется в 2 слоях через каждые 8-10 часов для поверхностей с высокой впитываемостью и для материалов с мраморными гранулами покрытия фасадов. Чтобы предотвратить блеск VTRA нужно намазать равномерно по всей поверхности. Не нужно использовать для некачественных и непроницаемых поверхностей. После перемешивания нанести валиком или кистью.

Cвязующее средство            : Акриловая Смола

Специфический вес              : 1 кг/лт

Объём				 : 35%

Температура применения       : от +10С до +30С

Время высыхания		 : 8-10ч.

Хранение 			 : в сухом и прохладном месте 18мес.при мин.темп.+5С

Расход			 : в зависимости от впитывания 12-15м2/лт

Фасовка			 : 10лт.

Разбавление			: Готова к применению

Липкость			: 50 CPS 25C

PH				: 8,5+/-0,5