akril 100 ex

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Akril 100 ex  είναι μια ομοιόμορφη βαφή εξωτερικής χρήσης ουσίας stiren akrylic copolymer, βάσεως νερού και πλένεται. Καλύπτει τέλεια και εφαρμόζεται με ευκολία σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης  και παλιές αλλά γερές επιφάνειες. Εχει την ιδιότητα να αναπνέει, δείχνει μεγάλη αντοχή στον ήλιο και το πλύσιμο και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Παράγεται σε τέσσερις διαφορετικές ιδιότητες: ακρυλικής, σιλικονούχας, silosanic και pliolite ουσίας.

ΧΡΩΜΑ :

Αποχρώσεις του χρωματολογίου Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει και απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: εφαρμόζεται το Saif Seal Akril.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και ασταρώνεται με 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε μερικές στρώσεις απο το υλικό No Mould που εξαφανίζει τη μούχλα.

Αφού στεγνώσει καθαρίζεται τα υπολείμματα της μούχλας με ένα πανί και μετά εφαρμόζετε το Saif Seal Primer.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Το Akril 100, αραιώνεται με νερό σε αναλογία 20-30 % ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζετε δύο χέρια με χρονική απόσταση 4-6 ωρών μεταξύ τους. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Μετά τη χρήση καθαρίζετε τα εργαλεία με χλιαρό νερό.

Συνδετικό 		: Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος 		: 1,58 kg /lt.

Ιξώδες 		: 13000 CPS 25°C

Ογκος			: 48%

PH			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: αραιώνεται σε αναλογία 20-30 % ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με  + 40°C .

Χρόνος ξήρανσης	: Σε 1 ώρα στεγνώνει, σε 4-6 ώρες επαναβάφεται.

Κατανάλωση		: 6-8 m²/lt ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

Αποθήκευση 		: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος σε τουλάχιστον +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 15 lt.

akril 100

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Akril 100  είναι βαφή τοίχου εσωτερικής χρήσης φτιαγμένη απο ακρυλικές ρυτίνες και  βάσεως νερού. Εχει την ιδιότητα να αναπνέει, πλένεται, καλύπτει τέλεια την επιφάνεια και εφαρμόζεται με ευκολία. Χάρη στο άρωμα λεμονιού που έχει, ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίγες ώρες μετά που θα βαφτεί. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους εσωτερικούς χώρους αλλά και σε δημόσιους όπως νοσοκομεία και σχολεία κλπ.

ΧΡΩΜΑ :

Χρώματα του χρωματολογίου χειρός και του Τintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: εφαρμόζετε ένα χέρι Saif Seal Dur  αραιωμένο με νερό σε αναλογία 300 %.

Παλιές επιφάνειες: Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές απο παλιές βαφές και ξεφλουδίσματα. Χρησιμοποιήστε το σταθεροποιητικό Saif Seal Dur αραιωμένο με νερό σε αναλογία  300 % ή το Saif Seal Primer αν πρόκειται για μια ιδιαίτερα προβληματική επιφάνεια.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε μερικές στρώσεις απο το υλικό No Mould που καταπολεμά τη μούχλα.

Αφού στεγνώσει καθαρίζεται τα υπολείμματα της μούχλας με ένα πανί.

Αιθαλωμένες επιφάνειες : Στους χώρους καπνίσματος εφαρμόζεται το No Smoke.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Αραιώνεται με νερό σε αναλογία 20-30 %                        ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Το Akril 100  εφαρμόζεται 2 χέρια με διαφορά 4-6 ωρών.

Για την εφαρμογή του Akril 100 χρησιμοποιήστε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Μην εφαρμόζεται αν η θερμοκρασία είναι κάτω των +5°C. Μετά τη χρήση καθαρίζετε τα εργαλεία με χλιαρό νερό.

Συνδετικό 		: Ακρυλική ρυτίνη

Ειδικό βάρος  		: 1,6 kg/lt.

Ιξώδες 	: 15000 CPS 25°C

Ογκος			: 50 %

PH			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: αραιώνεται κατά 20-30 % ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με  + 40°C.

Χρόνος ξήρανσης 	: Σε 1 ώρα στεγνώνει, σε 4-6 ώρες επαναβάφεται.

Κατανάλωση		: 6-8 m²/lt ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

Αποθήκευση 		: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 2,5 lt. - 15 lt.

aries

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ

Το Aries είναι ένα υλικό εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης αποτελούμενο απο κόκκους μαρμάρου και χρωματισμένο με πιγμέντα σιδήρου. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες. Χάρη στη σύνθεσή του έχει την ιδιότητα να αναπνέει, έχει αντοχή στον ήλιο, απωθητικότητα στο νερό και πλένεται εύκολα. Εχει μεγάλη διεισδυτικότητα στην επιφάνεια και μεγάλη διάρκεια ζωής Παράγεται ως σύστασης ακρυλικού, σιλικόνης και pliolite.

Διατίθεται σε δύο διαφορετικούς τύπους ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων:

FINE - RLF	:  1,5 mm

MEDIUM - RLM 	:  2,0 mm

ΧΡΩΜΑ :

Σε 156 χρώματα που περιέχονται στον κατάλογο και το χρωματολόγιο Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει και απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: εφαρμόζεται ένα ή δύο χέρια απο το χρωματιστό Saif Seal Coat Quartz .

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και ασταρώνεται με 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε μία ή  δύο στρώσεις απο το υλικό No Mould.

Αφού στεγνώσει καθαρίζεται την επιφάνεια απο την σκόνη και εφαρμόζετε το Saif Seal Primer. Ολοκληρώνεται με το Saif Seal Coat Quartz.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Απαιτείται ανακάτεμα πριν απο την εφαρμογή. Απλώνεται το υλικό στην επιφάνεια με ένα ατσάλινο μυστρί. Χρησιμοποιείτε την άκρη του εργαλείου για να απομακρύνεται το περιττό υλικό από την επιφάνεια. Προσέξτε επίσης το πάχος να είναι ίδιο παντού. Το μυστρί θα πρέπει να είναι καθαρό και νωπό όταν καθαρίζεται τις μικρές ατέλειες της επιφάνειας. Αποφύγετε την εφαρμογή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο είτε όταν φυσάει. Προφυλάξτε απο την βροχή για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασία κάτω των +5ºC. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά απο κάθε χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετικό 		: Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος 		: 1,9 kg / lt.

Ιξώδες 		: 500000 CPS 25°C

Ογκος 			: 68 %

PH			: 8,5 ± 0,5

Διαπεραστικότητα		: 100 gr / m² σε 24 ώρες  %60 UR 25°C

Αραίωση 		: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με + 35°C.

Χρόνος ξήρανσης	: Υπο φυσιολογικές συνθήκες 3 ώρες για το πρώτο στέγνωμα και 96 ώρες για το πλήρες.

Κατανάλωση		: “F”  2,0 – 2,5 kg / m².

“M” 3,2 – 3,5 kg / m².

Αποθήκευση           	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 12 μήνες.

Συσκευασία		: 25 kg.

neptün

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ (RUSTIC)

Το Neptün είναι ένα υλικό επικάλυψης και εξωτερικής χρήσης αποτελούμενο απο κόκκους χαλαζία και ανθρακικού ασβεστίου.

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες. Χάρη στη σύνθεσή του έχει την ιδιότητα να αναπνέει, έχει αντοχή στον ήλιο, απωθητικότητα στο νερό και πλένεται εύκολα. Εχει μεγάλη διεισδυτικότητα στην επιφάνεια και μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατασκευάζεται ως ουσίας ακρυλικού, σιλικόνης και pliolite.

Διατίθεται σε δύο διαφορετικούς τύπους ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων:

FINE		:  0,7 – 1,2 mm

MEDIUM	:  1,2 – 1,8 mm

ΧΡΩΜΑ :

Σε 156 χρώματα που περιέχονται στον κατάλογο και το χρωματολόγιο Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει και απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: εφαρμόζεται 1 ή 2 χέρια απο το Saif Seal Coat Quartz.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και ασταρώνεται με 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε μία ή  δύο στρώσεις απο το υλικό No Mould.

Αφού στεγνώσει καθαρίζεται την επιφάνεια απο την σκόνη και εφαρμόζετε το Saif Seal Primer. Ολοκληρώνετε με το Saif Seal Coat Quartz.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Απαιτείται ανακάτεμα πριν απο την εφαρμογή. Απλώνετε το υλικό στην επιφάνεια με ένα ατσάλινο μυστρί. Χρησιμοποιείτε την άκρη του εργαλείου για να απομακρύνεται το περιττό υλικό από την επιφάνεια. Προσέξτε επίσης το πάχος να είναι ίδιο παντού. Το μυστρί θα πρέπει να είναι καθαρό και νωπό όταν καθαρίζετε τις μικρές ατέλειες της επιφάνειας. Αποφύγετε την εφαρμογή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο είτε όταν φυσάει. Προφυλάξετε απο τη βροχή για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασία κάτω των +5ºC. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά απο κάθε χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετκό 		: Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος 		: 1,9 kg / lt.

Ιξώδες 		: 500000 CPS 25°C

Ογκος 			: 68 %

PH			: 8,5 ± 0,5

Διαπεραστικότητα		: 100 gr / m² σε 24 ώρες   %60 UR 25°C

Αραίωση 		: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με + 35°C.

Χρόνος ξήρανσης	: Υπο φυσιολογικές συνθήκες 3 ώρες για το πρώτο στέγνωμα και 96 ώρες για το πλήρες.

Κατανάλωση		: “F”  2,0 – 2,5 kg / m².

“M” 3,2 – 3,5 kg / m².

Αποθήκευση                          : Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 12 μήνες.

Συσκευασία		: 25 kg.

beton quartz

ΒΑΦΗ ΜΙΚΤΟΥ ΜΠΕΤΟΝ

Το Beton Quartz είναι ένα υλικό τελικής στρώσης για την συντήρηση και διακόσμηση του μικτού μπετόν. Η ειδική του σύνθεση και το είδος της ρυτίνης που έχει χρησιμοποιηθεί καλύπτει άριστα την επιφάνεια και βοηθά στο να κολλήσει τέλεια στο μικτό μπετόν που πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη επιφάνεια και αυξάνει την ανθεκτικότητα του για χρόνια.

ΧΡΩΜΑ :

Στα 156 χρώματα που περιέχονται στο χρωματολόγιο Restauri.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: απλώνετε ένα χέρι  Beton Quartz αραιωμένο με νερό σε αναλογία  20-25 %.

Παλιές επιφάνειες: Καθαρίζετε καλά την επιφάνεια με μία βούρτσα. Μετά απλώνετε ένα χέρι  Beton Quartz αραιωμένο με νερό σε αναλογία  20-25 %.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε μερικές στρώσεις απο το υλικό No Mould που καταπολεμά τη μούχλα.

Αφού στεγνώσει, καθαρίζετε τα υπολείμματα της μούχλας με ένα πανί και εφαρμόζεται την προαναφερόμενη διαδικασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Αραιώνετε το Beton Quartz με νερό σε αναλογία 20-25 % ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζετε 2 χέρια με χρονική απόσταση 8-12 μεταξύ τους.

Για την εφαρμογή του Beton Quartz χρησιμοποιήστε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Μην εφαρμόζετε όταν έχει δυνατό αέρα, κάτω απο τον ήλιο ή τη βροχή ή αν η θερμοκρασία είναι κάτω των +5°C. Προφυλάξτε την επιφάνεια απο τη βροχή για τουλάχιστον 48 ώρες μετά την εφαρμογή. Μετά τη χρήση καθαρίζετε τα εργαλεία με χλιαρό νερό.

Συνδετικό 			: Μεταποιημένη ακρυλική ρυτίνη

Ειδικό βάρος 			: 1,45 kg./lt.

Διαπεραστικότητα υδρατμού	: 50 gr. /m²  στις 24 ώρες

### Επαφή με την επιφάνεια μέσω

ψεκάσματος		              : 12,5 kg./k / cm²

Ιξώδες 			: 13000 CPS 25°C

Ογκος 				: 32 %

PH				: 8,5 ± 0,5

Διαπεραστικότητα υδρατμού 	: 80 gr./m² 24 ώρες  % 60 VR 25°C

Θερμοκρασία εφαρμογής		: +5°C με  + 35°C

Αραίωση 			:  με νερό κατά  20-25 %

Διάρκεια στεγνώματος           	: Το πρώτο στέγνωμα σε 3, το πλήρες σε 48 ώρες.

Κατανάλωση			: 5-7 m²/lt ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

Αποθήκευση	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 			: 15 lt.

tropikale

ΒΑΦΗ ΑΤΜΟΥ

Το Tropikale κατασκευάστηκε για τα προβλήματα εξάτμισης που δημιουργούνται στις επιφάνειες εσωτερικής χρήσης. Χάρη στα μικρογυάλινα αεροφυσσαλίδια που διακρίνουν τη σύνθεσή του ελαχιστοποιεί την μεταφορά θερμότητας στον τοίχο και τον σχηματισμό σταλάγματος στα εσωτερικά τοιχώματα καθώς ρυθμίζει την θερμομόνωση. Εφαρμόζεται ειδικότερα σε τοιχώματα χαμηλής μόνωσης με μέτωπο τον βορρά, σε βιομηχανίες τροφίμων, τόπους παραγωγής με έντονη δημιουργία υδρατμού και επιφάνειες υψηλής υγρασίας όπως κουζίνες, λουτρά, κολυμβητήρια, μπάνια κλπ.  Το Tropikale προσφέρει πλήρη προστασία και ελαχιστοποιεί τον σχηματισμό μούχλας στους τοίχους.

ΧΡΩΜΑ:

Λευκό και ανοιχτές αποχρώσεις του χρωματολογίου  tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: Εφαρμόζεται 1 χέρι Saif Seal Dur αραιωμένο σε αναλογία  300 %.

Παλιές επιφάνειες: Απομακρύνετε τα ξεφλουδίσματα και τις σκόνες και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Primer σε στεγνή επιφάνεια.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Αφού καθαρίσετε τις μούχλες στρώνετε 1 χέρι από το No Mould.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Χρησιμοποιείτε τρίχινο ρολό και βάφετε 2 χέρια σε αρκετά παχιά στρώση (200 gr. η κάθε στρώση) 4-5 ώρες είναι η χρονική διαφορά μεταξύ των στρώσεων. Αν προτιμάτε το ψέκασμα χρησιμοποιήστε πιστόλι 5 mm.

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία κάτω των +5°C και να υπάρχει εξαερισμός. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Είδος συνδετικού       	: Ειδική ακρυλική ρυτίνη

Πυκνότητα              	: 0,92 kg./lt.

Ιξώδες           	: 12000 CPS (S.05 Brookfield)

Συντελεστής θερμότητας : W/MK : 0,64

PH                          	: 8,5 ± 0,5

Αραίωση                 	: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής  	: + 5°C με + 30°C.

Διάρκεια στεγνώματος           	:3-4 ώρες το πρώτο στέγνωμα και 6 ώρες το πλήρες.

Κατανάλωση                    	: 4-6 m²/lt.

Αποθήκευση          	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 12 μήνες.

Συσκευασία                     	: 2,5lt. - 15 lt.

saif seal plyo

ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΣΤΑΡΙ

Το Saif Seal Plyo, είναι ένα συνδετικό αστάρι oυσίας pliolite για επιφάνειες βαμμένες καινούργια ή παλιά που εξασφαλίζει διαπεραστικότητα του ατμού.	Είναι επίσης  ένα σταθεροποιητικό προιόν για χαλασμένες, ξεφλουδισμένες και βάσεως ασβέστη επιφάνειες. Το Saif Seal Plyo βοηθά στην προσκόλληση της άλλης στρώσης και έχει την ιδιότητα να καλύπτει τις τριχωειδής ρωγμές.

ΧΡΩΜΑ :

Διαφανή και ανοιχτά χρώματα restauri.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Αρχικά καθαρίστε την επιφάνεια απο τυχόν φουσκαλιάσματα, σκόνες και λάδια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Το Saif Seal Plyo είναι έτοιμο για χρήση, ανακατεύετε καλά και στρώνετε με πινέλο ή ρολό 1 χέρι.

Συνδετικό                   		: Ρυτίνη Pliolite

Ειδικό βάρος             	             : 0,90 kg./lt.

Ιξώδες			 	: 65 CPS 25°C

Ογκος				: 9 %

Αραίωση                          	: Ετοιμο για χρήση

Θερμοκρασία εφαρμογής       	: 0°C με  + 40°C

Χρόνος ξήρανσης		: Περίπου 24 ώρες.

Κατανάλωση                         	: 9-10 m²/lt.

Αποθήκευση 		   	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία			: 5-15 lt.

elastobe

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Elastobe είναι μια βαφή εξωτερικής χρήσης, με αντοχή σε όλες τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, σχηματίζει ένα ελαστικό στρώμμα και είναι βάσεως ελαστομερούς ακρυλικής ρυτίνης και διακοσμητικής υφής. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες. Εχει την ιδιότητα να αναπνέει, έχει αντοχή στον ήλιο και τα χτυπήματα, μπορεί να πλυθεί και είναι ένα επικαλυπτικό με αντοχή στις τριχωειδής ρωγμές και τα ραγίσματα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Αποτελεσματική η χρήση του και στις στέγες για αδιάβροχη επιφάνεια.

ΧΡΩΜΑ :

Χρώματα του καταλόγου και του χρωματολογίου Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει και απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: Εφαρμόζεται 1 χέρι Saif Seal Plyo.

Παλιές επιφάνειες: Απομακρύνετε τις παλιές βαφές, τις σκόνες και τα λάδια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Plyo.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε μερικές στρώσεις απο το No Mould και πιο μετά βάφετε 1 χέρι με Saif Seal Plyo.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Πρώτα βάφετε την όψη με μια στρώση Saif Seal Plyo με ρολό προβιάς. Αφού περάσει ένα 24ωρο αραιώνετε το έτοιμο για χρήση Elastobe με 15% νερό και βάφετε 1 χέρι με ρολό απο νήμα προσέχοντας να απλωθεί ομοιόμορφα. Μετά απο 24 ώρες ή όποτε στεγνώσει εντελώς βάφετε την δεύτερη στρώση με Elastobe χωρίς αραίωμα αυτή τη φορά και δίνετε κατα προτίμηση την πορώδη υφή που φαίνεται στον κατάλογο χρησιμοποιώντας κοραλλένιο ρολό. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας ή αυτή είναι κάτω των +5°C. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά απο κάθε χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετικό                    		: Ελαστομερής ακρυλική ρυτίνη

Ειδικό βάρος             		: 1.35 kg./lt.

Ιξώδες                   	: 15.000 CPS 25°C

Ογκος			    	: 44 %

PH                                   		: 8.5 ± 0.5

Θερμοκρασία εφαρμογής     	: +5°C με 35°C

Διάρκεια στεγνώματος		: Κανονικό στέγνωμα σε 2 ώρες, πλήρες στέγνωμα σε 24.

Κατανάλωση                         		: 2-3 m²/lt.

Αποθήκευση                      		: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 			: 5-15 lt.

micaceo

ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΜΙΚΑ

Το Micaceo, είναι ένα καλυπτικό εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης αποτελούμενο απο φολιδωτά γεμίσματα με μίκα και οξείδια σιδήρου. Το Micaceo προφυλάσσει την μεταλική επιφάνεια απο τις δυσμενείς ατμοσφαιρκές συνθήκες ενώ χάρη στα οξείδια σιδήρου που περιέχει προφυλάσσει απο την φθορά και την σκουριά.

Το Micaceo εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες. Παρέχει προστασία κατά του σχηματισμού αλάτων, των ακτίνων U.V. και της οξείδωσης. Το Micaceo προσφέρει μια ιδιαίτερη διακοσμητική όψη σε τοίχους απο γυψοσανίδα, μπετόν κλπ.

XΡΩΜΑ :

Χρώματα του καταλόγου και του χρωματολογίου Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ:

Νέες μεταλλικές επιφάνειες: Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι απομακρυσμένη απο τη βρωμιά, τη σκουριά και τα λάδια. Ασταρώνετε με 1 χέρι  Noxide.

Παλιές σιδερένιες επιφάνειες: Καθαρίζετε την επιφάνεια απο τις παλιές φουσκωμένες βαφές και τη σκόνη. Απλώνετε το αντισκουρικό No Rust. Πιο μετά μπορείτε να εφαρμόσετε και 1 χέρι Noxide.

Ξύλινες επιφάνειες: Πρώτα εφαρμόζετε το Wood Protector, και μετά 24 ώρες το Opalite.

Τοίχοι:Απλώνετε το  Saif Seal Dur αφού το έχετε αραιώσει με  νερό κατά 300 %.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Αραιώνετε με οινόπνευμα σε αναλογία 10 %. Με ξέκασμα, 	(στόμιο πιστολιού 2,5 mm) 2 χέρια.

Με πινέλο, δύο στρώσεις τουλάχιστον. Το τελευταίο βάψιμο θα πρέπει να γίνει απαλά και κάθετα. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετικό 		: Αλκυδική ρυτίνη

Ειδικό βάρος     	: 1,35 kg./lt.

Ιξώδες 	: 2250 CPS 25°C

Ογκος 			: 56 %

Αραίωση 		: Με 2 % οινόπνευμα στην χρήση πινέλου,

Με 10 % οινόπνευμα στο ψέκασμα.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με 40°C.

Διάρκεια στεγνώματος		: Σε 2 ώρες το πρώτο στέγνωμα, σε 24 το πλήρες.

Κατανάλωση		: 6 – 8 m² / lt. (Διαφέρει ανάλογα με την προτιμούμενη υφή.)

Αποθήκευση	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία		:  0.750 lt. – 2,5 lt. – 15 lt.

green coat

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΒΑΦΗ

Το Green Coat είναι μια βαφή βάσεως νερού, ακρυλική, άοσμη, αύφλεκτη και οικολογική. Το Green Coat έχει μια πολύ λεπτή υφή, είναι μεγάλης διεισδυτικότητας και άριστης καλυπτικότητας. Παρουσιάζει αντοχή στις ατμοσφαιρκές συνθήκες και στεγνώνει πολύ γρήγορα. Εφαρμόζεται και σε όλους τους τοίχους που πρέπει να είναι καθαροί για λόγους υγιεινής και να μπορούν να πλένονται.

ΧΡΩΜΑ :

Οπάκ, ημι-ματ, γυαλιστερό, χρώματα του χρωματολογίου tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες τοίχου: Ασταρώνετε 1  χέρι με Saif Seal Dur αραιωμένο με νερό κατά  300 %.

Παλιές επιφάνειες τοίχου: Αν το παλιό χρώμα δεν είναι σε καλή κατάσταση βουρτσίζετε καλά την επιφάνεια και απομακρύνετε απο υπολείμματα βαφής. Σταθεροποιείτε την επιφάνεια με Saif Seal Dur αραιωμένο με νερό σε αναλογία 300 %. Αν πρόκειται για μια προβληματική επιφάνεια χρησιμοποιήστε Saif Seal Primer βάσης διαλυτικού.

Νέα σιδερένια επιφάνεια : Η επιφάνεια δεν θα πρέπει να είναι λιπαρή. Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια απο το κατάλληλο χρώμα της βαφής Noxide που αποτρέπει το σκούριασμα.

Παλιά σιδερένια επιιφάνεια: Αν το προηγούμενο χρώμα είναι παλιό και ξεφλουδίζεται, γυαλοχαρτάρετε καλά και αφαιρείτε τα σκουριασμένα σημεία.  Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια αντισκουρικό Noxide. Αν το προηγούμενο χρώμα είναι σε καλή κατάσταση βάφετε με No Rust .

Νέα ξύλινη επιφάνεια: Γυαλοχαρτάρετε την επιφάνεια , αν είναι να χρησιμοποιηθεί εξωτερικά, βάφετε 1-2 χέρια με Wood Protector με αναμονή 1-2 ωρών. Ασταρώνετε 1-2 χέρια με Opalite.

Παλιά ξύλινη επιφάνεια: Αφαιρείτε την μπογιά απο την παλιά επιφάνεια με γυαλόχαρτο. Ασταρώνετε με 1-2 χέρια Opalite.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Αραιώνετε το Green Coat με νερό σε αναλογία 3-5 %. Ανακατεύετε καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόζετε 2 χέρια  Green Coat με  6-8 ώρες χρονική απόσταση μεταξύ τους. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αποφύγετε την εφαρμογή αν η θερμοκρασία είναι κάτω των +5ºC. Το Green Coat είναι άοσμο και χρησιμοποιείται σε σχολεία, νοσοκομεία και δημόσιους χώρους. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Είδος συνδετικού 		: Καθαρή ακρυλική ρυτίνη

Ειδκό βάρος 		: 1,3 kg./ lt.

Ιξώδες 		: 2500 CPS 25ºC

Ογκος 			: 47 %

PH			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: με νερό κατά  %3 - 5.

Θερμοκρασία εφαρμογής 	: +5ºC με +40ºC

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε 2 ώρες στεγνώνει, σε 6-8 επαναβάφεται.

Κατανάλωση		: 9-12 m²/lt.

Αποθήκευση   	                : Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία		: 2,5 lt./ 15 lt.

Το Green Coat δρα κατά των παρακάτω

A )Βακτήρια:					B ) Μύκητες  :

Achromobacter sp.		Pseudomonas sp.		Aspergillus sp.

Aeromonas sp.		Streptomyces sp.		Candida sp. (maya)

Alcaligenes sp.					Cephalosporium sp.

Bacillus sp.					Cladoosporium sp.

Escherichia sp.					Fusarium sp.

il legno

ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ

Το İl Legno Wood Protector είναι μια βαφή ξύλου με αντιβακτηριακή και εντομοκτόνα δράση. Καθιστά την επιφάνεια ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες, τη μούχλα, τους κοριούς και τα έντομα. Δίνει μια καλαίσθητη όψη στην επιφάνεια και δημιουργεί διάφορα εφέ ανάλογα με το χρώμα επιλογής.

ΧΡΩΜΑ :

12 αποχρώσεις του χρωματολογίου και τα υπόλοιπα απο το σύστημα Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέα ξύλινη επιφάνεια: Γυαλοχαρτάρετε καλά την επιφάνεια. Εφαρμόζετε 2 χέρια İl Legno Wood Protector. Το χρώμα γίνεται πιο σκούρο σε κάθε στρώση.

Παλιές ξύλινες επιφάνειες: Γυαλοχαρτάρετε καλά για να απομακρυνθούν οι άλλες μπογιές και αν μπορεί να εμφανιστεί η ίδια η επιφάνεια του ξύλου χρησιμοποιείτε İl Legno Wood Protector. Γιατί στην εφαρμογή αυτή είναι πολύ σημαντική η απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Το İl Legno Wood Protector είναι έτοιμο για χρήση. Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζετε με το κατάλληλο χρώμα 1-2 χέρια İl Legno Wood Protector μέχρι να βγει η επιθυμητή απόχρωση. Η εφαρμογή αυτή είναι κατάλληλη για ξύλα εξίσου απορροφητικά στο νερό όπως πεύκο, λεύκα και έλατο. Μπορείτε να εφαρμόσετε άλλο ένα χέρι καμμιά φορά για περισσότερη προστασία.

Για ξύλα σκληρά και λιγότερης απορροφητικότητας στο νερό όπως καρυδιά, douglas, βελανιδιά εφαρμόζετε πρώτα γεμιστικό και ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία για την προστασία του ξύλου απο τους μικροοργανισμούς:

α) Για εσωτερική χρήση, χρησιμοποιείτε το άχρωμο ή χρωματιστό βερνίκι Wood Varnish Parquet ενιαίας σύνθεσης πολυουρεθάνης που δίνει μια όμορφη όψη αλλά και εξασφαλίζει το πλύσιμο και το ξεσκόνισμα της ξύλινης  επιφάνειας.

β) Για εξωτερική χρήση το Wood Flatting Parquet  που είναι ένα άχρωμο βερνίκι με ειδική ρυτίνη που καθιστά την επιφάνεια ανθεκτική στις ακτίνες UV.

γ) Για εξωτερική χρήση, σε χώρους με υγρασία και  φαινόμενο θερμοκηπίου το Effecto Sera αποτρέπει την ύγρανση του ξύλου. Πρόκειται για ένα προιόν προηγμένης τεχνολογίας αλλά αποτελεί και την δραστικότερη λύση σε ποικίλλες κλιματολογικές συνθήκες.

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νέφτι. Το İl Legno Wood Protector αντέχει στον παγετό.

Αποφύγετε την εφαρμογή όταν βρέχει και όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω των +15ºC’in.

Επειδή τα χρώματα στο χρωματολόγιο ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με το είδος του ξύλου, συνιστάται να προηγηθεί δοκιμή.

Είδος συνδετικού 		: Αλκυδική ρυτίνη

Ειδικό βάρος 		: 0,80-1,20 kg./lt αναλόγως το χρώμα.

Ιξώδες 		: 55 CPS 25ºC

Ογκος			: %15

Αραίωση 		: Αραιώνεται με συνθετικό νέφτι κατά 5% όταν χρησιμοποιείται πινέλο και κατά 10% στο ψέκασμα με πιστόλι.

Θερμοκρασία εφαρμογής 	: +5 με +40ºC.

Διάρκεια στεγνώματος	: Στεγνώνει σε 2 ώρες, επαναβάφεται σε 48.

Κατανάλωση		: 8-10 m²/lt περίπου σε μία στρώση

Αποθήκευση 		: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία		: 0,750 lt. / 2,5 lt. / 15 lt.

wood varnish parquet

ΛΟΥΣΤΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ

Είναι βερνίκι βάσεως ουρεθάνης, με αντοχή στην φθορά και το χάραγμα, σε γυαλιστερό, ημι-ματ και ματ. Τονίζει την ζεστή, καλαίσθητη και ραβδώδη όψη του ξύλου.

ΧΡΩΜΑ: Διαφανές

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέα ξύλινη επιφάνεια : Κάνετε την επιφάνεια εντελώς λεία. Μαζεύευτε τη σκόνη με την ηλεκτρική σκούπα.

Παλιά ξύλινη επιφάνεια: Αφαιρείτε τις προηγούμενες μπογιές με γυαλόχαρτο για να βοηθήσετε την επιφάνεια να απορροφήσει καλά το βερνίκι. Μαζεύευτε τη σκόνη που θα βγει με την ηλεκτρική σκούπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατεύετε  το προιόν καλά πριν απο τη χρήση. Κάνετε την πρώτη στρώση αφού έχετε αραιώσει με συνθετικό νεφτι 20-30% για να το απορροφήσει καλά το ξύλο.

Αφού στεγνώσει (δηλαδή την επόμενη μέρα) γυαλοχαρτάρετε την επιφάνεια και κάνετε το δεύτερο χέρι χωρίς αραίωμα ή το πολύ κατά 5%. Το Varnish Parquet διατίθεται σε γυαλιστερό αλλά μπορείτε να το προμηθευτείτε και σε ημι-ματ ή ματ. Εφαρμόζεται με πινέλο. 48 ώρες μετά την εφαρμογή του Varnishing Parquet μπορείτε να περπατήσετε πάνω στην επιφάνεια (με παπούτσια του τένις). Απαιτείται αναμονή τουλάχιστον 7 ημερών για την τοποθέτηση βαρυών πραγμάτων (έπιπλα). Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό.

Κατανάλωση: 8-10 m²/lt περίπου σε μία στρώση.

Συσκευασία   : 0,750 lt. / 2,5 lt. / 15 lt.

wood flatting parquet

ΛΟΥΣΤΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ

Είναι βερνίκι βάσεως πολυουρεθάνης, με αντοχή στην φθορά και το χάραγμα, σε γυαλιστερό, ημι-ματ και ματ και έχει την ιδιότητα να σκληραίνει όταν έρχεται σε επαφή με τον αέρα.

ΧΡΩΜΑ: Διαφανές

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες ξύλινες επιφάνειες: Κάνετε την επιφάνεια εντελώς λεία. Μαζεύετε τη σκόνη με την ηλεκτρική σκούπα.

Παλιές ξύλινες επιφάνειες: Αφαιρείτε τις προηγούμενες μπογιές με γυαλόχαρτο για να βοηθήσετε την επιφάνεια να απορροφήσει καλά το βερνίκι. Μαζεύευτε τη σκόνη που θα βγει με την ηλεκτρική σκούπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατεύετε  το προιόν καλά πριν απο τη χρήση. Κάνετε την πρώτη στρώση αφού έχετε αραιώσει με κατάλληλο αραιωτικό (όπως άνυδρο καλιονάτριο) σε αναλογία 40% για να το απορροφήσει καλά το ξύλο.

Αφού στεγνώσει (δηλαδή την επόμενη μέρα) γυαλοχαρτάρετε την επιφάνεια και κάνετε το δεύτερο χέρι χωρίς αραίωμα ή το πολύ κατά 5%. Το Flatting Parquet διατίθεται σε γυαλιστερό. Μπορείτε να το μετατρέψετε σε ματ προσθέτοντας κατα την εφαρμογή μια προκανονισμένη δόση στόκου. Εφαρμόζεται με πινέλο. 48 ώρες μετά την εφαρμογή του Flatting Parquet μπορείτε να περπατήσετε πάνω στην επιφάνεια (με παπούτσια του τένις). Απαιτείται αναμονή τουλάχιστον 7 ημερών για την τοποθέτηση βαρυών πραγμάτων (έπιπλα). Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό. Επειδή το προιόν είναι εύπηκτο δεν μπορείτε να φυλάξετε ή να χρησιμοποιήσετε ό,τι περισσέψει αφού έχει ανοιχτεί.

Κατανάλωση : 10-12 m²/lt περίπου σε μία στρώση

Συσκευασία: 0,750 lt. / 2,5 lt.  / 15 lt.

effetto cera

ΛΟΥΣΤΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ

Το Effetto Cera, είναι ένα προιόν προηγμένης τεχνολογίας ουσίας αλειφατικής ουρεθάνης, προορισμένο για ξύλινες επιφάνειες σε μέρη με αρκετή υγρασία, βροχερά και σε φαινόμενο θερμοκηπίου. Το Effetto Cera με ένα σατέν τελείωμα και μια μαγευτική χάρη δείχνει τις ραβδώσεις του ξύλου και παρέχει προστασία κατά των ατμοσφαιρικών συνθηκών (βροχή, ήλιος κλπ.) μειώνωντας την απορροφητικότητα του ξύλου στο νερό και ρυθμίζοντας την υγρασία. Η λεπτή του υφή δεν καλύπτει τελείως τους πόρους του ξύλου αλλά προστατεύει και εμποδίζει το ξεφλούδισμα. Καθιστά την επιφάνεια απωθητική στο νερό.

ΧΡΩΜΑ: Διαφανές

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες ξύλινες επιφάνειες: Εφαρμόζεται 1 ή 2 χέρια άχρωμο ή χρωματιστό Wood Protector για προστασία κατά της υγρασίας και των μικροοργανισμών.

Παλιά ξύλα: Καθαρίζετε εντελώς την παλιά μπογιά ή το καλυπτικό χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο ή βούρτσα. Μετά εφαρμόζετε το παραπάνω.

Παλιά νωπά ξύλα : Εφαρμόζετε μία ή δύο στρώσεις No Mould. Ενώ είναι στεγνό καθαρίζετε με βούρτσα ή γυαλόχαρτο όλη τη σκόνη και τα φουσκαλιάσματα μέχρι να πάρει το ξύλο το αυθεντικό του χρώμα.  Μετά εφαρμόζετε το παραπάνω.

UYGULAMA :

Το Effetto Cera είναι έτοιμο για χρήση. Ανακατεύετε προσεκτικά πριν τη χρήση. Εφαρμόζετε τουλάχιστον 2 χέρια με αναμονή 6-8 ώρες για να στεγνώσει η κάθε στρώση. Το  Effetto Cera εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με συνθετικό νέφτι.

Κατανάλωση	: 8-10 m²/lt περίπου σε μία στρώση

Συσκευασία:	: 0,750 lt. / 2,5 lt.  / 15 lt.

mantovano

ΣΟΒΑΣ STUCCO

Πρόκειται για ένα γυαλιστερό υλικό επικάλυψης εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης που περιέχει είδη χαλαζία, ασβεστόλιθου και πιγμέντα, είναι σε μορφή στόκου και διαμορφώνεται με μυστρί ή σπάτουλα. Το Mantovano, διαπερνά τον υδρατμό και αντέχει στον ήλιο και όλες τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες. Για εσωτερική χρήση κατά προτίμηση η σειρά 51/3 και για εξωτερική η Xilo.

ΧΡΩΜΑ :

Σε 156 χρώματα που περιέχονται στον κατάλογο και το χρωματολόγιο Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει και απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες εξωτερικές επιφάνειες: εφαρμόζετε ένα ή δύο χέρια απο το Saif Seal Coat Quartz .

Νέες εσωτερικές επιφάνειες: Εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Dur.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και ασταρώνεται 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατεύετε χωρίς να προσθέσετε τίποτα. Με ένα ατσάλινο μυστρί κάνετε μια στρώση. Επαναλαμβάνεται για περισσότερη λειότητα. Αφού στεγνώσει το υλικό γυαλοχαρτάρετε καλά και καθαρίζετε τη σκόνη. Αυτοσχεδιάζετε εφαρμόζοντας το υλικό στην επιφάνεια με σπάτουλα ή μυστρί (σαν να ψηλαφίζετε).

Αν επιθυμείτε πιο γυαλιστερή επιφάνεια, πιέζετε το υλικό με το ατσάλινο μυστρί ή τη σπάτουλα και βάφετε με το ειδικό του βερνίκι.

Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμές επιφάνειες και όσες δέχονται απευθείας την ηλιακή ακτινοβολία. Το ίδιο ισχύει και για τις υγρές και λερωμένες επιφάνειες. Η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους +5ºC το βράδυ της εφαρμογής.  Διαφυλάξτε απο τον παγετό. Στο τέλος της εφαρμογής συνιστάται η χρήση του βερνικιού Xilo Wax που είναι ανθεκτικό στις ακτίνες και δεν λεκιάζει.

Συνδετικό 		: Μινεράλε

Ειδικό βάρος		: 1,65 kg./lt.

Ιξώδες		: 630000 CPS 25°C

Ογκος			: 54 %

Ph			: 12,5 ± 0,5

Διαπεραστικότητα υδρατμού: 400 g/m² 24 ώρες στους % 60 UR 25°C.

Αραίωση			: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με +40°C

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε 1 ώρα το πρώτο στέγνωμα, σε 48 το πλήρες.

Κατανάλωση		: Σε εσωτερική χρήση	: 0.8 – 1.0 kg/m²

Σε εξωτερική χρήση	: 1.2 – 1.5 kg/m²

Αποθήκευση 		: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 12 μήνες.

Συσκευασία 	: 25 Kg.

mediterraneo

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

Το Mediterraneo, είναι ένα σύστημα διακόσμησης βάσεως μεταλλικών στόκων και φυσικών ινών. Δημιουργεί τα εφέ και τα συστατικά σχέδια των παραδοσιακών κτιρίων στις μεσογειακές χώρες.  Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες. Προσφέρει αντοχή στο νερό, στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, πλένεται εύκολα και καλύπτει κάθε ατέλεια στην επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εσωτερική χρήση και κάθε επιφάνεια συν του ξύλου.

ΧΡΩΜΑ :

Σε 156 χρώματα που περιέχονται στο χρωματολόγιο Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει και απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: εφαρμόζετε ένα χέρι απο το Saif Seal Coat Quartz .

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και ασταρώνεται 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατέψτε οπωσδήποτε πριν την εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε πλαστικό-ατσάλινο μυστρί ή σπάτουλα και ανάλογα με το εφέ σχεδιάστε σε τρόπο που κάθε κίνηση να διασταυρώνεται με την άλλη και να διακρίνεται το ανάγλυφο. Ακόμα, αφού στεγνώσει απο πάνω μπορεί να εφαρμοστεί το Aretino.

Συνδετικό                   		: Ακρυλική ρυτίνη

Ειδικό βάρος             		: 1,66 kg/lt

Ιξώδες                  		: 128000 CPS 25°C

Ογκος			    	: 53 %

PH                                   		: 8,9 ±  0,5

Αραίωση                                	: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής  	: + 5°C με + 40°C

Διάρκεια στεγνώματος		: 3 ώρες το πρώτο στέγνωμα, 12 το πλήρες.

Κατανάλωση                       	: 0,9-1,1 kg/m2

Αποθήκευση 			: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 25 kg.

mikro plyo

ΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Mikro Plyo, κατασκευάζεται με μια σύνθεση που προσφέρει υψηλή και μακράς διαρκείας αντοχή ακόμα και στις δυσμενείς ατμοσφαιρκές συνθήκες.

Το Mikro Plyo, έχει την ιδιότητα να αναπνέει, να αντέχει στον ήλιο και να πλένεται.

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες.

Κατασκευάζεται σε δυο συνθέσεις ως Mikro 600 και Mikro 700. Λόγω των κόκκων χαλαζία που περιέχει κάνει την επιφάνεια τραχιά στην αφή αλλά λεία στην όψη.

Οταν πρόκειται για εφαρμογή του Mikro Plyo σε εσωτερική χρήση, ο χώρος θα πρέπει να εξαεριστεί γιατί θα πρέπει να αποφεύγεται ο ατμός του διαλυτικού. Επιβάλλεται χρήση γαντιών και μάσκας κατα την εφαρμογή.

ΧΡΩΜΑ :

Σε 156 χρώματα που περιέχονται στο χρωματολόγιο Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει και απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: εφαρμόζετε ένα χέρι απο το Saif Seal Plyo.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Plyo για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατεύετε καλά το υλικό πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή ψέκασμα.

Το προιόν αυτό βάσεως pliolite είναι κατάλληλο και για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μην εφαρμόζετε σε νωπές, υγρές συνθήκες ή όταν έχει παγωνιά. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά τη χρήση με συνθετικό νέφτι.

Συνδετικό   		: ρυτίνη pliolite

Ειδικό βάρος		: 1,6 kg./lt.

Ιξώδες			: 25000 CPS  25°C

Διαπεραστικότητα υδρατμού: 460 gr./m² σε 24 ώρες 50% UR 25°C

Αραίωση		: Με συνθετικό νέφτι κατά   15 - 20%.

Θερμοκρασία εφαρμογής    	: 0°C με +35°C.

Διάρκεια στεγνώματος		: Σε 3 ώρες το πρώτο στέγνωμα, σε 72 το πλήρες.

Κατανάλωση		: Ανάλογα με το είδος της επιφάνειας Mikro 600  : 2,5-3,0 m²/kg.

Mikro 700  : 3,0-3,5 m²/kg.

Αποθήκευση                      : Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους 0°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία		: 25 kg.

vega plyo

ΒΑΦΗ ΜΕ ΥΦΗ (TEXTURED)

Το Vega Plyo, είναι ένα υλικό επικάλυψης με χαλαζία και ρυτίνη pliolite. Οι ιδιότητες του είναι υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, ελαστικότητα (χάρη σε διάφορα ενισχυτικά χημικά), κολλάει άριστα στην επιφάνεια και διαπερνά τον ατμό. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες.

Τα πιγμέντα σιδηροξειδίου που περιέχει βοηθούν στο να μην ξεθωριάζουν τα χρώματα λόγω της ακτινοβολίας.

Το Vega Plyo δεν επηρεάζεται απο τις χαμηλές θερμοκρασίες. Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και το ποσοστό υγρασίας λιγότερο του 60%.

ΧΡΩΜΑ :

Αν τα 156 χρώματα που περιέχονται στο χρωματολόγιο Restauri δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος,  και απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: Ασταρώνετε ένα χέρι με Saif Seal Plyo.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Plyo για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

Παλιές μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια “No Mould” στην επιφάνεια ανάλογα με τη μούχλα και περιμένετε να στεγνώσει. Αφού στεγνώσει καθαρίζετε την σκόνη απο την επιφάνεια και για τελικό στάδιο εφαρμόζετε το παραπάνω αστάρωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό λεπτό ή χοντρό ανάλογα με το επιθυμητό εφέ. Αν επιθυμείτε ένα πιο στρογγυλοποιημένο εφέ, προσθέτετε συνθετικό νέφτι σε αναλογία 5% ανακατεύετε καλά και το απλώνετε στην επιφάνεια. Επαναλαμβάνετε μέχρι να βγει το ίδιος πάχος και σχέδιο. Στο τελικό στάδιο ρολάρετε πάντα με την ίδια πίεση και βάφετε κάθετα. Αποφύγετε την εφαρμογή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο και όταν έχει αέρα. Προφυλάξτε απο τη βροχή για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Στεγνώνει εντελώς σε 72 ώρες. Επειδή πρόκειται για υλικό βάσεως Pliolite σε περίπτωση εσωτερικής χρήσης εξασφαλίζει καλή κυκλοφορία στην ατμόσφαιρα.

Συνδετικό 		: Ρυτίνη Pliolite

Ειδικό βάρος		: 1,8 kg./lt.

Ογκος 			: 48 %

Αραίωση 		: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: 0°C με + 35°C.

Διάρκεια στεγνώματος	: Το πρώτο στέγνωμα είναι σε 3 ώρες, αφού περάσουν 10-14 ώρες μπορείτε να εφαρμόσετε ένα άλλο υλικό απο πάνω.

Κατανάλωση		: 1,0 - 1,2 kg./m².

Αποθήκευση                  	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους 0°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 25 kg.

mikro akril

#### ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Mikro κατασκευάστηκε για την συντήρηση και το βάψιμο εξωτερικών προσόψεων.  Εχει την ιδιότητα να αναπνέει, δείχνει μεγάλη αντοχή στον ήλιο και το πλύσιμο και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες.

Κατασκευάζεται σε δυο συνθέσεις ως Mikro 600 και Mikro 700. Λόγω των κόκκων χαλαζία που περιέχει κάνει την επιφάνεια τραχιά στην αφή αλλά λεία στην όψη.

ΧΡΩΜΑ :

Σε 156 χρώματα που περιέχονται στο χρωματολόγιο Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει και απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: εφαρμόζετε το Saif Seal Akril.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή. Αν πρόκειται για εσωτερική χρήση εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Dur.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε μερικές στρώσεις απο το No Mould που καταπολεμά τη μούχλα.  Αφού στεγνώσει καθαρίζετε την σκόνη απο την επιφάνεια και εφαρμόζετε την παραπάνω διαδικασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Το Mikro, αραιώνεται με νερό σε αναλογία 20-25% ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ανακατεύετε καλά το υλικό πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή ψεκάζοντας.  Αποφύγετε την εφαρμογή όταν έχει δυνατό αέρα, ήλιο ή βροχή και όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των +5°C. Προστατέψτε την επιφάνεια απο τη βροχή για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Καθαρίστε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετικό 		:Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος 		: 1,6 kg./lt.

Ιξώδες 	: 38000 CPS στους 25ºC (M 600) 50000  CPS 25ºC (M 700)

Διαπεραστικότητα υδρατμού: 80 gr. / m² σε 24 ώρες % 60 UR στους 25ºC (M 600)

95 gr. / m² σε 24 ώρες % 60 UR στους 25ºC (M 700)

Ογκος 			: 45% (M 600) -  42%  (M 700)

Ph 			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: Με νερό κατά 20-25 % ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Θερμοκρασία εφαρμογής 	: +5ºC με +40ºC.

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε τρείς ώρες στεγνώνει σε 8-12 επαναβάφεται.

Κατανάλωση	: Ανάλογα με το είδος της επιφάνειας:

Mikro 600 = 2,5 - 3.0 m²/kg.

Mikro 700 = 3.0 - 3.5 m²/kg.

Αποθήκευση                  	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 	: 25 kg.

mikro sil

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Mikro Sil κατασκευάστηκε για την συντήρηση και το βάψιμο εξωτερικών προσόψεων και επιπλέον περιέχει σιλικονούχα στοιχεία για την αύξηση της απωθητικότητας στο νερό. Αυτό καθιστά το Mikro Sil ιδανικό για χρήση σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές με αρκετή βροχόπτωση και δύσκολες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες.

Κατασκευάζεται σε δυο συνθέσεις ως Mikro 600 και Mikro 700. Λόγω των κόκκων χαλαζία που περιέχει κάνει την επιφάνεια τραχιά στην αφή αλλά λεία στην όψη.

ΧΡΩΜΑ :

Σε 156 χρώματα που περιέχονται στο χρωματολόγιο Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει και απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: εφαρμόζετε το Saif Seal Akril.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή. Αν πρόκειται για εσωτερική χρήση εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Akril S.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε μερικές στρώσεις απο το No Mould.  Αφού στεγνώσει καθαρίζετε τα υπολείμματα μούχλας απο την επιφάνεια και εφαρμόζετε την παραπάνω διαδικασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Το Mikro, αραιώνεται με νερό σε αναλογία 20-25% ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ανακατεύετε καλά το υλικό πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή ψεκάζοντας.  Αποφύγετε την εφαρμογή όταν έχει δυνατό αέρα, ήλιο ή βροχή και όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των +5°C. Προστατέψτε την επιφάνεια απο τη βροχή για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Καθαρίστε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Είδος συνδετικού 		: Siliconed Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος 		: 1,6 kg./lt.

Ιξώδες 	: 41500 CPS στους 25ºC (M 600 S), 53000 CPS στους 25ºC (M 700 S)

Διαπεραστικότητα υδρατμού: 105 gr / m² σε 24 ώρες % 60 UR 25ºC (M 600 S)

130 gr / m² σε 24 ώρες % 60 UR 25ºC (M 700 S)

Ογκος 			: 43 % (M 600 S), 40 % (M 700 S)

Ph 			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: Με νερό κατά 20-25 % ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Θερμοκρασία εφαρμογής 	: +5ºC με  +40ºC.

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε τρείς ώρες στεγνώνει σε 8-12 επαναβάφεται.

Κατανάλωση	: Ανάλογα με το είδος της επιφάνειας:

Mikro 600 S = 2,5 - 3.0 m²/kg.

Mikro 700 S = 3.0 - 3.5 m²/kg.

Αποθήκευση                  	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 	: 25 kg.

milleluci

ΑΧΑΡΑΚΤΗ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΒΑΦΗ

Το Milleluci, είναι μια βαφή που εφαρμόζεται με ευκολία σε κάθε διακοσμητική επιφάνεια και έχει την ιδιότητα να μη χαράζεται. Χάρη στη μοντέρνα και πολύχρωμη όψη της, κάνει τον χώρο πιο όμορφο, χαριτωμένο και άνετο. Το Milleluci σκουπίζεται με νερό και απλό απορρυπαντικό και έχει μια γυαλιστερή όψη. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες τοίχου, ξύλου και μετάλλου. Το Milleluci αντέχει στην φθορά, το χάραγμα και τη βρωμιά. Γι’αυτό και είναι ιδανικό για μέρη συχνής χρήσης και εκτεθιμένα σε χτυπήματα όπως σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δωμάτια, διαδρόμους, κενά σκάλας, γραφεία και μαγαζιά.

ΧΡΩΜΑ:

Του χρωματολογίου αλλά μπορεί να φτιαχτεί και ό,τι άλλο χρώμα θέλετε.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ:

Νέες επιφάνειες: Αν πρόκειται να εφαρμοστεί σε λεπτό σοβά, γυαλοχαρτάρετε τον σοβά και αφού εφαρμόσετε το Saif Seal Akril βάφετε με Akril 100 κατάλληλα με το επιλεγμένο χρώμα. Στις άλλες επιφάνειες αφού  εφαρμόσετε το Saif Seal Akril βάφετε με Akril 100 κατάλληλα με το επιλεγμένο χρώμα.

Παλιές επιφάνειες: Αν πρόκειται για γερή επιφάνεια καθαρίζετε τον τοίχο απο τη σκόνη με νερό. Αν όμως η επιφάνεια είναι προβληματική απλώνετε το σταθεροποιητικό Saif Seal Primer και απο πάνω το Akril 100.

Ξύλινες επιφάνειες: Πριν απο την εφαρμογή ασταρώνετε με 1 χέρι Saif Seal Primer.

Αν η επιφάνεια είναι βαμμένη, αφού απομακρύνετε τις σκόνες ή τα υπολείμματα βαφής πριν απο την εφαρμογή απλώνετε 1 χέρι Saif Seal Primer.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Βάζετε ¾ του ποτηριού νερό σε Milleluci πεντόλιτρο και ανακατεύετε σιγά με μια βέργα στρογγυλής κοπής. Εφαρμόζετε 1 χέρι ψεκάζοντας και φτιάχνοντας οριζόντια οχτάρια. Η απόσταση με την επιφάνεια θα πρέπει να είναι 40-50 εκατοστά. Το ψέκασμα  γίνεται με πιστόλι πίεσης  2-2,5 ATM.

Συνδετικό 		: Pliolite ρυτίνη.

Ειδικό βάρος		: 1.06 kg./lt.

Αραίωση 		: με όσο ¾ του ποτηριού νερό

Θερμοκρασία εφαρμογής	: όχι κάτω των +5°C.

Διάρκεια στεγνώματος      : Σε 5-6 ώρες το πρώτο στέγνωμα, σε 24 το πλήρες.

Κατανάλωση 		: 3-4 m²/lt

Αποθήκευση 		: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 12 μήνες.

Συσκευασία 		: 5 lt. - 15 lt.

aretino

ΒΑΦΗ ΝΤΕΓΚΡΑΝΤΕ ΓΙΑ ΠΑΛΙΩΜΕΝΗ ΟΨΗ

Το Aretino, είναι μια διακοσμητική βαφή με βάση το φυσικό χώμα. Δίνει την αίσθηση των ιστορικών πόλεων της Ιταλίας. Κατάλληλη για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω απο υλικά όπως τα Mikro, Akril 100, Elastobe, Vega, Medittaranneo κλπ. ανάλογα με την επιθυμητή όψη. Πλένεται, δεν ξεθωριάζει και καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τα ελαττώματα του υπόβαθρου.

ΧΡΩΜΑ :

Σε 156 χρώματα που περιέχονται στο χρωματολόγιο Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: Αφού εφαρμόσετε το Saif Seal Dur στις εσωτερικές και το Saif Seal Akril στις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποείτε το Mikro για αποτέλεσμα με σχέδιο και Akril 100 για λείο.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Εφαρμόζετε Mikro, Akril 100, Elastobe ή Vega ανάλογα με το πώς θέλετε να είναι το υπόβαθρο. Η διαδικασία αυτή απατείται για να είναι ομοιόμορφη η επιφάνεια. Αφού στεγνώσει το υπόβαθρο αραιώνεται το Aretino με 50% νερό και το απλώνετε με πινέλο. Περιμένετε για κάποια ώρα ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη θερμοκρασία του καιρού και στην συνέχεια απλώνεται το υλικό αυτοσχεδιάζοντας με τη βοήθεια ενός σπόγγινου μυστριού ή πανιού σαμουά. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε 2 ή 3 χρώματα Aretino διαδοχικά.

Είδος συνδετικού	: Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος		: 1,05 kg/lt.

Ιξώδες		: 10500 CPS  25°C

Ογκος			: 5%

Ph			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: Κατά 50-100% με νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με +30°C.

Διάρκεια στεγνώματος	: Σετγνώνει σε 1 ώρα. Αν θέλετε να εφαρμόσετε άλλο χρώμα πρέπει να περάσουν 4-6 ώρες.

Κατανάλωση		: 20 m²/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αποθήκευση		: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία		: 2,5 lt.-15 lt.

marblechrome

ΒΑΦΗ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΕ

Πρόκειται για ένα πολύχρωμο υλικό εσωτερικής χρήσης που εφαρμόζετε πάνω απο το υλικό Acryl 100 με τη βοήθεια σπάτουλας ή μυστριού, και δημιουργεί σεντεφένια εφέ αλλά δείχνει να κυριαρχεί το χρώμα που είναι κάτω κάτω. Χάρη στην ιδιότητά του να είναι διάφανο σμίγει αρμονικά με το κάτω υλικό και δίνει την εντύπωση φυσικού μαρμάρου. Πλένεται, αναπνέει και αρκεί ελάχιστο στη χρήση. Χρησιμοποιείται άνετα σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες αλλά και δημόσιους χώρους όπως νοσοκομεία, σχολεία κλπ.

ΧΡΩΜΑ :

Του χρωματολογίου και διαφορετικό αποτέλεσμα αλλάζοντας το χρώμα του Akril 100.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: Εφαρμόζετε το Saif Seal Dur, αραιωμένο με νερό κατά 300%.

Παλιές επιφάνειες: Ελέγχεται την κατάσταση της προηγούμενης βαφής. Αν δεν είναι καλή, βουρτσίζετε καλά για να καθαρίζετε τα υπολείμματα. Καλύπτετε τα ελαττώματα της επιφάνειας και απλώνετε 1 χέρι Saif Seal Dur αραιωμένο με νερό κατά 300%. Αν πρόκειται για πολύ προβληματική επιφάνεια κάνετε μία στρώση με Saif Seal Primer.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Εφαρμόζετε 2 χέρια με διαφορά 4-6 ωρών Akril 100 στο κατάλληλο χρώμα. Αφού στεγνώσει το  Akril 100, ανακατεύετε καλά το Marblechrome και κάνετε ασύμμετρα σχέδια με την σπάτουλα ή το μυστρί. Αν θέλετε μπορείτε να εφαρμόσετε και 2 ή 5 χρώματα Marblechrome απανωτά. Τα χρώματα δεν καλύπτουν το ένα το άλλο και προσφέρουν ένα αποτέλεσμα αρμονικό με το χρώμα του Akril 100.

Είδος συνδετικού	: Stirol Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος		: 1,05 kg./lt.

Ιξώδες 	: 110000 CPS 25ºC

Ογκος			: 45 %

Ph 			: 8,5  ± 0,5

Αραίωση 		: Kullanıma hazırdır.

Θερμοκρασία εφαρμογής 	: +5° C με +35 ºC

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε 1 ώρα το πρώτο στέγνωμα, σε 24 το πλήρες.

Κατανάλωση                   	: 15 m²/lt.

Αποθήκευση 		: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος τουλάχιστον στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία		: 0,750 lt. – 2,5 lt.

nuvole

ΣΕΝΤΕΦΕΝΙΑ ΒΑΦΗ

Το Nuvole Sky Coat, εκτός του ότι εκρποσωπεύει μια σημαντική εξέλιξη στον κλάδο της πολυχρωματικής βαφής, έχει μια σειρά θετικών ιδιοτήτων που δεν συνυπάρχουν στα άλλα προιόντα. Δίνει ένα αποτέλεσμα γυαλιστερό και θαμπό και έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε την βελούδινη όψη που θυμίζει την ομορφιά της διακόσμησης των τεχνιτών της παλιάς εποχής. Παρόλο που φαίνεται ευαίσθητο και αβρό το Nuvole Sky Coat είναι αρκετά πυκνό στη σύνθεση, ανθεκτικό στη φθορά και μπορεί να σκουπιστεί. Είναι δυο ειδών και αποτελεσμάτων: Nuvole και Nuvole Reflekte. Το Nuvole μονόχρωμο και γυαλιστερό και το Nuvole Reflekte ένα πολύχρωμο και πολύ γυαλιστερό επικαλυπτικό που αλλάζει ανάλογα με το φως και την οπτική γωνία.

ΧΡΩΜΑ :

Του χρωματολογίου και αν επιθυμείτε επιπλέον αποχρώσεις αλλάζετε το χρώμα του Nuvole Base (απο το χρωματολόγιο Tintho) και δημιουργείτε διαφορετικούς συνδιασμούς.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες : Εφαρμόζετε Saif Seal Dur αραιωμένο με 300 % νερό.

Παλιές επιφάνειες: Αν η βαφή της επιφάνειας είναι παλιά και ξεφλουδίζεται την ξύνεται καλά. Απλώνετε το Saif Seal Dur αραιωμένο με νερό κατά 300% αν όμως πρόκειται για πολύ χαλασμένη επιφάνεια απαιτείται η χρήση του Saif Seal Primer βάσεως διαλυτικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Το σύστημα Nuvole εφαρμόζεται σε δύο διαφορετικά στάδια:

1. Αραιώνετε το Nuvole Base με νερό κατά 20-25 % και αφού ανακατέψετε καλά κάνετε 2 χέρια με διάστημα 4 - 8 ωρών σε όποιο χρώμα θέλετε χρησιμοποιώντας τρίχινο ρολό και προσέχοντας να απλωθεί ίσα παντού.

2. Αφού στεγνώσει το Nuvole Base βάφετε τον τοίχο με τρίχινο ρολό ή φαρδύ πινέλο με το Nuvole Sky Coat στο χρώμα που θέλετε και αμέσως μετά αυτοσχεδιάζετε χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία χειρός. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα δεύτερο χέρι Nuvole Sky Coat αφού στεγνώσει το πρώτο. Σημαντικό είναι να έχει στεγνώσει καλά η επιφάνεια πριν απο τη δεύτερη στρώση. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Είδος συνδετικού  : Ειδική ακρυλική ρυτίνη.

Ειδικό βάρος 	: Nuvole  Base 	: 1,40 kg./ lt.

Nuvole Sky Coat 	: 1,02 kg./ lt.

Ιξώδες	: Nuvole  Base 	: 13000 CPS 25°C

Nuvole  Sky Coat	: 13000 CPS 25°C

PH		: 8,5 ± 0,5

Διαπεραστικότητα

υδρατμού	: 30 gr/m² % 60 UR 25°C

Αραίωση	: Το Nuvole Base, αραιώνεται με νερό κατά 25% ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Το  Nuvole Sky Coat είναι έτοιμο για χρήση.

Θερμ. εφαρμογής	: +5°C με  + 40°C.

Διάρκεια στεγνώματος 	: Το Nuvole Base στεγνώνει σε 2 ώρες, σε 4-6 επαναβάφεται.

Το  Nuvole Sky Coat στεγνώνει σε 3-4 ώρες, σε 8-12 επαναβάφεται.

Κατανάλωση		: Nuvole  Base	:  6-7 m2/lt.

Nuvole Sky Coat	:  6-7 m2/lt.

Αποθήκευση 	: Διατηρείται σε μέρος στεγνό και δροσερό στους +5°C το ελάχιστο μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία		: Nuvole  Base	:  5 lt. - 15 lt.

Nuvole Sky Coat	:  5 lt. - 15 lt.

opalite

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΒΑΦΗΣ

Το Opalite ισοβαθμίζει την απορροφητικότητα των εξωτερικών τοιχωμάτων και εξωτερικών-εσωτερικών ξύλινων επιφανειών και κάνει την επιφάνεια ομοιόμορφη. Το Opalite εφαρμόζεται εύκολα, γυαλοχαρτάρεται εύκολα και γεμίζει τα κενά τέλεια.

ΧΡΩΜΑ : Ματ Λευκό

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: Χρησιμοποιείται άπευθείας.

Παλιές επιφάνειες: Απομακρύνετε τα προβληματικά σημεία απο την επιφάνεια και μετά την γυαλοχαρτάρετε και την καθαρίζετε καλά, διορθώνεται αν χρειαστεί τις μικρές ατέλειες με στόκο και τέλος εφαρμόζετε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Μετά την αραίωση ανακατεύετε καλά και κάνετε τη δεύτερη στρώση αφού περάσουν τουλάχιστον 8 ώρες.

Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Για εξωτερική χρήση προτείνεται το Opalite Dur. Τα Opalite και Opalite Dur μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αστάρι για Smalto, Sıntho και  Green Coat.

Συνδετικό                   	: Αλκυδική ρυτίνη

Ειδικό βάρος	             	: 1,5 kg. /lt.

Ιξώδες		: 12000 CPS 25°C

Ογκος		  	: % 62

PH                                   	: 6-7

Αραίωση			: Με συνθετικό νέφτι κατά  5-10 %

Θερμοκρασία εφαρμογής       	: +5°C με + 40°C

Διάρκεια στεγνώματος	: Στεγνώνει σε 4-6 ώρες, επαναβάφεται σε 8-10.

Κατανάλωση                         	: 8-10 m²/lt.

Αποθήκευση                       	: +5°C με + 45°C

Συσκευασία 			: 5 kg.-20 kg.

noxide

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ

Πρόκειται για μια βαφή κατά της σκουριάς, συνθετική, λεπτής υφής, άριστης ποιότητας, εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης σε αντικείμενα ή επιφάνειες μεταλλικές που χρησιμοποιούνται σε παραθαλάσσια μέρη. Το Noxide απορροφάται άψογα και είναι εξίσου ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑ : Γκρι οπάκ, μαύρο, οξειδωμένο κόκκινο, λευκό, πεπονί

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Νέα σιδερένια επιφάνεια : Η επιφάνεια δεν θα πρέπει να είναι λιπαρή. Εφαρμόζετε το Noxide αραιωμένο με συνθετικό νέφτι κατά 5-10%, 1 ή 2 χέρια με διαφορά 16 ωρών στο χρώμα της επιλογής σας.

Παλιά σιδερένια επιφάνεια : Βουρτσίζετε και καθαρίζετε την προηγούμενη βαφή και καθαρίζετε τις τυχόν σκουριές.

Συνδετικό		: Αλκυδική ρυτίνη

Ειδικό βάρος 	: 1.5 kg./lt.

Ιξώδες 	: 12000 CPS  25°C

Ογκος		: 62%

Αραίωση		: Με συνθετικό νέφτι κατά 5-10%.

Θερμοκρασία εφαρμογής 	: +5°C με  + 40°C

Διάρκεια στεγνώματος 	: Στεγνώνει σε 6-8 ώρες, σε 16 ώρες επαναβάφεται.

Σκλήρυνση   	: Μετά απο 16-24 ώρες.

Κατανάλωση		: 6-8 m²/lt. περίπου (μία στρώση)

Αποθήκευση	: Διατηρείται με κλειστό το καπάκι στους +5°C το ελάχιστο μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 5 kg.-20 kg.

no rust

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Το No Rust που καταπολεμά τη σκουριά είναι αστάρι βάσεως νερού για χρήση σε σκουριασμένα μέταλλα. Το No Rust μετατρέπει σε χημική αντίδραση το ανενεργό οξείδιο και προκαλεί αντίδραση με τη σκουριά. Είναι ιδανικό για την καταπολέμηση της σκουριάς και ετοιμάζει τα μέταλλα για τις λοιπές προστατευτικές στρώσεις.

Το No Rust πρέπει να χρησιμοποιείται σε σκουριασμένες επιφάνειες. Δεν βλάπτει τις επιφάνειες απο καουτσούκ, λάστιχο, πλαστικό ή τις φρεσκοβαμμένες. Αν εκτίθεται σε εξωτερικές συνθήκες, θα πρέπει να καλυφθεί με προστατευτικές στρώσεις επί 48 ώρες.

ΧΡΩΜΑ :

Λευκοειδές (Οταν στεγνώσει γίνεται διάφανο μαύρο)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Καθαρίζετε τα σκουριασμένα σημεία με συρματένια βούρτσα. Εφαρμόζετε ένα χέρι με πινέλο. Περιμένετε 48 ώρες για τις υπόλοιπες στρώσεις.

no smoke

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠΝΑ

Πάντα είναι πρόβλημα η ανανέωση επιφανειών που φέρουν λεκέδες καπνού απο χώρους καπνίσματος, λεκέδες κάπνας απο το τζάκι και τον φούρνο, ατμού ανακατεμένου με λάδια ή λεκέδες παλιάς υγρασίας. Γιατί οι λεκέδες αυτοί βγαίνουν αμέσως στην επιφάνεια σαν ραβδώσεις μόλις στεγνώσει η βαφή. Το No Smoke έχει ετοιμαστεί ειδικά για την επίλυση προβλημάτων του είδους. Η χημική σύνθεση του προιόντος ουσίας χλωροκαουτσούκ ρυτίνης το καθιστά ανθεκτικό στις ατμοσφαιρκές συνθήκες, τη φθορά και το ξεφλούδισμα.

ΧΡΩΜΑ: Λευκό ημι ματ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Ελέγχετε την κατάσταση της βαφής που φέρει η επιφάνεια. Αν είναι κακή, βουρτσίζετε και καθαρίζετε τα ξεφλουδισμένα υπολείμματα. Αραιώνεται το No Smoke με 10% καλιονάτριο και κάνετε 2 χέρια με διαφορά 2-4 ωρών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατέψτε καλά το προιόν πριν τη χρήση. Εφαρμόζετε το  No Smoke με πινέλο, ρολό ή ψέκασμα. Μπορείτε να εφαρμόσετε και άλλη βαφή πάνω απο το No Smoke ή να το χρησιμοποιήσετε για υλικό τελικής στρώσης. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά τη χρήση με καλιονάτριο.

Συνδετικό 		: Μεταποιημένο καουτσούκ

Ειδικός βάρος 		: 1,65 kg./lt.

Ιξώδες 	: 16000 CPS 25ºC

Ογκος 			: 51%

Αραίωση 		: Αραιώνεται με συνθετικό νέφτι κατά 5% στην εφαρμογή με πινέλο και στο ψέκασμα κατά 10%.

Θερμοκρασία εφαρμογής 	: 0 με 40ºC.

Στέγνωμα		: Σε 1-2 ώρες στεγνώνει σε 2-4 επαναβάφεται.

Αποθήκευση 		: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος στους +5°C το ελάχιστο μέχρι και 18 μήνες.

Κατανάλωση		: 6-8 m²/lt στις δύο στρώσεις ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Συσκευασία		: 2,5 lt. / 15 lt.

no mould

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΧΛΑ

Το No Mould είναι ένα προιόν προηγμένης τεχνολογίας για την καταπολέμηση της μούχλας που δημιουργείται στους τοίχους.

ΧΡΩΜΑ :

Ροζ διαφανές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Σε μέρη όπου δεν είναι πολύ μεγάλα τα μουχλιασμένα σημεία, χωρίς να αφαιρέσετε τη μούχλα απο τον τοίχο ψεκάζετε απο απόσταση 10 εκατοστών με το ειδικό εξατμιστικό του No Mould. Ψεκάζετε σε ένα πεδίο εύρους 20-30 εκατοστών για να καταπολεμήσετε τους λεκέδες αλλά και να αποτρέψετε την εξάπλωση των σπόρων. Για να σιγουρευτείτε για το αποτέλεσμα επαναλάβετε μετά απο μερικές ώρες.

Σε ευρύτερα πεδία (π.χ. ντους γυμναστηρίων) εφαρμόζετε το No Mould με πινέλο προστατεύοντας παράλληλα τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Το No Mould έχει βάση το οινόπνευμα γι’αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς. Οταν στεγνώσει καθαρίζετε τα υπολείμματα μούχλας με μια σκληρή βούρτσα προσέχοντας να μην απλωθεί γύρω η ψιλή σκόνη. Αλλιώς θα υπάρξει κίνδυνος να απλωθούν στο περιβάλλον οι σπόροι που θα είναι ακόμα ζωντανοί.  Η επιφάνεια μπορεί να βαφτεί με ένα κατά προτίμηση υλικό τελικής στρώσης. Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν από τη χρήση. Καθαρίστε τα εργαλεία με χλιαρό νερό.

Συνδετικό 		: Ειδική ρυτίνη

Ειδικό βάρος		: 1,02 kg./lt.

Ιξώδες		: 55 CPS 25º C

Αραίωση 		: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής 	: 0 με 40ºC.

Στέγνωμα		: Η πρώτη στρώση στεγνώνει σε 1-2 ώρες, επαναβάφεται σε 2-4 ώρες.

Κατανάλωση		: 3-5 m²/lt ανάλογα με τη μούχλα που έχει η επιφάνεια εφαρμογής.

Αποθήκευση		: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος στους +5°C το ελάχιστο μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία (Εξατμιστικό ) 	: 0,500 Lt.

Συσκευασία ( No Mould )    	: 0,750 lt., 2,5 lt., 5 lt.

orion

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΟΒΑΣ

Το Orion είναι ένα υλικό επικάλυψης για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Αποτελείται απο κόκκους φυσικού μαρμάρου που βγαίνουν απο τα περίφημα ορυχεία της Ιταλίας. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες.

Επιπλέον χάρη στις ζεστές αποχρώσεις την αβρή του όψη που μοιάζει σε γρανίτη χρησιμοποιείται ήδη και στις εσωτερικές προσόψεις, ειδικά τα δωμάτια, τις εισόδους, τα κενά σκάλας και τους διαδρόμους. Το Orion είναι δύο τύπων ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων:

“F” 0,7 – 1,2 mm

“R” 1,2 – 1,8 mm

ΧΡΩΜΑ:

Οι 48 φυσικές αποχρώσεις του μαρμάρου που υπάρχουν στον κατάλογο. Μπορούν να φτιαχτούν και άλλα ανάλογα με την ποσότητα προμήθειας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες:Δεν χρειάζεται αστάρωμα με εξαίρεση τα ανοιχτά χρώματα. Στα ανοιχτά χρώματα εφαρμόστε Saif Seal Coat Quartz.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

Γύψινες επιφάνειες: Βάφετε με 1 χέρι Saif Seal Coat Quartz αραιωμένο κατά 20%.

Ξύλινες επιφάνειες: Απλώνετε 1 χέρι Opalite αραιωμένο με συνθετικό τινέρι κατά 5-10 %. Το αφήνετε να στεγνώσει για 12 ώρες περίπου. Μετά εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Coat Quartz.

Ειδικές επιφάνειες : Αν υπάρχουν λεκέδες στην επιφάνεια (π.χ. κάπνα) αφού βουρτσίσετε και καθαρίσετε τον τοίχο εφαρμόζετε στα σημεία αυτά 1 χέρι No Smoke (βαφή χλωρο-καουτσούκ βάσεως διαλυτικού). Αφού στεγνώσει εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Coat Quartz.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατεύετε καλά το προιόν και το απλώνετε με ανοξείδωτο ατσάλινο μυστρί. Για να είναι ίδιο το πάχος παντού, αφαιρείτε το πλεόνασμα με το μυστρί. Περιμένετε για 5-10 λεπτά (έχει σχέση με την θερμοκρασία του χώρου). Ισιώνετε πιέζοντας το προιόν που εφαρμόστηκε πιέζοντας ελαφρά με ένα νωπό μυστρί.  Μην εφαρμόζετε όταν βρέχει ή κάτω απο τον ήλιο ή όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω των +5°C. . Η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να είναι κάτω των +5ºC το βράδυ της εφαρμογής.  Η ελάχιστη θερμοκρασία της ημέρας εφαρμογής του Orion της σειράς Χ θα πρέπει να είναι +2°C.

Είδος συνδετικού		: Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος 		: 1,9 kg. / lt.

Ιξώδες 	: 800000 CPS   25°C

Ογκος 			: 77%

Ph 			: 8,5 ± 0,5

Διαπεραστικότητα υδρατμού	: 100 gr./m² 24 ώρες % 60 UR 25°C

Αραίωση                              	: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής     : +5°C με +35°C (κανονική σειρά)

+2°C με +25°C (σειρά Χ)

Διάρκεια στεγνώματος         : Σε 3 ώρες το πρώτο στέγνωμα, σε 96 το πλήρες.

Κατανάλωση                         : “F”	= 3-3,5 kg./m²

“R”	= 4-4,5 kg./m²

Αποθήκευση	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος στους +5°C το ελάχιστο μέχρι και 12 μήνες.

Συσκευασία                           : 25 kg.

## Sirius

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΟΒΑΣ

Το Sirius είναι ένα υλικό εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Αποτελείται απο κόκκους φυσικού μαρμάρου που βγαίνει απο τα ορυχεία της Τουρκίας. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες.

Επιπλέον χάρη στις ζεστές αποχρώσεις την αβρή του όψη που μοιάζει σε γρανίτη ήδη χρησιμοποιείται και στις εσωτερικές προσόψεις, ειδικά τα δωμάτια, τις εισόδους, τα κενά σκάλας και τους διαδρόμους. Το Sirius είναι δύο τύπων ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων:

“F” 0,5 – 1,2 mm

“R” 1,2 – 2,0 mm

ΧΡΩΜΑ:

Οι 36 φυσικές αποχρώσεις του μαρμάρου που υπάρχουν στον κατάλογο. Μπορούν να φτιαχτούν και άλλα ανάλογα με την ποσότητα προμήθειας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες:Δεν χρειάζεται αστάρωμα με εξαίρεση τα ανοιχτά χρώματα. Στα ανοιχτά χρώματα εφαρμόστε Saif Seal Coat Quartz.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

Γύψινες επιφάνειες: Βάφετε με 1 χέρι Saif Seal Coat Quartz αραιωμένο κατά 20%.

Ξύλινες επιφάνειες: Απλώνετε 1 χέρι Opalite αραιωμένο με συνθετικό τινέρι κατά 5-10 %. Το αφήνετε να στεγνώσει για 12 ώρες περίπου. Μετά εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Coat Quartz.

Ειδικές επιφάνειες : Αν υπάρχουν λεκέδες στην επιφάνεια (π.χ. κάπνα) αφού βουρτσίσετε και καθαρίσετε τον τοίχο εφαρμόζετε στα σημεία αυτά 1 χέρι No Smoke (βαφή χλωρο-καουτσούκ βάσεως διαλυτικού). Αφού στεγνώσει εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Coat Quartz.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατεύετε καλά το προιόν και το απλώνετε με ανοξείδωτο ατσάλινο μυστρί. Για να είναι ίδιο το πάχος παντού, αφαιρείτε το πλεόνασμα με το μυστρί. Περιμένετε για 5-10 λεπτά (έχει σχέση με την θερμοκρασία του χώρου). Ισιώνετε πιέζοντας το προιόν που εφαρμόστηκε πιέζοντας ελαφρά με ένα νωπό μυστρί.  Μην εφαρμόζετε όταν βρέχει ή κάτω απο τον ήλιο ή όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω των +5°C. Η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να είναι κάτω των +5ºC το βράδυ της εφαρμογής.  Η ελάχιστη θερμοκρασία της ημέρας εφαρμογής του Sirius της σειράς Χ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον +2°C.

Συνδετικό		: Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος 		: 1,9 kg. / lt.

Ιξώδες 	: 800000 CPS   25°C

Ογκος 			: 77%

Ph 			: 8,5 ± 0,5

Διαπεραστικότητα υδρατμού: 100 gr/m² 24 ώρες % 60 UR 25°C

Αραίωση                             	: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής     : +5°C με +35°C (κανονική σειρά)

+2°C με +25°C (σειρά Χ)

Διάρκεια στεγνώματος         : Σε 3 ώρες το πρώτο στέγνωμα, σε 96 το πλήρες.

Κατανάλωση                         : “F” 	= 2.5-3.0  kg./m²

“R”	= 4.0-5.0 kg./m²

Αποθήκευση	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος στους +5°C το ελάχιστο μέχρι και 12 μήνες.

Συσκευασία                           : 25 kg.

pompeiano

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΗΣ ΒΑΦΗ

Το όνομά του προέρχεται απο το γνωστό ηφαίστειο Pompeiano. Στο τέλος της εφαρμογής πιέζετε και σπάτε τα ειδικά κομμάτια που περιέχει το Pompeiano. Πρόκειται για ένα διακοσμητικό σύστημα που δίνει το αποτέλεσμα παλιωμένου τοίχου. Το Pompeiano με τα διάφορα κομματάκια του δίνει ένα αποτέλεσμα με σκιές και καλύπτει τα ελαττώματα της επιφάνειας. Το Pompeiano, είνια σκληρό, με αντοχή στο νερό, το χάραγμα και τη φθορά.

ΧΡΩΜΑ:

Του καταλόγου και του χρωματολογίου Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέοι τοίχοι: Απλώνεται το Saif Seal Dur αραιωμένο κατά  200 % με νερό. Αφού στεγνώσει κάνετε μια στρώση με Mikro για να γίνει ομοιόμορφη η επιφάνεια.

Παλιοί τοίχοι: Απομακρύνετε τα παλιά σκονισμένα σημεία. Σταθεροποιείτε την καθαρισμένη επιφάνεια με 1 χέρι Saif Seal Primer και απλώνετε 1 χέρι Mikro.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατεύετε το Pompeiano σιγά και μαλακά με μεγάλη σπάτουλα. Αποφύγετε τη χρήση μηχανικών εργαλείων. Απλώνετε καλά το Pompeiano στον τοίχο με τη βοήθεια πινέλου. 10 λεπτά αργότερα (ανάλογα με την ζέστη και την υγρασία) πιέζετε με πλαστικό ή χάρτινο μυστρί κάνοντας οριζόντιες-κάθετες κινήσεις πάνω στην εφαρμοσμένη επιφάνεια. Το τελικό εφέ θα εμφανιστεί άμεσα. Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές όψεις ανάλογα με την κίνηση του εργαλείου και την έμπνευσή σας.

Συνδετικό                 		:Stirol Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος			: 1,05 kg./lt.

Ιξώδες		: 10000-16000 CPS  S04 25°C

Ογκος			   	: 14-17%

PH                                   		: 6-7

Αραίωση 			: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής     	: +5°C με + 30°C

Διάρκεια στεγνώματος		: 6-8 ώρες.

Κατανάλωση                       	: 5-6 m²/lt.

Αποθήκευση                     		: Διατηρείται στους + 5°C το ελάχιστο με κλειστό το καπάκι μέχρι και 6 μήνες.

Συσκευασία 			: 2,5 lt.-15 lt.

volterra

ΣΟΒΑΣ STUCCO ΜΕ ΤΕΡΑΚΟΤΑ

Το Volterra, είναι ένα μεταλλικό υλικό εξωτερικής

και εσωτερικής χρήσης που εφαρμόζεται με

σπάτουλα. Το Volterra βάσεως κομματιών

σβησμένου ασβέστη και τερακότας εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες.

Το Volterra έχει άριστη διαπεραστικότητα στον ατμό και αν εφαρμοστεί ίδια και 2 χέρια δίνει ένα απαλό αποτέλεσμα με σκιές. Με το τελικό πέρασμα βγαίνουν στην επιφάνεια τα κομματάκια της τερακότας και σχηματίζουν μια αρχαία σοβατισμένη όψη. Είναι κατάλληλο για την αναπαλαίωση ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων. Το Volterra πλένεται και δεν ξεθωριάζει.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες : Εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Coat Quartz.

Παλιές επιφάνειες : Αφαιρείτε την παλιά και σκονισμένη επιφάνεια και αφού την καθαρίσετε εφαρμόζετε Saif Seal Primer.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατεύετε το Volterra με το χέρι ή με μηχανικό αναμίκτη μέχρι να μαλακώσει. Απλώνετε μια λεπτή στρώση Volterra χρησιμοποιώντας ανοξείδωτο ατσάλινο μυστρί.  Αφού απλώσετε το Volterra αφαιρείται το πλεόνασμα και μυστράρετε μέχρι να βγάλετε ένα πυκνό αποτέλεσμα. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για 24 ώρες. Γυαλοχαρτάρετε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο νούμερο 0 και επαναλάβετε τα παραπάνω.

Αν θέλετε να κάνετε πιο γυαλιστερή την επιφάνεια περνάτε άλλο ένα χέρι με ατσάλινο μυστρί ή σπάτουλα και αλείφετε το ειδικό του βερνίκι. Μην εφαρμόζετε σε ζεστές επιφάνειες ή που εκτίθενται άμεσα στον ήλιο. Το ίδιο ισχύει και για βρεγμένες ή λερωμένες επιφάνειες. Η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι το ελάχιστο +5ºC το βράδυ της ημέρας εφαρμογής.  Προφυλάξτε απο την παγωνιά ή ηλιακή ακτινοβολία κατά την εφαρμογή.

Για το τελείωμα συστήνεται η χρήση του βερνικιού Xilo Wax ανθεκτικό στις ακτίνες U.V. και που δεν λερώνει.

Συνδετικό                   		: Stirol Akrylic Copolymer

Ειδικό Βάρος             		: 1,35 kg./lt.

Ιξώδες                 	: 15000 CPS 25°C

Ογκος			    	: %47

PH                                   		: 8,5 ± 0,5

Αραίωση                             	: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής  	: + 5°C με + 40°C

Διάρκεια στεγνώματος		: Σε 1 ώρα στεγνώνει, σε 4-6 επαναβάφεται.

Κατανάλωση                    		: Σε εσωτερική χρήση 	: 0.8 – 1.0   kg/m²

Σε εξωτερική χρήση	: 1.2 – 1.5 kg/m²

Αποθήκευση                     		: Διατηρείται στους + 5°C το ελάχιστο με κλειστό το καπάκι μέχρι και 12 μήνες.

Συσκευασία 			: 25 kg.

pratika

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΤΑΒΑΝΙΑ

Το Pratika, είναι μια βαφή εσωτερικής χρήσης, ουσίας ακρυλικής ρυτίνης και βάσεως νερού. Είναι ιδανικό για χρήση στα ταβάνια καθώς διαθέτει υψηλή διαπεραστικότητα στον υδρατμό. Καλύπτει τέλεια και εφαρμόζεται με ευκολία. Ο χώρος εφαρμογής χρησιμοποιείται αμέσως μετά μερικές ώρες χάρη στο άρωμα λεμονιού που έχει το υλικό.

ΧΡΩΜΑ :

Λευκό οπάκ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: Ασταρώνετε με 1 χέρι Saif  Seal Dur, αραιωμένο με 300% νερό.

Παλιές επιφάνειες : Αφαιρείτε την παλιά μπογιά απο το υπόβαθρο. Σταθεροποιείτε με Saif  Seal Dur, αραιωμένο με 300% νερό.

Αν πρόκειται για προβληματική επιφάνεια ή ασβεστωμένη, χρησιμοποιείτε Saif Seal Primer.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε μερικές στρώσεις απο το υλικό που καταπολεμά τη μούχλα το No Mould. Αφού στεγνώσει, καθαρίζετε τα υπολείμματα μούχλας με ένα πανί.

Επιφάνειες με κάπνα: Χρησιμοποιήστε το No Smoke όπου καπνίζεται.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Αραιώστε με νερό κατά 20-30% ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν απο τη χρήση. Κάνετε 2 χέρια με διαφορά 4-6 ωρών. Εφαρμόζετε με πινέλο, ρολό ή ψέκασμα. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των +5ºC. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετικό 		: Ακρυλική ρυτίνη

Ειδικό βάρος		: 1,63 kg./lt.

Ιξώδες 	: 16000 CPS 25ºC

Ογκος 			: 52%

PH			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: Αραιώνεται με νερό κατά 20-30% ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5ºC με  + 40ºC

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε 1 ώρα στεγνώνει, σε 4-6 επαναβάφεται.

Κατανάλωση		: 5-6 m²/lt. ή 3.0 –3.5 m²/kg ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

Αποθήκευση	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 2,5 lt. - 20 kg. - 15 lt.

akril 80

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΤΟΙΧΟΥ

Το Akril 80, είναι μια βαφή για εσωτερική χρήση στους τοίχους, ουσίας ακρυλικής ρυτίνης και βάσεως νερού. Εχει την ιδιότητα να αναπνέει, να πλένεται,  προσφέρει τέλεια καλυπτικότητα και εφαρμόζεται με ευκολία. Ο χώρος εφαρμογής χρησιμοποιείται αμέσως μετά μερικές ώρες χάρη στο άρωμα λεμονιού που έχει το υλικό. Χρησιμοποιείται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους αλλά και δημόσιους όπως νοσοκομεία, σχολεία κλπ.

ΧΡΩΜΑ :

Του χρωματολογίου χειρός και του tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες : Εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Dur αραιωμένο κατά 300% με νερό.

Παλιές επιφάνειες: Απομακρύνετε την ξεφλουδισμένη βαφή απο την επιφάνεια. Εφαρμόζετε το σταθεροποιητικό Saif Seal Dur αραιωμένο κατά 300% με νερό. Αν πρόκειται για προβληματική επιφάνεια χρησιμοποιείστε το διαλυτικής σύνθεσης Saif Seal Primer.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε μερικές στρώσεις απο το No Mould κατά της μούχλας. Αφού στεγνώσει καθαρίζετε τα υπολείμματα με ένα πανί και ακολουθείτε με 1 χέρι Saif Seal Primer.

Επιφάνειες με κάπνα: Χρησιμοποιήστε το No Smoke όπου καπνίζεται.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Αραιώστε με νερό κατά 20-30% ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν απο τη χρήση. Επαναβάφετε σε 4-6 ώρες. Εφαρμόζετε με πινέλο, ρολό ή ψέκασμα. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των +5ºC. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετικό 		: Ακρυλική ρυτίνη

Ειδικό βάρος 		: 1,60 kg./lt.

Ιξώδες 	: 15000 CPS 25ºC

Ογκος 			: 50%

PH			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: Κατά 25-35% ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5ºC με + 40ºC.

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε 1 ώρα στεγνώνει, σε 4-6 επαναβάφεται.

Κατανάλωση		: 5-6 m²/lt ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

Αποθήκευση	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 2,5 lt. - 15 lt.

putty

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Είναι στόκος εσωτερικής χρήσης ουσίας ακρυλικού. Χρησιμεύει στη λείανση επιφανειών και τσιμέντο, γυψοσοβά και μπετόν και το γεφύρωμα ρωγμών ρετρέ. Αντέχει στην υγρασία. Δημιουργεί μια πολύ γερή επιφάνεια και ίσης πυκνότητας, δεν εμποδίζει την ικανότητα της επιφάνειας να αναπνέει και επειδή είναι λιγοστή η απορροφητικότητά του καταστέλλει την κατανάλωση βαφής. Προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου και δουλειάς.

ΧΡΩΜΑ :

Λευκό ματ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ:

Νέες επιφάνειες: Εφαρμόζεται κατευθείαν.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Dur  (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. Εφαρμόζετε το Putty με ατσάλινο μυστρί ή σπάτουλα, 1 ή 2 χέρια ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας. Γυαλοχαρτάρετε μετά απο 24 ώρες. Συνιστάται το αστάρωμα του Putty πριν απο το βάψιμο. Προφυλάξτε τη φρέσκια εφαρμογή του Putty απο τον δυνατό αέρα και την ηλιακή ακτινοβολία.

Συνδετικό                   		: Ακρυλική ρυτίνη

Ειδικό βάρος	             	: 1.7 kg./lt.

Ιξώδες                    	: 15000 ± 3000 CPS 25°C

Ογκος			  	: 72%

Αραίωση			: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής       	: +5°C με +35°C

Διάρκεια στεγνώματος		: Σε 2-3 ώρες το πρώτο στέγνωμα, σε 24 το πλήρες.

Κατανάλωση                         	: 0,50-1,5 kg./m²

Αποθήκευση	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 25 kg.

rasoplast fine

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Rasoplast Fine, είναι σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση, αντέχει στις ατμοσφαιρικές συνθήκες αλλά δείχνει καλή απόδοση και στην εσωτερική χρήση. Το Rasoplast Fine χρησιμοποιείται για την ομαλοποίηση της επιφάνειας πριν απο τη βαφή ή την επικάλυψη. Παράλληλα είναι ένα υλικό που συνδιάζεται άριστα με διακοσμητικά υλικά όπως τα Mantovano, Pietra Antica, Aretino.

ΧΡΩΜΑ :

Πράσινο ανοιχτό – γκρι ανοιχτό

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: Εφαρμόζεται κατευθείαν.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Primer   (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατεύετε καλά το υλικό πριν απο τη χρήση. Απλώνετε το Rasoplast στον τοίχο με τη βοήθεια μυστριού απο ανοξείδωτο ατσάλι. Αφαιρείται το πλεόνασμα κρατώντας το μυστρί ελαφρώς κυρτά στην επιφάνεια για να εξασφαλιστεί η ομοιογένεια πάχους μεταξύ των στρώσεων.  Αφού περάσουν 10-15 λεπτά (ανάλογα με την ζέστη και την υγρασία) έχοντας το μυστρί πάντα νωπό και καθαρό, ισιώνετε την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις και πιέζοντας ελαφρά με τη βοήθεια πλαστικού ίσιου μυστριού. Αποφύγετε την εφαρμογή κάτω απο τον ήλιο και όταν φυσάει. Προφυλάξτε απο τη βροχή για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Καθαρίστε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετικό                   	: Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό Βάρος         	: 1.9 kg./lt.

Ιξώδες             : 550000 CPS 25°C

Ογκος               		: 48%

PH                         	: 8.5 ± 0.5

Αραίωση		: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής   : +5°C με 35°C

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε 2 ώρες το πρώτο στέγνωμα, σε 72 το πλήρες.

Κατανάλωση                      : 1,0-2,0 kg./m² ανάλογα με το επιθυμητό πάχος.

Αποθήκευση	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 	: 25 kg.

riflessi

ΒΑΦΗ ΜΕ ΣΠΟΓΓΩΔΗ ΣΧΕΔΙΑ

Το Riflessi, είναι ένα σύστημα βαφής που γίνεται με την απανωτή εφαρμογή δυο διαφορετικών υλικών και δίνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού-σκούρου και γυαλιστερού-ματ.  Το Riflessi δημιουργήθηκε εμπνευσμένα απο τα υφάσματα με σχέδια Δαμασκού, πλένεται, είναι αντιστατικό και του δίνετε όποιο σχέδιο θέλετε ανάλογα με τα εργαλεία χρήσης.

ΧΡΩΜΑ :

Του καταλόγου και ό’τι άλλο θέλει η φαντασία σας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέα επιφάνεια : Εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Dur αραιωμένο κατά 300% με νερό.

Παλιά επιφάνεια: Απομακρύνετε την ξεφλουδισμένη βαφή απο την επιφάνεια. Εφαρμόζετε το Saif Seal Dur αραιωμένο κατά 300% με νερό. Αν πρόκειται για προβληματική επιφάνεια χρησιμοποιείστε το Saif Seal Primer.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Με ένα ρολό με ίσια τρίχα απλώνετε ίσα σε όλη την επιφάνεια 1 ή 2 χέρια Riflessi Base (RX). Αραιώνετε το Riflessi Finish (RY) με 40% νερό. Το χύνετε σε μια ίσια επιφάνεια και πιέζετε με ένα φυσικό σφουγγάρι απο τη θάλασσα (βρεγμένο) για να απορροφήσει τη βαφή. Ταμπονάρετε συστηματικά τη στεγνωμένη επιφάνεια με το RX με το εμποτισμένο σφουγγάρι. Προσέξτε το σφουγγάρι να έχει απορροφήσει την ίδια ποσότητα βαφής έτσι ώστε να είναι ίδια η πυκνότητα σε όλη την επιφάνεια.

Είδος συνδετικού		: RX	: Stiren Akrylic Copolymer

RY	: Ακρυλική ρυτίνη

Ειδικό βάρος 		: RX	: 1,30 kg./lt.

RY	: 1,65 kg./lt.

Ιξώδες 		: RX	: 15000 CPS 25°C

RY	: 13000 CPS 25°C

Ογκος 			: RX	: 47%

RY	: 45%

PH 			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση			: RX	: 15-25%

RY	: 20-30%

Θερμοκρασία εφαρμογής 	: +5°C με  + 40°C

Διάρκεια στεγνώματος	: RX	:Σε 2 ώρες στεγνώνει, σε 6-8 επαναβάφεται.

RY	: Σε 2 ώρες στεγνώνει, σε 48 επαναβάφεται.

Κατανάλωση 			: RX	: 11-13 m²/lt.

RY	: 60-80 m²/lt.

Depolama		: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: RX	: 2,5 lt.  - 5lt - 15 lt.

RY	: 0.750 lt. - 2.5 lt. - 5 lt.

senese

ΒΑΦΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΙΕΣ

Το Senese, είναι ένα σύστημα διακόσμησης ουσίας μεταλλικών πιγμέντων και φυσικών στόκων. Η διαφορετική όψη που προσφέρουν οι πινελιές και η αντανάκλαση που δημιουργεί η λάμψη συντελούν σε ένα εξαίσιο αποτέλεσμα. Είναι ιδανικό και για την αναπαλαίωση ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων. Το Senese έχει σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εξωτερικά με τον όρο να προστεθεί μια ειδική δόση.

ΧΡΩΜΑ :

Του καταλόγου και του χρωματολογίου Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέοι τοίχοι: Εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Dur,  αραιωμένο με νερό κατά 300 %.

Παλιοί τοίχοι: Ξύνετε τις παλιές, σκονισμένες στρώσεις και βουρτσίζετε όλες τις σκόνες και τα υπολείμματα.

Ασταρώνετε την καθαρισμένη επιφάνεια με 1 χέρι  Saif Seal Dur. Αν πρόκειται για πολύ χαλασμένη επιφάνεια, εφαρμόζετε το  Saif Seal Primer.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Εφαρμόζετε μια παχιά στρώση Senese στον τοίχο που θα έχει ομαλή επιφάνεια, προσέχοντας να είναι αισθητά τα σχέδια πινελιάς. Οι πινελιές μπορεί να γίνουν κατακόρυφα-σταυρωτά ή κατακόρυφα-οριζόντια ταυτόχρονα. Το Senese, απλώνεται στην επιφάνεια όταν στεγνώσει με την άκρη ατσάλινου μυστριού και πιέζοντας σκληρά. Τότε οι πινελιές θα αρχίσουν να φανερώνονται και θα δημιουργηθούν ανοιχτά-σκούρα και ματ-γυαλιστερά εφέ. Η τελευταία δουλειά με το μυστρί, θα δώσει έμφαση στις πινελιές και την τάση της βάσης. Καθαρίστε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετικό                   	: Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος             	: 1,35 kg./ lt.

Ιξώδες			: 15000 CPS 25°C

Ογκος		    	: 47 %

PH                                   	: 8,5 ± 0,5

Θερμοκρασία εφαρμογής    : +5°C με +40°C.

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε 1 ώρα το πρώτο στέγνωμα, σε 4-6 το πλήρες

Κατανάλωση                       : 6-7 m2/lt.

Αποθήκευση                     	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 2,5 lt-15 lt.

saif baglasta

ΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΓΥΑΛΙΝΟY ΥΦΑΣΜΑTOΣ

Είναι το σύστημα συγκόλλησης στον τοίχο γυάλινου υφάσματος σε διάφορα σχέδια που σχηματίζεται με τη ρευστοποίηση του γυαλιού σε υψηλή θερμοκρασία και την επεξεργασία του στη συνέχεια. Εφαρμόζεται με άνεση σε όλους τους εσωτερικούς τοίχους και δημιουργείται η όψη του επιλεγμένου σχεδίου. Γεφυρώνει τις ινώδεις ρωγμές, είναι σίγουρο απο άποψη υγιεινής γιατί δεν επιτρέπει τη δημιουργία μικροβίων και βακτηρίων αφού σκουπίζεται και καθαρίζεται. Προσφέρει ηχομόνωση και θερμομόνωση, αντέχει στην αλλαγή θερμοκρασίας και την πυρκαγιά, δεν φλέγεται ούτε καίγεται. (DIN 4102, A2) Αντέχει στην υγρασία και χάρη στην ιδιότητά του να αναπνέει εμποδίζει τη δημιουργία μούχλας και υγρασίας.

Σύμφωνα με το DIN 53778 δείχνει αντοχή στη φθορά, είναι εύκολο στο μπάλωμα και το διόρθωμα, μπορεί να βαφτεί πολλές φορές. Σε υγρούς χώρους, απλώστε Camtex-S στην πάνω στρώση.

ΣΧΕΔΙΟ :

27 διαφορετικά σχέδια.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ:

Παλιές χαλασμένες επιφάνειες : Επιδιορθώνετε τις ρωγμές, ξύνετε τα φουσκωμένα μέρη αν υπάρχουν και λειαίνετε την επιφάνεια αφού καθαριστεί.

Παλιές επιφάνειες : Αν η επιφάνεια είναι γερή χρησιμοποιείτε κατευθείαν το Saif Baglasta.

Νέες επιφάνειες: Χρησιμοποιείτε κατευθείαν το Saif Baglasta.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ασταρώνετε με 1 χέρι Saif Bag-Tutkal αραιωμένο κατά 1/1 με νερό σε όλες τις επιφάνειες βαμμένες και μη. Αφού στεγνώσει το αστάρι απλώνεται μια παχιά στρώση Saif Bag-Tutkal χωρίς αραίωμα. (500 gr. κόλλας, κολλούν σχεδόν 30 - 40 m² γυάλινου υφάσματος).

Κολλάτε το Cam Tekstili χωρίς να στεγνώσει η κόλλα αφήνοντας 3 εκατοστά απο τις άκρες, κατακόρυφα και χωρίς τσαλάκωμα. Κολλάτε τα γυάλινα υφάσματα το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς να εφάπτονται και προσέχοντας την αρμονία του σχεδίου. Αφού στεγνώσει το κολλητικό, κόβετε τα περιθώρια στην άκρη και ολοκληρώνετε εφαρμόζοντας 2 χέρια Camtex.

camtex

ΒΑΦΗ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Το προιόν αυτό αντέχει το σκούπισμα, το χάραγμα και το μούχλιασμα, εφαρμόζεται εύκολα και διαθέτει την αναγκαία τεχνική σύνθεση για την βαφή επιφανειών γυάλινου υφάσματος.

Το Camtex, χάρη στις ιδιότητες του συγκαταλέγεται στην κατηγορία των καλών παραδοσικαών βαφών και των μοντέρνων βαφών βάσεως νερού. Εχει μεταξένια υφή και είναι η πιο οικολογική και τεχνική λύση για τις επιφάνειες γυάλινου υφάσματος σε εσωτερικούς χώρους. Σε υγρούς χώρους απαιτείται η χρήση του Camtex-S.

ΧΡΩΜΑ :

Χρωματολόγιο χειρός και τα χρώματα του tintho

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ:

Χρησιμοποιείται απευθείας σε όλα τα καλυπτικά γυάλινου υφάσματος όπου έχει στεγνώσει το κολλητικό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Το Camtex, αραιώνεται με 15-20% νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Απαραίτητο το καλό ανακάτεμα του υλικού πριν από τη χρήση. Εφαρμόζετε 2 χέρια  Camtex με διαφορά 4-6 ωρών με πινέλο, ρολό ή ψέκασμα. Αποφύγετε την εφαρμογή αν προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας κάτω των +5ºC. Καθαρίστε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετικό 		: Stirol Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος 		: 1,35 kg./lt.

Ιξώδες	: 17000 CPS 25ºC

Ογκος 			: 45%

Ph 			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: Κατά 15-20% με νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C με 40°C

Διάρκεια Στεγνώματος	: Σε 1 ώρα το πρώτο στέγνωμα σε 24 το πλήρες.

Κατανάλωση		: 5-6 m²/lt.

Αποθήκευση 	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 2,5 lt.  – 15 lt.

saif-kort

ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΑ

Το Saif-Kort, είναι μια ματ βαφή για χρήση στα γήπεδα, ουσίας akrylic copolymer, εμπλουτυσμένη με σιλικονούχο γαλάκτωμα, υψηλή συγγκολητικότητα και αντοχή σε κάθε εξωτερική δράση. Η Ιξώδες και ανθεκτικότητά του το καθιστούν το καταλληλότερο για το βάψιμο των γηπέδων. Χάρη στη σιλικόνη που περιέχει αποτρέπει την απορροφητικότητα της επιφάνειας στο νερό και την διατηρεί στεγνή. Αντέχει σε όλες τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV), την τριβή και τα χτυπήματα.

ΧΡΩΜΑ :

Λευκό, κόκκινο και πράσινο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και γερές. Αν πρόκειται για πρώτη εφαρμογή, ασταρώνετε οπωσδήποτε με Saif-Kort Base. Το αστάρωμα αυτό θα λιγοστέψει και την κατανάλωση του Saif-Kort.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Το αραιωμένο με  10% νερό Saif-Kort, εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή ψέκασμα. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν έχει αέρα ή δυνατό ήλιο.

Είδος Συνδετικού	: Πολυμερισμένη ακρυλική ρυτίνη (Akrylic copolymer resin)

Ειδικό βάρος		: 1,6 kg./lt.

Ιξώδες	: 13000  CPS 25°C

Ογκος			: 42%

PH			: 8,5

Αραίωση                           : με 10% νερό

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με +35°C

Διάρκεια στεγνώματος    : Κάνετε το 2ο χέρι αφού περάσουν 2 ώρες απο την εφαρμογή του 1ου.

Το τελικό στέγνωμα θέλει 24 ώρες.

Κατανάλωση                    : 3-4 m²/lt ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας .

Αποθήκευση                     : Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 12 μήνες.

Συσκευασία		: 20 kg.

road paint

ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Το Road Paint, είναι μια βαφή εδικά σχεδιασμένη για τις κάθετες γραμμές των δρόμων, ουσίας χλωροκαουτσούκ, που απορροφάται άριστα απο την επιφάνεια, είναι ανθεκτική στη φθορά και στεγνώνει πολύ γρήγορα. Μπορούν κατά προτίμηση να προστεθούν σφαιρίδια γυαλιού στη σύνθεσή του σύμφωνα με τη νόρμα ASTM D 1214 που σπάνε το φως και απωθούν το νερό. Η ένδειξη αντανάκλασης του  (Road Glass Paint) είναι άνω των 1.500.

ΧΡΩΜΑ :

Λευκό ημι-ματ, κίτρινο, μπλε, μαύρο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Αφαιρείτε το παλιό χρώμα της επιφάνειας αν δεν είναι σε καλή κατάσταση. Εφαρμόζετε τη βαφή με το κατάλληλο εργαλείο αραιωμένη κατά 15% με καλιονάτριο. Μπορείτε να πατήσετε πάνω, 15 λεπτά μετά την εφαρμογή. Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν από τη χρήση.

Ειδική χρήση της βαφής για γραμμές στους δρόμους :	Για τον σχεδιασμό των γραμμών πάνω σε τσιμέντο, προφυρίτη ή άσφαλτο και τα γήπεδα τένις, μπάσκετ και ποδοσφαίρου.

Καθαρίστε τα εργαλεία μετά τη χρήση με καλιονάτριο.

Συνδετικό  		: Μεταποιημένο καουτσούκ

Ειδικό βάρος 		: 1.65 kg./lt.

Ιξώδες	: 20000 CPS 25ºC

Ογκος 			: 51%

Αραίωση 		: Με καλιονάτριο κατά  5 –10 %

Θερμοκρασία εφαρμογής	: 0ºC με 40ºC

Διάρκεια στεγνώματος	: Περίπου 10 λεπτά

Κατανάλωση	: 8 m²/lt.ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αποθήκευση 	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 20 kg.

saiflit

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ

Το Saiflit, είναι ένα υλικό αποτελούμενο από διάφορες ποσότητες κομματιών ανθρακικού ασβέστη και μαρμάρου, χρωματισμένο με πιγμέντα σιδήρου, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, τσιμέντου και συστήματα θερμομόνωσης. Χάρη στη σύνθεσή του έχει την ιδιότητα να αναπνέει, αντέχει στιην υπερίωδη ακτινοβολία, απωθεί το νερό, πλένεται, απορροφάται κάλλιστα απο την επιφάνεια και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατασκευάζεται ως ουσίας ακρυλικού, σιλικόνης και pliolite.

Διατίθεται σε δυο διαφορετικούς τύπους ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων.

FINE - F		:  1,5 mm

MEDIUM - M  	:  2,0 mm

ΧΡΩΜΑ :

Του καταλόγου και σε 156 χρώματα που περιέχονται στο χρωματολόγιο Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια έγχρωμο Saif Seal Coat Quartz.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

Παλιές μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια απο το No Mould.  Αφού στεγνώσει καθαρίζετε τα υπολείμματα μούχλας απο την επιφάνεια και σταθεροποιείτε με το αστάρι  Saif Seal Primer. Τέλος εφαρμόζετε το Saif Seal Coat Quartz.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατεύετε καλά πριν απο τη χρήση. Απλώνετε το υλικό στην επιφάνεια με ατσάλινο μυστρί. Αφαιρείται το πλεόνασμα  απο την επιφάνεια με την άκρη του εργαλείου προσέχοντας παράλληλα να είναι ίσο παντού το πάχος της επιφάνειας. Το μυστρί θα πρέπει να είναι καθαρό και νωπό όταν διορθώνεται τις μικρές ατέλειες πάνω στην επιφάνεια.

Δεν εφαρμόζεται σε άμεση έκθεση στον ήλιο ή όταν έχει αέρα. Προστατέψτε απο τη βροχή για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Καθαρίστε τα εργαλεία με χλιαρό νερό μετά τη χρήση.

Συνδετικό 		: Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος 		: 1,9 kg. / lt.

Ιξώδες		: 500000 CPS 25°C

Ογκος 			: 68%

PH			: 8,5 ± 0,5

Διαπεραστικότητα		: 100 gr. / m² σε 24 ώρες % 60 UR 25°C

Αραίωση  		: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με + 35°C.

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε 3 ώρες το πρώτο στέγνωμα, σε 72 το πλήρες.

Κατανάλωση		: “F”  2,5 –3,0 kg. / m²

“M” 3,5 –4,0 kg. / m²

Αποθήκευση	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 12 μήνες.

Συσκευασία		: 25 kg.

marmorino

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΟΨΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ

Το Marmorino, είναι της φυσικότερης όψης των εφαρμογών επικάλυψης. Ιδιότητες του η ουσία πραγματικής μαρμαρόσκονης και τα φυσικά χρώματα. Το καλυπτικό αυτό πραγματικά απωθητικό και ανθεκτικό στο νερό, προστατεύει τον τοίχο έναντι των καιρικών συνθηκών και διασφαλίζει υψηλή διαπεραστικότητα στον ατμό αφού επιτρέπει στον τοίχο να αναπνέει.  Πέραν των τεχνικών αυτών ιδιοτήτων, το Marmorino διαθέτει όμορφη όψη, ειδική δύναμη και αντοχή. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν, μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες.

RENK :

Φυσικές αποχρώσεις του μαρμάρου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: εφαρμόζετε 1 χέρι  Saif Seal Coat Quartz.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Εφαρμόζεται με μυστρί απο ανοξείδωτο ατσάλι. Η πρώτη στρώση θα πρέπει να είναι σε πάχος περίπου 1 mm. Οταν στεγνώσει πιέζετε το υλικό για να κάνετε επιφάνεια ομοιόμορφη και στρώνετε το 2ο χέρι.  Για να αποκτήσετε ένα γυαλιστερό τελείωμα πιέζετε με στεγνό ατσάλινο μυστρί πριν ακόμα στεγνώσει η επιφάνεια (όπως ακριβώς στην εφαρμογή του Mantovano).  Αν προτιμάτε μια πιο γυαλιστερή επιφάνεια, απλώνετε Xilo Wax. Καθαρίστε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετικό           		: Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος   		: 1,6 kg./lt.

Ιξώδες   	: 600000 CPS 25 °C

Ογκος                 		: 70%

Θερμοκρασία εφαρμογής : +5 °C με +35 °C

Διάρκεια στεγνώματος    	: Σε 5 ώρες το πρώτο στέγνωμα, σε 96 το πλήρες.

Κατανάλωση               	: Εσωτερική χρήση    	:1,0-1,2 kg./m²

Εξωτερική χρήση  	:1,2-1,4 kg./m²

Αποθήκευση         	: Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό μέρος το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 12 μήνες.

Συσκευασία            	 : 25 kg.

saif seal dur

ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΣΤΑΡΙ

Πρόκειται για ένα ειδικό σταθεροποιητικό για να ομοιομορφοποιείται η απορροφητικότητα επιφανειών γυψοσοβά, γυψοσανίδων, φίμπερ τσιμέντου και τεχνητού μαρμάρου και την σταθεροποίηση βαμμένων επιφανειών. Εχει μεγάλη διεισδυτικότητα στην επιφάνεια, αναπνέει και χρησιμοποιείται σε όλες τις βαφές βάσεως νερού.

ΧΡΩΜΑ: Διαφανές

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι γερή, στεγνή και μη λιπαρή. Απλώνετε 1 στρώση  Saif Seal Dur  αραιωμένο με νερό τουλάχιστον κατά 300%. Χρησιμοποιείτε το αραιωμένο προιόν ανακατεύοντας καλά. Απλώνεται με ρολό ή πινέλο.

Συνδετικό 		: Ειδική ακρυλική ρυτίνη.

Ειδικό βάρος 		: 1 kg. / lt.

Ιξώδες	: 7000 CPS 25°C

Ογκος 			: 31%

Ph 			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση		: Με νερό κατά  300%.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με + 40°C.

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε 2 ώρες στεγνώνει, σε 10 ώρες επαναβάφεται.

Κατανάλωση		: 35-40 m²/lt.

Αποθήκευση		: Διατηρείται με το καπάκι κλειστό στους +5°C το ελάχιστο, μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία		: 5 lt. – 10 lt.

saif seal akril

ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΣΤΑΡΙ

Είναι ένα σταθεροποιητικό βάσεως νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται για να κάνει ομοιόμορφη την απορροφητικότητα των νέων επιφανειών. Εχει μεγάλη διεισδυτικότητα, έχει την ιδιότητα να αναπνέει και χρησιμοποιείται σε όλες τις βαφές βάσεως νερού.

ΧΡΩΜΑ :

Διαφανές

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Εφαρμόζεται πάνω σε τσιμεντένιους σοβάδες. Ο σοβάς πρέπει να είναι καθαρός, γερός απομακρυσμένος απο σκόνες και λάδια. Αραιώνετε το Saif Seal Akril με τουλάχιστον 300% νερό και εφαρμόζετε 1 χέρι. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες αραιώνετε το Saif Seal Akril, με νερό μέχρι και 500% και εφαρμόζετε 2 χέρια με διαφορά μερικών ωρών.

Ανακατεύετε καλά το αραιωμένο προιόν πριν από τη χρήση. Απλώνεται με ρολό ή πινέλο.

Συνδετικό 		: Ακρυλική ρυτίνη

Ειδικό βάρος 		: 1 kg. / lt.

Ιξώδες	: 7000 CPS 25°C

Ογκος 			: 31%

Ph 			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: Με νερό κατά  300 %.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με + 40°C.

Κατανάλωση 	: 35-40 m²/lt.  (διαφέρει ανάλογα με την ισχύ απορροφητικότητας που έχει η επιφάνεια.)

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε 2 ώρες στεγνώνει, σε 10 ώρες επαναβάφεται.

Αποθήκευση		: Διατηρείται με το καπάκι κλειστό στους +5°C το ελάχιστο, μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 5 lt. – 10 lt.

saif seal primer

ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΣΤΑΡΙ

Είναι σταθεροποιητικό ουσίας διαλυτικού για παλιές, προβληματικές ή και νέες επιφάνειες. Ιδανικό για τη σταθεροποίηση παλιών επιφανειών με χαλασμένη επικάλυψη. Πέραν του Εχει μεγάλη διεισδυτικότητα στην επιφάνεια έχει την ιδιότητα να σταθεροποιεί καλά, να απομονώνει και να προστατεύει απο εξωτερικούς παράγοντες. Εχει την ιδιότητα της μεταφοράς γι’αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι σε όλα τα καλυπτικά.

ΧΡΩΜΑ : Διαφανές

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες τσιμεντοσοβά, μπετόν, γυψοσοβά, τεχνητού μαρμάρου, φιμπρομπετόν, ασβέστη και γυψοσανίδας. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και χωρίς λάδια. Απλώνετε 1 χέρι αραιωμένο με συνθετικό νέφτι σε αναλογία 20 %. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες αραιώνετε το Saif Seal Primer με 50% συνθετικό νέφτι και κάνετε δύο στρώσεις. Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν απο τη χρήση. Εφαρμόστε με ρολό ή πινέλο.

Συνδετικό 		: polysetovynilic ρυτίνη ανθεκτική στα αλκάλια

Ειδικό βάρος 		: 0.85 kg. / lt.

Ιξώδες		: 42 CPS 25°C

Ογκος 			: 10%

Αραίωση 		: Συνθετικό νέφτι

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με + 35°C

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε 2 ώρες στεγνώνει, σε 10 ώρες επαναβάφεται.

Κατανάλωση		: 9-10 m²/lt.

Αποθήκευση		: Διατηρείται σε μέρος δροσερό και στεγνό στους +5°C το ελάχιστο, μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία		: 15 lt.

saif seal coat quartz

ΕΓΧΡΩΜΟ ΑΣΤΑΡΙ

Είναι ένα έγχρωμο απομονωτικό αστάρι βάσεως νερού για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Το ότι είναι χρωματιστό κάνει ενιαίο το χρώμα της επιφάνειας που θα βαφτεί, καταστέλλει τη χρήση παχιάς στρώσης υλικού και μειώνει τα λάθη εφαρμογής.

Επιπλέον χάρη στην απομονωτική του ιδιότητα, εξισορροπεί την απορροφητικότητα των επιφανειών.

ΧΡΩΜΑ :

Στα 156 χρώματα που περιέχονται στο χρωματολόγιο Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ιδανικό για χρήση σε τσιμεντοσοβάδες. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι γερή, καθαρή και απομακρυσμένη απο τα λάδια. Εφαρμόζετε μία στρώση υλικού αραιωμένο με νερό κατά   20 %-  30%. Στις επιφάνειες με πολύχρωμη ή αντίθετων χρωμάτων προηγούμενη βαφή, εφαρμόζετε 2 χέρια με διαφορά μερικών ωρών. Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν απο τη χρήση. Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο.

Συνδετικό 		: Ακρυλική ρυτίνη

Ειδικό βάρος 		: 1,5 kg. / lt.

Ιξώδες		: 12000 CPS 25°C

Ογκος 			: 41%

PH			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: με νερό κατά 20 – 30%.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με + 40°C.

Κατανάλωση		: 5-6 m²/kg.(Διαφέρει ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας).

Στέγνωμα		: Σε 2 ώρες στεγνώνει, σε 10 ώρες επαναβάφεται.

Αποθήκευση		: Διατηρείται σε μέρος δροσερό και στεγνό στους +5°C το ελάχιστο, μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία	: 25 kg.

uno top

ΒΑΦΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Uno Top, είναι μια βαφή ουσίας ειδικής ακρυλικής ρυτίνης για εξωτερική και εσωτερική  χρήση, με υψηλή Ιξώδες και ανθεκτικό σε όλες τις ατμοσφαιρκές συνθήκες. Εχει την ιδιότητα να αναπνέει, πλένεται, αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία και τα χτυπήματα και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες απο σοβά, μπετόν, μωσαικά, σε συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες αλλά και όλες τις επιφάνειες ακόμα και γύψινες, μεταλλικές (τσίγκο-σίδερο) και PVC.

ΧΡΩΜΑ :

Στα 156 χρώματα που περιέχονται στο χρωματολόγιο Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες : Χρησιμοποιείτε Saif Seal

Akril σε σοβατισμένη επιφάνεια και  Saif Seal Dur σε επιφάνεια σοβατισμένη με γύψο.

Παλιές επιφάνειες και PVC : Χρησιμοποιείτε Saif Seal Primer.

Επιφάνειες τσίγκου, σιδήρου κλπ.: Χρησιμοποιείτε Zinco Primer.

Σιδερένιες μεταλλικές επιφάνειες: Χρησιμοποιείτε Noxide (αντισκουρικό).

Ξύλινες επιφάνειες: Εφαρμόζετε το υλικό απευθείας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Αραιώνετε με 20-30% νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής. Ανακατεύετε καλά το υλικό πριν απο τη χρήση. Κάνετε 2 χέρια με Uno Top, με διαφορά 4-6 ωρών.

Το Uno Top εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή ωέκασμα. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των +5°C. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Συνδετικό 		: Eιδικό Stiren Acrylic Copolymer

Ειδικό βάρος 		: 1,6 kg./lt.

Ιξώδες	: 15000 CPS 25°C

Ογκος 			: 45%

PH			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 	: Με νερό κατά 20-30 % ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με + 40°C.

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε 1 ώρα στεγνώνει σε 4-6 επαναβάφεται.

Κατανάλωση		: 7-10 m²/lt ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

Αποθήκευση	: Διατηρείται με το καπάκι κλειστό στους +5°C το ελάχιστο, μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία	: 15 lt.

uno sil

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΒΑΦΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Uno Sil, είναι μια βαφή εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης με siliconed pura acrylic resin  και κατασκευασμένη να έχει υψηλή συγκολλητικότητα και αντοχή σε όλες τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.  Εχει τις ιδιότητες να αναπνέει, να πλένεται, να αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία και τα χτυπήματα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν και μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά και όλες τις επιφάνειες ακόμα και γύψινες, μεταλλικές (τσίγκο-σίδερο) και PVC.

ΧΡΩΜΑ :

Του χρωματολογίου χειρός και του Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες : Χρησιμοποιείτε Saif Seal

Akril σε επιφάνεια με τσιμεντένιο σοβά και Saif Seal Dur σε επιφάνεια σοβατισμένη με γύψο.

Παλιές επιφάνειες και PVC : Χρησιμοποιείτε Saif Seal Primer.

Επιφάνειες τσίγκου, μετάλλου κλπ.: Χρησιμοποιείτε Zinco Primer.

Σιδερένιες μεταλλικές επιφάνειες: Χρησιμοποιείτε Noxide (αντισκουρικό).

Ξύλινες επιφάνειες: Εφαρμόζετε το υλικό απευθείας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Αραιώνετε με 20-30% νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής. Ανακατεύετε καλά το υλικό πριν απο τη χρήση. Κάνετε 2 χέρια με Uno Sil, με διαφορά 4-6 ωρών.

Το Uno Sil εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή ψέκασμα. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των +5°C. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Συνδετικό 		: Siliconed pura acrylic resin

Ειδικό βάρος 		: 1,6 kg./lt.

Ιξώδες	: 15000 CPS 25°C

Ογκος			: 45%

PH			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 	: Με νερό κατά 20-30 % ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Θερμοκρασία εφαρμογής	: +5°C με + 40°C.

Διάρκεια στεγνώματος	: Σε 1 ώρα στεγνώνει σε 4-6 επαναβάφεται.

Κατανάλωση 		: 7-10m²/lt ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

Αποθήκευση	: Διατηρείται με το καπάκι κλειστό στους +5°C το ελάχιστο, μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία		: 2,5 lt. - 15 lt.

vega akril

ΒΑΦΗ ΜΕ ΥΦΗ (TEXTURED)

Το Vega είναι ένα υλικό εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης αποτελούμενο απο κόκκους χαλαζία και με υφή. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν και μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες. Χάρη στη σύνθεσή του έχει τις ιδιότητες να αναπνέει, να αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία, να απωθεί το νερό και να πλένεται, απορροφάται άριστα απο την επιφάνεια και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Το Vega παράγεται σε μορφή ακρυλικού, σιλικονούχου και ουσίας pliolite.

Διατίθεται σε δύο τύπους ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων:	VEGA	BR

VEGA	BL

ΧΡΩΜΑ :

Του καταλόγου και στα 156 χρώματα που περιέχονται στο χρωματολόγιο Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν φέρουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: Εφαρμόζετε Saif Seal Akril σε εσωτερική χρήση. Σε εξωτερική χρήση εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Coat Quartz.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε μερικές στρώσεις με το αντιμουχλικό No Mould.  Αφού στεγνώσει καθαρίζετε τα υπολείμματα μούχλας με ένα πανί και στη συνέχεια εφαρμόζετε Saif Seal Dur.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατεύετε καλά πριν απο τη χρήση. Το υλικό απλώνεται με λεπτό ή χοντρό ρολό ανάλογα με το επιθυμητό εφέ. Απλώνεται οριζόντια και κάθετα μέχρι να αποκτήσει μια ομοιογενή μορφή. Στο τελικό βάψιμο με ρολό προσέξτε να απλώνετε με την ίδια φορά για να να μην διαφοροποιηθεί η αντανάκλαση. Αν θέλετε ένα πιο στρογγυλοποιημένο εφέ (δίχως προεξοχές στην επιφάνεια) ρίχνετε ένα ποτήρι  νερό μέσα στον τενεκέ του Vega, ανακατεύετε καλά και το απλώνετε στην επιφάνεια. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν έχει δυνατό αέρα, ήλιο και βροχή και αν η θερμοκρασία είναι κάτω των +5°C. Προστατέψτε την επιφάνεια απο τη βροχή για 48 ώρες μετά την εφαρμογή. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετικό 		: Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος	       	: 1,75 kg./lt.

Ογκος 			: 48%

Ph			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής 	: + 5°C με + 35°C.

Διάρκεια στεγνώματος	: Στεγνώνει σε 2 ώρες, επαναβάφεται σε 8-12.

Αποθήκευση		: Διατηρείται σε μέρος δροσερό και στεγνό το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Κατανάλωση		: BL : 1,0 – 1,2 kg / m²

BR : 1.8 – 2,0 kg / m²

Συσκευασία		: 25 kg.

vega sil

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΒΑΦΗ ΜΕ ΥΦΗ (TEXTURED)

Το Vega Sil είναι ένα υλικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση που αποτελείται απο κόκκους χαλαζία, είναι  με υφή, και σιλικονούχο. Εχουν προστεθεί στη σύνθεσή του σιλικονούχα στοιχεία για την αύξηση της απωθητικότητάς του στο νερό. Αυτό καθιστά το Vega Sil ιδανικό για χρήση σε ιδιαίτερα βροχερά μέρη αλλά και στο βάψιμο εξωτερικών όψεων των κτιρίων που εκτίθενται σε δύσκολες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν κα μωσαικά, συστήματα θερμομόνωσης και παλιές αλλά γερές επιφάνειες. Χάρη στη σύνθεσή του έχει τις ιδιότητες να αναπνέει, να αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία, να απωθεί το νερό και να πλένεται, είνια μεγάλης διεισδυτικότητας και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Διατίθεται σε δύο τύπους ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων:

VEGA S BR

VEGA S BL

RENK :

Του καταλόγου και στις 156 αποχρώσεις του χρωματολογίου Restauri. Αν τα άλλα χρώματα δεν έχουν κίνδυνο ξεθωριάσματος η επιλογή μπορεί να γίνει απο το χρωματολόγιο Tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες: Σε εσωτερική χρήση εφαρμόζετε Saif Seal Akril S. Σε εξωτερική χρήση απλώνετε 1 χέρι  Saif Seal Coat Quartz S.

Παλιές επιφάνειες: Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι σταθερό και γερό. Η επιφάνεια καθαρίζεται απο ξεφλουδισμένα χρώματα ή ό,τι άλλο. Λύνετε και τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που τυχόν φέρει η επιφάνεια και εφαρμόζετε 1 χέρι Saif Seal Primer (Σταθεροποιητικό Αστάρι) για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια και έτσι έχετε ετοιμάσει την βάση για την επόμενη εφαρμογή.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε μερικές στρώσεις με το αντιμουχλικό No Mould.  Αφού στεγνώσει καθαρίζετε τα υπολείμματα μούχλας με ένα πανί και στη συνέχεια εφαρμόζετε Saif Seal Dur.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Ανακατεύετε καλά πριν απο τη χρήση. Το υλικό απλώνεται με λεπτό ή χοντρό ρολό ανάλογα με το επιθυμητό εφέ. Απλώνεται οριζόντια και κάθετα μέχρι να αποκτήσει μια ομοιογενή μορφή. Στο τελικό βάψιμο με ρολό προσέξτε να απλώνετε με την ίδια φορά για να να μην διαφοροποιηθεί η αντανάκλαση. Αν θέλετε ένα πιο στρογγυλοποιημένο εφέ (δίχως προεξοχές στην επιφάνεια) ρίχνετε ένα ποτήρι  νερό μέσα στον τενεκέ του Vega Sil, ανακατεύετε καλά και το απλώνετε στην επιφάνεια. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν έχει δυνατό αέρα, ήλιο και βροχή και αν η θερμοκρασία είναι κάτω των +5°C. Προστατέψτε την επιφάνεια απο τη βροχή για 48 ώρες μετά την εφαρμογή. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετικό 		: Σιλικονούχο Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος           	: 1,77 kg./lt.

Ογκος 			: 46%

Ph			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής 	: + 5°C με + 35°C.

Χρόνος ξήρανσης	: Το πρώτο χέρι στεγνώνει σε 2 ώρες, επαναβάφεται σε 8-12 ώρες.

Κατανάλωση		: BL  : 1,0 – 1,2 kg. / m²

BR  : 1.8 – 2,0 kg. / m²

Αποθήκευση		: Διατηρείται σε μέρος δροσερό και στεγνό το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 			: 25 kg.

water saten

ΣΑΤΕΝ ΒΑΦΗ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ

Το Water Saten, κατασκευάστηκε απο την ανάγκη για μια βαφή με πολλές ιδιότητες, να αντέχει στο σκούπισμα, το γδάρσιμο και το μούχλιασμα και να εφαρμόζεται με ευκολία. Γι’αυτό  και συγκαταλέγεται στην κατηγορία των καλών παραδοσιακών βαφών και των βαφών βάσεως νερού. Με την μεταξένια του όψη, αποτελεί την πιο οικολογική και τεχνική λύση για την προστασία επιφανειών τσιμεντοσοβά, γυψοσοβά, ξύλου και μασονίτ. Το Water Saten σατινένιας όψης έχει τέλεια καλυπτικότητα σε ίσιες επιφάνειες και διαθέτει μόνιμη αντιμουχλική ιδιότητα. Επιπλέον είναι ένα άριστο υλικό τελικής στρώσης σε μέρη όπου η υγρασία και οι υδρατμοί μπορεί να προκαλέσουν μούχλα.

ΧΡΩΜΑ :

Του χρωματολογίου χειρός και του tintho.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέες επιφάνειες : Ασταρώνετε με 1 χέρι Saif Seal

Dur, αραιωμένο με 300% νερό.

Παλιές επιφάνειες : Ελέγχετε την κατάσταση της βαφής που έχει η επιφάνεια. Αν είναι σε κακή κατάσταση βουρτσίζετε και καθαρίζετε τα φουσκωμένα χρώματα. Χρησιμοποιείτε Saif Seal Dur, αραιωμένο με 300% νερό, και Saif Seal Primer σύστασης διαλυτικού αν πρόκειται για πολύ χαλασμένη επιφάνεια.

Μουχλιασμένες Επιφάνειες : Αλείφετε την επιφάνεια με μερικές στρώσεις No Mould. Αφού στεγνώσει σκουπίζετε και καθαρίζετε τα υπολείμματα μούχλας με ένα πανί.

Επιφάνειες με κάπνα: Εφαρμόζετε No Smoke σε μέρη όπου γίνεται κάπνισμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Αραιώνεται με 15-25% νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε 2 χέρια με χρονική απόσταση 4-6 ώρες μεταξύ τους. Εφαρμόζετε με πινέλο, ρολό ή ψέκασμα. Καθαρίζετε τα εργαλεία μετά τη χρήση με χλιαρό νερό.

Συνδετικό 		: Stiren Akrylic Copolymer

Ειδικό βάρος 		: 1,35 kg./lt.

Ιξώδες	: 15000 CPS 25ºC

Ογκος			: 47%

Ph 			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση 		: Με νερό κατά 15-25% ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Θερμοκρασίας Εφαρμογής: +5ºC με +40ºC.

Χρόνος Ξήρανσης	: Στεγνώνει σε 1 ώρα, σε 4-6 επαναβάφεται.

Κατανάλωση		: 9-11 m²/lt.

Αποθήκευση 	: Διατηρείται σε μέρος δροσερό και στενό το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 2,5 lt.  – 15 lt.

sintho

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Το Sintho, είναι για το βάψιμο τσιμέντου, σοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδων, σιδερένιων και ξύλινων επιφανειών. Το Sintho, καλύπει άριστα την επιφάνεια και είναι εξίσου ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Είναι ανθεκτικό στο σκούπισμα, τη φθορά και το γδάρσιμο και έχει την ευκολία εφαρμογής. Κατασκευάζεται σε 4ις ξεχωριστές συνθέσεις ως Lux, Enamel, Saten και Mat.

ΧΡΩΜΑ :

Του χρωματολογίου Tintho

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ :

Νέα επιφάνεια τοίχου:Ασταρώνετε με 1 χέρι Opalite.

Παλιά επιφάνεια τοίχου: Καθαρίζετε τα υπολείμματα βαφής και εφαρμόζετε πρώτα Saif Seal Primer και πιο μετά Opalite.

Νέα σιδερένια επιφάνεια: Σιγουρευτείτε οτι η επιφάνεια είναι εντελώς καθαρή απο λάδια και γράσσα. Απλώνετε 1 ή 2 χέρια αντισκουρικό Noxide.

Παλιά σιδερένια επιφάνεια: Αφαιρείτε την προηγούμενη βαφή απο την επιφάνεια, δηλαδή βουρτσίζετε και απομακρύνετε τους λεκέδες απο σκουριά. Απλώνετε 1 ή 2 χέρια αντισκουρικό Noxide.

Αν η προηγούμενη βαφή είναι σε καλή κατάσταση, προλαμβάνετε τυχόν λεκέδες σκουριάς απλώνωντας  No Rust.

Νέα ξύλινη επιφάνεια: Γυαλοχαρτάρετε καλά, αν η ξύλινη επιφάνεια βρίσκετε έξω εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια İl legno Wood Protector με χρονική απόσταση 1-2 ωρών μεταξύ τους. Πιο μετά εφαρμόζετε 1 ή 2 στρώσεις Opalite σε λευκό ματ με διαφορά 24 ωρών.

Παλιά ξύλινη επιφάνεια: Γυαλοχαρτάρετε καλά την χρωματισμένη επιφάνεια. Στη συνέχεια απλώνετε 1 ή 2 στρώσεις Opalite σε λευκό ματ με διαφορά 24 ωρών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Αραιώνετε το Sintho, με 5-10% συνθετικό νέφτι. Ανακατεύετε καλά πριν απο τη χρήση και εφαρμόζετε 2 χέρια με χρονική απόσταση 6-8 ωρών μεταξύ τους. Εφαμόζετε με πινέλο, ρολό ή ψέκασμα. Καθαρίζετε τα εργαλεία στο τέλος της  χρήσης με συνθετικό νέφτι.

Είδος συνδετικού	: Αλκυδική ρυτίνη.

Ειδικό βάρος		: 1,20 kg./lt. –1,40 kg./lt. (ανάλογα με το χρώμα)

Ιξώδες	: 3000 CPS 25ºC

Ογκος			: 63%

Αραίωση 	: Με συνθετικό νέφτι κατά  5% στην εφαρμογή με πινέλο, και κατά 10% στην εφαρμογή με ψέκασμα.

Θερμοκρασία εφαρμογής : +5ºC με +40ºC

Χρόνος ξήρανσης	:Στεγνώνει σε 2 ώρες, επαναβάφεται σε 24.

Κατανάλωση                    	: 12-15 m²/lt σε μία στρώση.

Αποθήκευση	: Διατηρείται σε μέρος δροσερό και στενό το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 5 kg. – 20 kg.

σειρά βερνικιών xilo sistem

ΦΥΣΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ Π.Χ. ΠΕΤΡΑ, ΠΡΕΣΑ, ΤΟΥΒΛΟ

To Xilo sistem, χάρη στη ρυτίνη που περιέχει η σύνθεσή του είναι ένα καλυπτικό που δίνει τέλειο αποτέλεσμα στις φυσικές επιφάνειες και τις φυσικές πέτρες. Δεν αλλάζει την διαπεραστικότητα υδρατμού που έχει η επιφάνεια. Στις εξωτερικές επιφάνειες, δημιουργεί ένα στρώμμα προστατευτικό, ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και αδιάβροχο. Στις εσωτερικές επιφάνειες, αποτρέπει το λέκιασμα, και δεν διαπερνά το νερό όταν πλένεται ή σκουπίζεται η επιφάνεια.

Το Xilo sistem, μπορεί να εφαρμοστεί και πάνω απο την πέτρα ή το τούβλο ως προστατευτικό και δεν κάνει καμιά αλλαγή στο χρώμα της επιφάνειας αυτής. Το Xilo Sistem κατασκευάζεται ως 3 διαφορετικά υλικά.

Xilo Dekor: Orion, Taurus π.χ. για μεταλλικά καλύμματα και πρεσαρισμένα τούβλα.

Xilo Pietra: π.χ. για φυσικό μάρμαρο, πέτρα, γρανίτη.

Xilo Wax : για μωσαικά καλύμματα όπως Mantovano, Pietra Antica.

ΧΡΩΜΑ : Διαφανές

ΠΡΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ:

Η επιφάνεια που θα ερφαρμοστεί θα πρέπει να είναι καθαρισμένη απο λάδια και σκόνες. Αν χρειαστεί καθαρίστε μηχανικά, με ψέκασμα σε σκόνη ή με το χέρι.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Εφαρμόζετε μερικές στρώσεις απο το αντιμουχλικό No Mould. Αφού στεγνώσει καθαρίζετε τα υπολείμματα μούχλας με ένα πανί και εφαρμόζετε το υλικό όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Συνιστάται η χρήση των λούστρων Xilo Sistem χωρίς αραίωμα.

Αν θέλετε να μην διαπερνούν νερό οι επιφάνειες και μέσα και έξω, συνεχίστε την εφαρμογή μέχρι να κορεστεί η επιφάνεια.

Το Xilo sistem εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή ψέκασμα.

Μην εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειες. Προστατέψτε την επιφάνεια απο την βροχή για 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Για να στεγνώσει εντελώς και να πλυθεί θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με ένα κατάλληλο συνθετικό αραιωτικό.

Είδος συνδετικού	: Βελτιωμένη αλκυδική ρυτίνη.

Ειδικό βάρος		: 0,90 kg./lt.

Διαπεραστικότητα υδρατμού: 50 gr /m² – σε 24 ώρες

Διεισδυτικότητα στην επιφάνεια: πάνω από 12,5 kgf/cm²

Ιξώδες 	: στους 44 CPS 25 TC.

Ογκος 			: 25%

Αραίωση	: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής: 0ºC με + 40ºC.

Χρόνος ξήρανσης       : Σε δύο ώρες στεγνώνει, σε 8-12 επαναβάφεται.

Κατανάλωση		: 14-15 m²/lt.

Αποθήκευση	: Διατηρείται σε μέρος δροσερό και στενό το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 2,5 lt.-10 lt.-15 lt.

vtra

ΔΙΑΦΑΝΟ ΛΟΥΣΤΡΟ

Το Vtra, είναι ένα βερνίκι διαλυμένο στο νερό, σύστασης ακρυλικής ρυτίνης που χρησιμοποιείται σε κατακόρυφες επιφάνειες. Μπορεί και εφαρμοστεί και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους, έχει μεγάλη διεισδυτικότητα στην επιφάνεια, την εμποδίζει να απορροφήσει το νερό και την καθιστά ανθεκτική στις ατμοσφαιρκές συνθήκες. Επιπλέον διαπερνά ως κάποιο βαθμό τον υδρατμό. Διατίθεται σε τύπο γυαλιστερό, οπάκ και ημι ματ. Ιδανικά για μεταλλική επικάλυψη είναι τα Orion, Taurus, Leonardo  Piatra Antica.

ΧΡΩΜΑ :

Διαφανές

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Εφαρμόζετε 1 χέρι Vtra χωρίς αραίωμα με νερό. Σε ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες ή σε χρήση πάνω από καλυπτικά με κόκκους μαρμάρου, εφαρμόζετε 2 χέρια με χρονική απόσταση 8-10 ωρών μεταξύ τους. Απλώστε το Vtra ομοιόμορφα στην επιφάνεια για να μην γυαλίζει.

Αποφύγετε την εφαρμογή του Vtra σε χαλασμένες και χωρίς διαπεραστικότητα επιφάνειες. Ανακατεύετε καλά και εφαρμόζετε με ρολό ή πινέλο.

Είδος συνδετικού 	: Ακρυλική ρυτίνη

Ειδικό βάρος	 	: 1 kg./lt.

Ιξώδες	: 50 CPS 25ºC

Ογκος			: 35%

Ph			: 8,5 ± 0,5

Αραίωση	 	: Ετοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής 	: +10ºC  με +30ºC.

Χρόνος ξήρανσης 	: 8-10 ώρες.

Κατανάλωση 		: 12-15 m²/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αποθήκευση    	: Διατηρείται σε μέρος δροσερό και στενό το ελάχιστο στους +5°C μέχρι και 18 μήνες.

Συσκευασία 		: 10 lt.

Saif Boya (Βαφές Saif)

Ιταλικά επικαλυπτικά

ΑΒΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.